目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	68

四、主要环境影响和保护措施	78

五、环境保护措施监督检查清单	148

六、结论	151

附表	154

建设项目污染物排放量汇总表	154

附图及附件清单

附图：

- 项目地理位置图

- 项目周围500米环境概况图

- 项目生产车间平面布置图

- 项目所在地土地利用规划图

- 江苏省生态空间保护区域分布图

- 无锡市环境管控单元图

附件：

- 备案证及《登记信息单》；

- 企业营业执照及变更登记通知书；

- 租房协议及环保管理协议；

- 原项目审批及验收材料；

- 危险废物处置承诺书；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 环评委托书；

- 环评项目技术服务合同书；

- 声明确认单；

- 环评单位承诺书；

- 公示截图；

- 编制主持人现场踏勘照片

- 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书；

- 不随意发生变动的承诺；

- 街道重点项目函

- 检测报告

- 废水治理设施方案及评审意见。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 光通讯组件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-320214-89-01-940834 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李锦鹏 | 联系方式 | 18666850346 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区江溪街道新锦路101号、108号 |  |  |
| 地理坐标 | 101厂区：(120度26分40.31秒，31度33分26.74秒) 108厂区9、10号车间：(120度26分56.97秒，31度33分29.64秒) 108厂区6号车间：(120度26分47.29秒，31度33分28.72秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3976 光电子器件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六 计算机、通信和其他电子设备制造业 80 电子器件制造 |
| 建设性质 | □新建(迁建) □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 新吴区行政审批局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 锡新数投备〔2025〕127号 |
| 总投资(万元) | 40000 | 环保投资(万元) | 300 |
| 环保投资占比(%) | 0.75 | 施工工期 | 2025年4月至2025年8月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 101厂区车间共3648 108厂区车间共18074.42 (总租赁面积21722.42) |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，专项评价设置原则详见下表： - 专项设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否开展专项评价. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气涉及有毒有害污染物甲醛，且本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标; 已开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接管到污水处理厂集中处理，不直接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类项目; 本项目不向河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海排放污染物; 否. |
| 规划情况 | 规划文件名称：《无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）》 审查机关：无锡市人民政府 审查文号：《市政府关于无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）的批复》（锡政复[2022]4号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环评：《无锡新区南丰工业集中区环境影响报告书》、《江溪街道坊前工业集中区环境影响报告书》于2007年12月20日取得无锡市新区规划建设环保局的批复（锡新管建发[2007]150号）。 （2）规划环评跟踪评价：《无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》于2024年12月5日取得无锡市新吴生态环境局的审查意见（锡新环发〔2024〕144号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划的相符性分析 本项目共涉及两个厂区（101厂区、108厂区），101厂区位于南丰工业园内，108厂区位于南丰配套区B区（梅村）新锦路108号叙丰工业园内，根据108厂区的不动产权证及《无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）》及其批复，建设项目地块均属于工业用地，因此，本项目选址符合区域土地利用规划。同时，本项目亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》限制和禁止项目。 本项目地理位置详见附图1，周围环境及敏感目标分布详见附图2，用地规划详见附图3。 2、园区产业定位相符性分析 本项目车间均位于南丰工业集中区内，集中区产业定位为以电子信息、精密机械及机电一体化、生物工程及医疗等三大高新技术产业为主体的现代化科技产型工业集中区。本项目产品为光通讯零部件、通讯零部件、MT-FA（光纤阵列）及光通讯元器件，符合园区产业定位。 - 与规划环境影响环评相符性 江溪街道工业集中区规划范围包含坊前工业集中区、南丰工业集中区B区、春阳及春明片区。其中，坊前工业集中区东至新都路—锡贤路—丰西路，西至新阳路—金城东路—协新浜—锡贤路—纺城大道—团结南路，南至锡甘线，北至坊和路—夹蠡河，规划面积为2.16km2；南丰工业集中区B 区东至新韵北路，西至新华路，南至金城东路，北至周泾河，规划面积2.1693km2；春阳片区东至京沪高速，西至G312沪霍线，南至高阡桥浜，北至金城快速路，规划面积为0.2477km2；春明片区东至坊育路，西至锡兴路，南至春丰路，北至泰山路，规划面积为0.2793km2。江溪街道工业集中区规划总面积4.8563km2。 《无锡国家高新技术产业开发区南丰配套园B区（梅村片）环境影响评价及环境保护规划》，于2004年4月26日获得无锡市新区规划建设环保局批复；无锡市南丰工业集中区管委会于2006年12月委托无锡市环境科学研究所编制了《无锡新区南丰工业集中区环境影响报告书》，并于2007年取得无锡市环境保护局的审批意见。 2024年无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处组织开展江溪街道工业集中区（总规划4.8563km2）规划环境影响评价工作。并通过无锡市新吴生态环境局的审查，取得《关于无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（锡新环发〔2024〕144号）。 本项目位于南丰工业集中区内，根据《无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见，本项目建设与区域规划环评相符性如下： - 江溪街道工业集中区规划环评审查意见对照表 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 对《规划》优化调整和实施过程的意见; （二）; 严格空间管控，优化空间布局。集中区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。加强工业区与居住区牛活空间的防护，推进区内空间隔离带建设,确保集中区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 建设项目地块属于规划工业用地，并以本项目车间各设50m及100m卫生防护距离，防护距离内无敏感目标。; 相符. （三）; 严守环境质量底线，实施污染物排放总量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控等相关要求,建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。园区应加强主要污染物总量减排管理，符合条件的及时入库管理; 本项目废气污染物排放总量在江溪街道范围内平衡，废水最终排放总量可在梅村水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。; 相符. （四）; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单(附件)，落实《报告书》提出的生态环境准入要求严格限制与主导产业不相符的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求，有效防治集成电路、智能装备等产业特征污染物的影响。引进项目的生产工艺、设备及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平，必要时开展先进性论证。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求,推进集中区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目废气经废气处理设施处理后达标排放，员工生活废水、制纯废水、冷却废水接管至梅村水处理厂 集中处理，生产废水经厂内废水处理设施处理后回用，不外排。; 相符. （五）; 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。强化对区内污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设。统筹规划区内工业废水与生活污水分类收集、分质处理。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化入河排污口监督管理,有效管控入河污染物排放。加强集中区固体废物资源化、减量化、无害化处理，提高一般工业固废、危险废物依法依规收集处理处置能力建设，提升集中区危废监管智能化水平。; 本项目雨污分流，均依托园区现有的排放口，一般固废由物资回收公司回收利用，危废委托资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运处置，固废均能妥善处置。; 相符. （六）; 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况,动态调整集中区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，开展土壤和地下水隐患排查并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网,推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。; 本项目建成后，将按照要求开展例行监测，并做好相应台账管理。; 相符. （七）; 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。建立并完善集中区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案管理制度,集中区应按规范编制环境应急预案并报备，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制提升应急实战水平。探索建立突发环境事件隐患排查长效机制:保障区域环境安全。; 本项目建成后将建立突发环境时间应急演练制度；完善火灾、泄漏等风险事故的防范措施，防止事故排水对区域环境造成不良影响。; 相符. （八）; 集中区应设立专门的环保管理机构并配备足够的专职环境管理人员,统一对集中区进行环境监督管理,落实环境监测、环境管理等工作要求。在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价,《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目建成后将配合园区做好本企业环境保护制度建设和环境监测管理. 综上，本项目与江溪街道工业集中区的要求总体相符。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目原料、生产设备、产品不属于《江苏省转型发展投资指导目录》(苏发改投资发〔2012〕1654号)、《无锡市转型发展投资指导目录》(锡发改资〔2013〕5号)、《无锡新区转型发展投资指导目录》(锡新管经发[2013]56号)中的限制类和淘汰类；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录(2018)》的限制类和淘汰类项目；属于国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类“二十八、信息产业”中“5.新型电子元器件制造”；综上，本项目属于鼓励类。 本项目不属于《环境保护综合名录》(2021年版)中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业；符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 本项目共涉及两个厂区（101厂区、108厂区），101厂区位于南丰工业园3号厂房，108厂区位于南丰配套区B区（梅村）新锦路108号叙丰工业园一期厂房，综合《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74号)或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知(苏政发[2020]1号)》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 - 重要生态功能区一览表 环境 要素; 生态红 线名称; 方位; 距离 (m); 区域范围; 环境 功能. 生态 环境; 无锡宛山荡省级湿地公园; 东北; 101厂区：7100；108厂区7200; 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等），面积2.09km2。; 国家级生态保护红线. 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中除湿地保育区和恢复重建区外的范围，面积0.43km2。; 生态空间管控区域. 太湖（无锡 市区）重要 保护区; 西南; 101厂区11900；108厂区12000; 生态空间管控区域：贡湖沙渚饮用水水源地和锡东饮用水水源地一级保护区水域，以及太湖湖体和湖岸。湖体为无锡市区太湖湖体范围和蠡湖宝界桥以西部分湖体范围。湖岸部分包括贡湖湾环太湖高速、干城路、南湖路、缘溪道以南部分区域，梅梁湖望湖路、锦园路、梁湖路、环湖路以南部分区域，马山东半山、西半山利燕山山体及东侧、南侧、西侧沿湖岸线，还包括莲花山、华藏山、鸡笼山、月台山、横山等连绵地区山体，鼋头渚、笔架山、石塘山、龙王山、军嶂山、南象山等连绵山体，横山山体，雪浪山山体，总面积及生态空间管控区域面积为429.47km2; 湿地生态系统保护. 由上表可知，本项目所在地不涉及国家级生态保护红线区域、生态空间管控区域，建设项目租用现有厂房、生产经营活动也不涉及上述生态红线区域，故本项目建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》中的相关要求。 ②与《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40号）相符性分析 根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）：建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，无锡市划定环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于“无锡市新区梅村工业集中区”范围内，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH32021420169，不涉及优先保护单元。本项目通过江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/）分析，对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号），本项目的建设不在该文件的负面清单之内，符合重点管控要求。 - 与生态环境管控单元准入清单相符性分析 序号; 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 一; 《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40号）. 1; 空间布局约束; - 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 - 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 - 限制高毒农药项目。 - 禁止建设增加铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放的项目。 （5）禁止新增化工企业项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）；现有化工企业只允许在原有生产产品种类、产能规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造，现有化工企业严格按照《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》(苏政办发〔2017〕6号)要求进行整治。 （6）禁止新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置。 （7）禁止引进属于《产业结构调整指导目录(2019版)》中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修正)中的限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的限制和禁止类项目、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中的禁止和淘汰类项目、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止类项目。 （8）禁止引进不符合园区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目。 （9）禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目。 （10）禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、酿造、染料、印染、电镀、高毒农药、“两高一资”项目以及其他排放含磷、氮等污染物；不涉及燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置；本项目属于允许类项目；符合园区规划产业定位，污染物排放量在江溪街道范围内平衡。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量; 本项目污染物排放量在江溪街道范围内平衡。; 相符. 3; 环境风险防控; 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故排水对区域水环境造成不良影响。; 本项目将按照要求编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度，满足相应要求。; 相符. 4; 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 不涉及. 二; 《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》 （环办环评函﹝2023﹞81号）. 1; 项目准入; - 禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高风险”产品生产企业； - 禁止引入纯电镀等污染严重项目； - 3、禁止引入新增铸造产能建设项目，必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气或电灯清洁能源。; 本项目产品不涉及电镀、铸造等高污染、高环境风险等; 相符. 2; 空间布局约束; 严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河（无锡市区）清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。; 本项目距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区约11.15km，不在望虞河（无锡市区）清水通道维护区范围内。; 相符. 太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。; 本项目吧不在要求范围内，且根据原辅料，不涉及剧毒物质、《危险化学品目录》（2022版）中的危险化学品。; 相符. 区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。; 本项目不占用永久基本农田。; 相符. 工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。; 本项目所在地属于工业用地。; 相符. 3; 污染物排放管控; 环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准， 2025年PM2.5年均值达到28微克/立方米；走马塘、 望虞河水环境质量达《地表水环境环境质量》III类水标准；京杭运河水环境质量达《地表水环境环境质量》IV类水标准；土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)筛选值中的第一类、第二类用地标准。; 区域大气环境臭氧浓度未达标，其余指标均已达标，区域已制定限期达标规划。根据环境质量状况公报，项目所在地地表水、土壤、地下水等均达到相应环境质量标准。; 相符. 总量控制：大气污染物排放量：近期二氧化硫12.1吨/年、氮氧化物44.0吨/年、 颗粒物205吨/年、挥发性有机物70.47吨/年；远期二氧化硫1.28吨/年、氮氧化物9.1吨/年、颗粒物13.8吨/年、挥发性有机物37.39吨/年。水污染物排放量：近期废水排放量1317万吨/年，化学需氧量526.7吨/年、氨氮39.5吨/年、总氮131.7吨/年、总磷4.0吨/年；远期废水排放量1504万吨/年，化学需氧量601.4吨/年、氨氮45.1吨/年、总氮150.4吨/年、总磷4.51吨/年。; 本项目新增废气排放在新吴区内平衡，新增废水污染物在梅村水处理厂范围内平衡。不会突破区域污染物排放总量控制指标。; 相符. 其他要求：所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置，物料储存、输送等环节在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。; 本项目废气均经处理后达标排放。处理设施均为可行技术。; 相符. 4; 环境风险管控; 开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案， 严格按要求完善环境风险防范措施， 定期开展演练。; 本项目建成后将按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 相符. 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。; 本项目不涉及; 相符. 5; 资源开发利用要求; 土地资源可利用总面积上线21.9平方公里，建设用地总面积上线（远期）18.6平方公里，工业用地总面积上线（远期）2.41平方公里。; 本项目利用厂区现有厂房建设，不新增用地。; 相符. 禁止销售使用燃料为"III类” （严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、 煤旰石、煤、煤粉泥、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不销售使用"III类”燃料。; 相符. 根据上表，本项目符合环境准入负面清单要求。 ③环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2023年度无锡市环境状况公报》，无锡市区基本污染物臭氧未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。无锡市已经完成了《无锡市大气环境质量限期达标规划》的审批，根据“规划”内容，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。建设项目纳污河流为梅花港，监测时段内地表水梅花港监测断面中COD、SS、氨氮、总氮、总磷等监测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水质标准要求，区域水环境质量良好。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声环境功能区噪声要求。项目新增的废气、废水污染物排放总量已按有关规定落实了平衡方案，固体废物落实了安全处置措施。噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ④资源利用上线 本项目主要从事C3976光电子器件制造，101厂区位于南丰工业园3号厂房，108厂区位于南丰配套区B区（梅村）新锦路108号叙丰工业园一期，项目所在土地为工业用地。产品所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网；用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 ⑤环境准入负面清单 - 本项目不属于《市场准入负面清单》(2022年版)中的禁止准入类。 - 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》（长江办[2022]55号），分析本项目的相符性。具体负面清单如下： - 与“苏长江办发[2022]55号”相符性 序号; 指南相关内容; 本项目情况; 相符性. 1; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区﹑缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目所在地为工业用地，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》、《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建﹑扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国湿地保护法》、《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于挖沙、采矿项目。; 相符. 4; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 5; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 6; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 相符. 7; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022版)>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 8; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目与周边企业的距离符合安全距离要求。; 相符. 9; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》等明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，亦不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目和明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 相符. 由上表可见，本项目符合环境准入负面清单要求。 - 本项目101厂区位于南丰工业园3号厂房，108厂区位于南丰配套区B区（梅村）新锦路108号叙丰工业园一期，根据《无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）》，本项目与环境准入负面清单相符性见下表： - 本项目与无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响评价生态环境准入清单相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 是否属于禁止准入项目. 产业及项目准入; 工业集中区规划引入项目应符合《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》等国家和地方相关产业政策法规要求。 选址应符合城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划和其他相关规划要求，生态红线区域内的建设项目须符合生态红线区域管控规定。 新改扩建项目污染物排放严格执行国家和地方标准，并满足区域总量控制要求。; 本项目属于C3976 光电子器件制造，经查实，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）鼓励类“二十八、信息产业”中“5.新型电子元器件制造”；属于《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发[2008]6号）中允许类。本项目属于允许类产业政策。 本项目所在地属于规划中的工业用地，不涉及生态红线保护区域。 本项目各类污染物均达标排放，满足区域总量控制要求。; 相符. 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，禁止引进纯电镀加工类项目; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀类项目。. 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目; 本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目. 禁止高毒农药项目; 本项目不属于高毒农药项目. 禁止建设增加铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放的项目; 本项目不涉及铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物的产生。. 禁止新增化工企业项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）；现有化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类、产能规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造; 本项目不属于化工项目. 禁止新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置; 本项目不使用原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料，也不直接燃用各种可燃废物. 禁止引进属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）限制和淘汰类项目、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》限制和禁止类项目、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》禁止和淘汰类项目、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》禁止类项目; 本项目属于产业政策中的允许类项目. 禁止引进不符合合江溪街道工业集中区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目; 本项目与园区产业定位相符; 相符. 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 本项目各污染物均达标排放，排放总量均已落实; 相符. 禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目; 本项目不涉及国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目; 相符. 综合环境管控单元; - 空间布局约束： - 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 - 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 - 限制高毒农药项目。 - 禁止建设增加铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放的项目。 （5）禁止新增化工企业项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）；现有化工企业只允许在原有生产产品种类、产能规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造，现有化工企业严格按照《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》(苏政办发〔2017〕6号)要求进行整治。 （6）禁止新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置。 （7）禁止引进属于《产业结构调整指导目录(2019版)》中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修正)中的限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的限制和禁止类项目、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中的禁止和淘汰类项目、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止类项目。 （8）禁止引进不符合园区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目。 （9）禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目。 （10）禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、化工、酿造、染料、印染、电镀、高毒农药、“两高一资”项目以及其他排放含磷、氮等污染物；不涉及燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置；本项目属于允许类项目；符合园区规划产业定位，污染物排放量在江溪街道范围内平衡。; 相符. 污染物排放管控： （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量; 本项目污染物排放量在江溪街道范围内平衡。; 相符. 环境风险防控： 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故排水对区域水环境造成不良影响。; 本项目将按照要求编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度，满足相应要求。; 相符. 资源开发效率要求： 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 不涉及; 相符. 综上，本项目不涉及生态保护红线，不会突破环境质量底线和资源利用上限，亦不属于环境准入负面清单中列入的项目，因此，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、太湖水污染防治相关法规相符性分析 (1)太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办发[2012]221号)，“决定将太湖湖体、木渎等15个风景名胜区、万石镇等48个镇(街道、开发区等)划入太湖流域一级保护区，将和桥镇等42个镇(街道、开发区、农场等)划入太湖流域二级保护区，太湖流域其他地区划为三级保护区”。 本项目101厂区位于南丰工业园3号厂房，108厂区位于南丰配套区B区（梅村）新锦路108号叙丰工业园一期，通过对苏政办发[2012]221号查实，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。 (2)相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：(一)新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；(二)销售、使用含磷洗涤用品；(三)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；(四)在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；(五)使用农药等有毒物毒杀水生生物；(六)向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；(七)围湖造地；(八)违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；(九)法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日)第四章： 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)新建、扩建化工、医药生产项目； (二)新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； (三)扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： (一)设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； (二)设置水上餐饮经营设施； (三)新建、扩建高尔夫球场； (四)新建、扩建畜禽养殖场； (五)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； (六)本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目距太湖岸线约12公里，距离最近的主要入湖河道望虞河12公里。本项目位于三级保护区，主要从事光通讯元器件的制造，不涉及三级保护区相关禁止行为。本项目超声波清洗及清洗废水经废水处理设施处理后回用，不外排，生活污水经化粪池预处理后和制纯废水及冷却废水一并接管梅村水处理厂处理；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目的建设满足上述《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的要求。 - 与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》相符性分析 - 与文件相符性分析一览表 文件; 相关条例; 本项目情况; 相符性. 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》苏环办[2022]218号; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目CNC加工中心产生的非甲烷总烃通过设备管道收集（捕集率95%），通过静电油雾净化装置处理（处理效率90%）后由15米高排气筒FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09排放；超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化产生的废气经集气罩收集（捕集率90%）通过二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%）后由15米高排气筒FQ-10排放；混料、注射、脱脂、擦拭废气通过集气罩收集（捕集率90%）进二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%）后由15米高排气筒FQ-12排放；切削废气通过管道或集气罩收集（管道捕集率95%，集气罩捕集效率90%）后进静电油雾净化装置处理（处理效率90%）后由15米高排气筒FQ-13排放，收集效率和净化效率均达到90%以上。废气收集点位由专业设施设计单位按照《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）进行设计，能够满足距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置; 相符. 由上表可知：本项目建设与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》文件的相关要求相符。 |
| --- | --- |

| # 其他符合性分析 | # 5、本项目清洁原料相符性分析 - 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 序号; 化学品名称; 组分; 检测值; 证明材料; 对照标准; 标准限制; 是否为清洁原料; 检测工况; 实际使用工况; 相符性. MSDS中名称; 原辅材料表中名称; 检测项目; 含量. 1; HY-210 水性脱脂剂; HY-210 水性脱脂剂; 脂肪醇聚氧乙烯醚40-55%、有机助剂10-20%、防蚀剂8-12%、有机螯合剂5-13%; VOC; 16; 检测报告（报告编号：BRS5HXYB4228105R9-1）; 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）; 水基清洗剂：50g/l; 是; 清洗剂原液; 1：200比例与水配比; 符合. 2; 紫外线（UV）固化胶粘剂; 紫外线（UV）固化胶粘剂; 聚氨酯丙烯酸酯齐聚体50~80%、改性丙烯10~30%、酸酯丙烯酸异冰片酯5~15%、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮0.2~0.8%、填料0.5~5%、助剂0.1~5%; VOC; 18; 检测报告（报告编号：CANEC24003282801）; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）; 本体型胶粘剂-丙烯酸酯类：20050g/kg; 是; 胶粘剂本品; 直接使用; 符合. 3; 光学环保清洗剂; 光学环保清洗剂; 碳酸钠10%、ETDA5%、葡萄糖酸钠15%、三乙醇胺15%，其余为水; VOC; 12; 检测报告（报告编号：SAC2024-20768004C）; 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）; 水基清洗剂：5050g/l; 是; 1：20比例与水配比; 1：30比例与水配比; 符合. 本项目光通讯元器件清洗工序使用HY-210型清洗剂去除工件表面油污或残留切削油，MT-FA清洗工序使用光学环保清洗剂洗去产品表面附着的研磨液及切削液，组装工序使用紫外线（UV）固化胶粘剂进行产品组装，根据上表可知，本项目使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中水基清洗剂的VOC含量限值要求，胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中其他应用领域本体型胶粘剂丙烯酸酯类的VOC含量限值要求。 - 与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析。 - 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条例; 本项目情况; 相符性. 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》; 坚持长期治理和短期攻坚相衔接，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施策和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制；坚持达标监管和帮扶指导相统一，加强技术服务和政策解读，强化源头、过程、末端全流程控制，引导企业自觉守法、减污增效；坚持资源节约和风险防控相协同，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目属于C3976 光电子器件制造，本项目CNC加工中心产生的非甲烷总烃通过设备管道收集（捕集率95%），通过静电油雾净化装置处理（处理效率90%）后由15米高排气筒FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09排放；超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化产生的废气经集气罩收集（捕集率90%）通过二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%）后由15米高排气筒FQ-10排放；混料、注射、脱脂、擦拭废气通过集气罩收集（捕集率90%）进二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%）后由15米高排气筒FQ-12排放；切削废气通过管道或集气罩收集（管道捕集率95%，集气罩捕集效率90%）后进静电油雾净化装置处理（处理效率90%）后由15米高排气筒FQ-13排放，收集效率和净化效率均达到90%以上。废气处理工艺为成熟有效的工艺。; 相符. 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法（江苏省人民政府令第119号）; 第二十一条“产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置”; 本项目挥发性有机物主要是CNC加工中心及机加工切削油使用产生油雾（以非甲烷总烃计），超声波清洗及清洗使用的清洗剂，检验、擦拭使用酒精，组装固化使用胶粘剂，产生的废气均收集处理后达标排放。使用胶粘剂及清洗剂为低挥发性，与文件要求基本相符; 相符. 关于印发《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号）; （五）其他企业。其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品; 本项目不涉及涂料、油墨等，本项目使用的清洗剂为低挥发性水性溶剂，乙醇仅用于擦拭工件表面油污，组装固化使用的胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的本体型胶粘剂产品限值。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及涂料、油墨等，本项目使用的清洗剂为低挥发性水性溶剂，乙醇仅用于擦拭工件表面油污，组装固化使用的胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的本体型胶粘剂产品限值。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目废气通过集气罩/管道收集，废气收集率达到90%以上，有效控制无组织废气; 相符. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目有机废气主要是CNC加工中心产生的非甲烷总烃通过设备管道收集，通过静电油雾净化装置处理后由15米高排气筒FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09排放；超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化产生的废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ-10排放；脱脂、混料、注射、擦拭废气通过集气罩收集进二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ-12排放；切削废气通过集气罩或管道收集后进静电油雾净化装置处理后由15米高排气筒FQ-13排放，收集效率和净化效率均达到90%以上。废气处理工艺为成熟有效的工艺，处理技术合理可行; 相符. 由上表可知，本项目符合挥发性有机物污染防治相关文件要求。 # 7、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》(锡环办〔2021〕142号)的相符性分析 - 本项目与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施; 本项目采用国际国内先进工艺、装备，使用低挥发性水基清洗剂，项目废气经处理后达标排放。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目在工业集中区内，依托集中区现有雨污水管网，雨污分流，环境风险整体可控。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件; 本项目不涉及涂装等工序。本项目从事光通讯元器件，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目清洗废水经处理后回用，不外排，员工生活废水经化粪池预处理后同制纯废水及冷却废水接管梅村水处理厂处理。; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目清洗废水经处理后回用，不外排，员工生活废水经化粪池预处理后同制纯废水、冷却废水（不含氮、磷）接管梅村水处理厂处理。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目制纯废水及冷却废水按照生产废水接管污水管网; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用; 本项目从事光通讯元器件制造，不属于印刷、包装类企业，生产过程CNC机加工序产生的油雾经油雾（以非甲烷总烃计）净化装装置处理收集后回用。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目尽量通过提高工艺的先进性进一步提高产品的良品率，减少不合格品的产生量，一般固废尽量综合利用，危险废物均委托有资质的单位处置。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目废气处理工艺为成熟有效的工艺，处理技术合理可行。清洗废水经废水处理设施处理后回用，不外排。制纯废水、冷却废水和经化粪池预处理后的生活污水一并接管梅村水处理厂处理；固废零排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031-2019）》及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目符合可行技术相关要求。; 相符. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目有机废气主要是CNC加工中心产生的非甲烷总烃通过设备管道收集，通过静电油雾净化装置处理后由15米高排气筒FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09排放；超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化产生的废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ-10排放；脱脂、混料、注射、擦拭废气通过集气罩收集进二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒FQ-12排放；切削废气通过管道或集气罩收集后进静电油雾净化装置处理后由15米高排气筒FQ-13排放，收集效率和净化效率均达到90%以上。废气处理工艺为成熟有效的工艺，处理技术合理可行。本项目不涉及锅炉、工业炉窑。; 相符. 由上表可知，本项目符合《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》文件要求。 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目由来 无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司成立于2013年，成立至今主要从事：工业自动控制系统装置的研发；光电产品的研发、生产、销售；通用机械及配件、五金制品、五金配件、紧固件、模具、汽车配件的销售，电子产品及通讯设备的销售。公司坚持自主研发核心技术，其中无人驾驶用激光雷达光学视窗产品为全球三家其中之一，核心技术来自日本留学博士、中科院光机所、飞利浦光学团队，已成为精密光学组件和光电模块核心零部件行业的领先企业。 现有项目106厂区位于新吴区江溪街道前进创新产业园内，该厂区设计产能为：年产通讯零部件（注塑件）0.37亿件、智能光学组件2000万件、研发模具130套/年。 企业为迎合市场以及自身发展需求，拟投资40000万元新增两个厂区，租赁南丰工业园3号厂房（3648平方米）作为101厂区，租赁南丰配套区B区（梅村）新锦路108号叙丰工业园内标准车间（6号车间8500平方米、9、10号车间共9574.42平方米）作为108厂区，本项目建成后，101厂区及108厂区将形成年产2亿套光通讯组件。本次扩建项目已于2024年12月取得无锡高新区（新吴区）数据局的立项备案意见，项目代码：2412-320214-89-01-940834，同意开展前期工作。 经对照本项目光通讯元器件属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中“三十六 计算机、通信和其他电子设备制造业”中“80 电子器件制造”中的其他类别，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托环评单位编制该项目的环境影响报告表。评价单位接受委托后，相关人员进行了现场调查及资料收集工作，在此基础上编制完成了《光通讯组件项目环境影响评价报告表》，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供管理依据。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 - 项目概况 项目名称：光通讯组件项目； 行业类别：C3976 光电子器件制造； 项目性质：扩建； 建设地点：无锡市新吴区江溪街道新锦路101号、108号； 投资总额：40000万元，其中环保投资300万元； 劳动定员：现有员工430人，本次101厂区新增员工100人，108厂区新增员工350人，扩建后全厂员工880人； 工作制度：本项目两个厂区工作制度相同，均为年生产天数300天，2班制，每班8小时； 本项目不设浴室等，设食堂，员工用餐外送快餐。 - 生产规模及内容 全厂产品方案及主体工程见表2-1。 - 本项目技改前后全厂主体工程及产品方案表 序号; 车间 名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数（h）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 106厂区; 通讯零部件 （注塑件）; 0.37亿件; 0.37亿件; 0; 2400. 2; 智能光学组件; 2000万件; 2000万件; 0; 6000. 3; 模具; 130套/年; 130套/年; 0; 2400. 1; 101厂区; 光通讯组件; 光通讯零部件; 0; 7000万套; +7000万套; 4800. 2; 通讯零部件; 0; 2000万套; +2000万套. 1; 108厂区; MT-FA; 0; 1000万套; +1000万套; 4800. 2; 光通讯元器件（光通信连接盘、导热块、连接底座、连接块、连接垫圈）; 0; 10000万套; +10000万套. 光通讯组件合计; 0; 2亿套; 2亿套; 4800. - 贮运、公用及环保工程 本次扩建项目仅在新设的101厂区及108厂区开展，不涉及106厂区，不依托现有项目，详见表2-2、2-3、2-4。 - 101厂区主体工程、公用及辅助工程一览表 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 通讯零部件生产区域; 516m2; 注塑、脱脂、烧结等工序. 光通讯零部件生产区域; 1797m2; 车床加工工艺、冷镦加工等工序. 其他区域; 1335m2; 办公、会议室等. 贮运工程; 仓库; MIM仓库; 50m2; 存放通讯零部件产品原料. 油品库; 23m2; 存放油类辅料. 模具仓库; 30m2; 存放模具. 原材仓库; 190m2; 存放光通讯零部件产品线材. 原材仓库; 110m2; 存放光通讯零部件产品棒材. 运输; /; 汽车. 公用工程; 给水; 自来水8737.1t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 生活污水1440t/a; 101厂区生活废水依托园区化粪池预处理同冷却废水一并通过WS-003接管至市政管网进入梅村水处理厂集中处理. 冷却废水1152t/a. 供电; 30万度/年; 由供电局统一供电. 废气处理; 8000m3/h，脉冲袋式除尘器及二级活性炭吸附装置; 混料产生的颗粒物经一套脉冲袋式除尘器处理后同注射、脱脂、擦拭产生的非甲烷总烃经一套二级活性炭吸附装置设施处理后，通过FQ-12达标排放. 5000m3/h，静电油雾净化装置; 切削产生的非甲烷总烃，通过15米高FQ-13达标排放. 废水 处理; 生活污水; 化粪池; 依托园区化粪池，经化粪池处理后接管至梅村污水处理厂. 噪声; 降噪量25dB（A）; 设备减振、厂房隔声. 固废处理; 30m2一般固废堆放场; 位于101厂区，暂存一般固废. 15m2危废堆放场; 位于101厂区，暂存危险废物. - 108厂区主体工程、公用及辅助工程一览表 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 9号、10号车间; 生产车间; 5870.83m2; CNC加工等工序. 办公用房; 927.75m2; 办公用. 大棚; 2775.84m2; 油品库、设备进料检验、仓库等. 6号 车间; 一楼; 8500m2; 抛光、检验、切割工序. 二楼; 清洗、喷砂，检验等工序. 三楼; 组装、研磨、清洁等工序. 贮运工程; 9号、10号车间; 油品库; 30m2; 存放切削油. 仓库; 80m2; 存放钨铜、不锈钢等原料及刀具等. 半成品库; 80m2; 存放半成品. 空压机房; 165m2; 空压机. 6号车间; 辅料仓库; 140m2; 存放辅料. 成品仓库; 300m2; 存放成品. 运输; /; 汽车. 公用工程; 给水; 自来水6545.42t/a; 来自市政自来水管网. 纯水; 设计供水量：0.5t/h，制纯率70%; 6号车间配套新增一套纯水制备系统. 排水; 生活污水2520t/a; 9、10号车间废水依托园区化粪池预处理后通过WS-004接管至市政管网进入梅村水处理厂集中处理. 生活污水2520t/a; 6号车间生活废水依托园区化粪池预处理后及制纯废水一并通过WS-005接管至市政管网进入梅村水处理厂集中处理. 制纯废水70.25t/a. 生产废水616.54t/a; 6号车间生产废水经单独污水管网收集、废水处理系统处理后回用，不外排. 供电; 70万度/年; 由供电局统一供电. 环保 工程; 废气处理; 10000m3/h，静电油雾净化装置; 9号车间CNC加工中心油雾共新增4套雾净化装置，废气经处理后分别通过15米高FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07标排放. 10000m3/h，静电油雾净化装置. 10000m3/h，静电油雾净化装置. 10000m3/h，静电油雾净化装置. 10000m3/h，静电油雾净化装置; 10号车间CNC加工中心油雾共新增2套雾净化装，废气经处理后分别后通过15置米高FQ-08、FQ-09达标排放. 10000m3/h，静电油雾净化装置. 12000m3/h，二级活性炭吸附装置; 6号车间超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化产生的非甲烷总烃经一套设施处理后，通过15米高FQ-10达标排放. 8000m3/h，脉冲袋式除尘器; 6号车间喷砂、镭雕打标产生的颗粒物经一套设施处理后，通过15米高FQ-11达标排放. 废水 处理; 生活污水; 化粪池; 依托园区化粪池，经化粪池处理后接管至梅村污水处理厂. 生产废水; 清洗废水处理系统1.5~2m3/h 蒸发设备：200kg/h; 清洗废水→调节池→混凝气浮→A/O-MBR系统→UF系统→RO系统→回用. 噪声; 降噪量25dB（A）; 设备减振、厂房隔声. 固废处理; 9号、10号车间; 27.5m2一般固废堆放场; 暂存一般固废. 50m2危废堆放场; 暂存危险废物. 6号 车间; 60m2一般固废堆放场; 暂存一般固废. 45m2危废堆放场; 暂存危险废物. - 106厂区主体工程、公用及辅助工程一览表 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 主体工程; 注塑车间; 1800m2; 1800m2; 不变; 注塑工艺. 模具研发间; 150m2; 150m2; 不变; 模具工艺. 厂房1; 1250 m2; 1250m2; 不变; 智能光学组件工艺. 厂房2; 镀膜车间; 1300 m2; 1300m2; 不变. 检验车间; 230 m2; 230m2; 不变. 移印加工车间; 230 m2; 230m2; 不变. CNC加工车间; 660 m2; 660m2; 不变. 固化车间; 680 m2; 680m2; 不变. 硬化车间; 330 m2; 330m2; 不变. 清洗车间; 800 m2; 800m2; 不变. 贮运工程; 注塑车间、模具研发间; 半成品仓库; 100m2; 100m2; 不变; 堆放半成品. 成品库; 200m2; 200m2; 不变; 堆放成品. 厂房1、厂房2; 半成品仓库; 1300m2; 1300m2; 不变; 堆放半成品. 成品库; 550m2; 550m2; 不变; 堆放成品. 原料仓; 690m2; 690m2; 不变; 存放工程塑料、不锈钢等原料. 辅材仓库; 660m2; 660m2; 不变; 存放棉签、螺丝、以及一些辅助工具等. 化学品库; 30m2; 30m2; 不变; 存放硬化液、清洗剂、银浆、油墨等. 运输; /; /; /; /. 公用工程; 给水; 自来水26320t/a; 自来水26320t/a; 不变; 来自市政自来水管网. 纯水; 设计供水量：1.5t/h; 设计供水量：1.5t/h; 不变; 纯水制备. 冷却水循环设施; 冷却水池1个; 冷却水池1个; 不变; 用于注塑机冷却. 冰水机2台; 冰水机2台; 不变; 用于镀膜设备冷却. 排水; 生活污水5422t/a; 生活污水5422t/a; 不变; 生活污水经化粪池预处理后依托园区WS-001进入梅村水处理厂集中处理. 冷却废水624t/a; 冷却废水624t/a; 不变; 冷却废水经污水排放口WS-001接管梅村水处理厂. 制纯废水6700t/a; 制纯废水6700t/a; 不变; 包括RO浓水、反冲洗废水，其中360t/a回用于绿化，其余经污水排放口WS-001接管梅村水处理厂. 清洗废水7560t/a; 清洗废水7560t/a; 不变; 经单独污水管网收集、废水处理系统处理后，经依托园区WS-002接管梅村水处理厂. 供电; 471.1万度/年; 471.1万度/年; 不变; 由供电局统一供电. 供气; 2台空压机 6.5m3/min; 2台空压机 6.5m3/min; 不变; 依托现有设施. 1台空压机6.1m3/min; 1台空压机6.1m3/min; 不变; 智能光学组件工艺使用. 绿化（厂房1、厂房2）; 1800m2; 1800m2; 不变; 绿地率15%. 环保工程; 废气处理; 3500m3/h，二级活性炭装置; 3500m3/h，二级活性炭装置; 不变; 处理注塑车间注塑废气 15米(FQ-01)排放. /; /; 不变; 处理机械加工油雾废气 15米(FQ-02、FQ-03)排放. 设备自带滤芯除尘器; 设备自带滤芯除尘器; 不变; 处理模具间模具调整废气 无组织排放. 5000m3/h，二级活性炭装置; 5000m3/h，二级活性炭装置; 不变; 处理厂房1外观检查、组装废气及危废仓库废气 15米(FQ-03)排放. 35000m3/h，初效和中效过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 35000m3/h，初效和中效过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 不变; 处理厂房2硬化、烘烤固化、外观检查、印刷、焊接、组装废气 15米(FQ-02)排放. 设备自带滤芯除尘器; 设备自带滤芯除尘器; 不变; 处理厂房2CNC加工粉尘废气 无组织排放. 废水处理; 注塑、模具车间; 化粪池3.36m3/d; 化粪池3.36m3/d; 不变; 处理生活污水，依托园区现有. 厂房1、厂房2; 化粪池14.87m3/d; 化粪池14.87m3/d; 不变; 处理生活污水，依托园区现有. 清洗废水处理系统6m3/h; 清洗废水处理系统6m3/h; 不变; 连续中和、过滤处理，处理清洗废水. 噪声; 降噪量25dB（A）; 降噪量25dB（A）; 不变; 设备减振、厂房隔声. 固废处理; 注塑、模具车间; 20m2一般固废堆放场; 20m2一般固废堆放场; 不变; 注塑、模具车间一般固废暂存. 6m2危废堆放场; 6m2危废堆放场; 不变; 注塑、模具车间危险废物暂存. 厂房1、厂房2; 25m2一般固废堆放场; 25m2一般固废堆放场; 不变; 厂房1、厂房2一般固废暂存. 20m2危废堆放场; 20m2危废堆放场; 不变; 厂房1、厂房2危险废物暂存. 风险防范措施（厂房1、厂房2）; 850m3地下消防水池; 850m3地下消防水池; 不变; 厂房1、厂房2消防栓水源来自于园区自来水管网. 危废仓库：截流沟+事故应急池，容积约0.5m3；化学品库：截流沟+事故应急池，容积约0.5m3；厂区储备置事故储水池，容积约38.9m3; 危废仓库：截流沟+事故应急池，容积约0.5m3；化学品库：截流沟+事故应急池，容积约0.5m3；厂区储备置事故储水池，容积约38.9m3; 不变; 厂房1、厂房2事故废水收集. - 主要设施及数量 本次扩建设备不涉及现有项目，不依托现有项目设备，下表只分析101及108厂区设备情况。详见表2-5、2-6 - 101厂区主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量(台); 备注. 扩建前; 扩建后; 增加量. 氮气罐; 3m³; 0; 1; +1; 通讯零部件; 脱脂、烧结. 氩气罐; 3m³; 0; 1; +1; 脱脂、烧结. 空气压缩机; 6.3m³/min; 0; 2; +2; 空压机. 摆件机; /; 0; 1; +1; 摆件. 冷却水塔; 60m³/h; 0; 1; +1; 设备间接冷却. 密炼造粒一体机; 25L; 0; 1; +1; 混料. 注塑机; 日精110t; 0; 6; +6; 注塑. 水温模温机; 浩能150℃; 0; 6; +6; 注塑. 机械手臂; 浩能1300行程; 0; 6; +6; 注塑. 粉料机; 拓斯达; 0; 6; +6; 注塑. 模具监视器; 博士源; 0; 6; +6; 注塑. 脱脂炉; 400L（草酸型）; 0; 2; +2; 脱脂. 真空烧结炉; 恒普VM48/48/200; 0; 3; +3; 烧结. 油压机; 鑫台铭20t; 0; 4; +4; 整形. 影像测量仪; 三丰; 0; 1; +1; 检验. 显微镜; 雷克斯光电; 0; 20; +20. 密度天平仪; 梅特勒; 0; 1; +1. 硬度测量仪; 三丰(HV); 0; 1; +1. 碳硫分析仪; 钢研纳克; 0; 1; +1. 金属成份分析仪; 钢研纳克; 0; 1; +1. 走心机/切; B0125; 0; 4; +4; 光通讯零部件; 车削. 排刀机/切; 斜轨; 0; 2; +2. 自动车床/切; 12型; 0; 12; +12. 自动车床; 20型; 0; 5; +5. 桌上车床; 20型; 0; 3; +3. 超声波清洗机; 4槽; 0; 1; +1; 清洗. 自动研磨机; 80cm; 0; 1; +1; 研磨. 烤箱; /; 0; 1; +1; 烘干. 放大镜; 屏显; 0; 5; +5; 尺寸外观全检. 影像测量仪; SUNYO; 0; 2; +2. 光选机; 国产; 0; 6; +6. 冷墩机; 间模; 0; 6; +6; 冷镦. 冷墩机; 连续模; 0; 2; +2. 搓牙机; 连续牙; 0; 5; +5. 螺丝包装机; 自动; 0; 2; +2; 包装. - 108厂区主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量(台); 备注. 扩建前; 扩建后; 增加量. CNC加工中心; B-500; 0; 500; +500; 光通讯元器件; CNC加工. 空气压缩机; S-50; 0; 8; +8; 清理. 超声波清洗机; M28-5000-2C 5槽; 0; 5; +5; 超声波清洗. 自动喷砂机; /; 0; 5; +5; 喷砂. 烤箱; HE-72L-500℃; 0; 3; +3; 烘干. 镭雕机; /; 0; 3; +3; 镭雕打标. 盐雾机; 543-470B; 0; 2; +2; 检验. 高度计; 三丰; 0; 200; +200. 千分尺; 三丰; 0; 100把; +100把. 显微镜; 欧米特OMT-2800HC; 0; 100; +100. 自动影像测量仪; RISE 3020-CNC-V; 0; 50; +50. 磨刀机; /; 0; 3; +3; 辅助设备. 金属屑压油机; /; 0; 1; +1. 制纯水机; 0.5t/h; 0; 1; +1; 纯水制备. 切割机（进口）; /; 0; 5; +5; MT- FA; 切割. 切割机（国产）; /; 0; 20; +20. Pitch测量仪; /; 0; 1; +1; 测试. 铣磨机; /; 0; 4; +4; 铣磨. 抛光机; /; 0; 4; +4; 抛光. 超声波清洗机; 5槽; 0; 2; +2; 清洗. 等离子清洗机; /; 0; 1; +1; 等离子清洗. 研磨机; /; 0; 10; +10; 研磨. TC箱; /; 0; 2; +2; 测试. 烤箱; /; 0; 5; +5; 组装. 三目显微镜; /; 0; 200; +200; 检验. 热盘; /; 0; 20; +20; 上盘. 平面磨床; /; 0; 1; +1; 下台阶. 自动组装台; /; 0; 1; +1; 组装. 胶水自动发放台; /; 0; 1; +1; 组装. - 主要原辅材料 本次扩建项目设备不涉及现有项目，下表只分析101及108厂区原辅材料的使用情况。 - 101厂区主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 主要成分; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存位置; 状态; 所在工序. 扩建前; 扩建后; 增减量. 通讯零部件; 金属粉末原材料SUS304L; 不锈钢; 0; 3; +3; 0.2; 25kg/袋; MIM仓库; 固态; 原料混料. 金属粉末原材料 SUS410L; 不锈钢; 0; 10; +10; 1; 25kg/袋; 固态. 金属粉末原材料SUS630; 不锈钢; 0; 3; +3; 0.2; 25kg/袋; 固态. 金属粉末原材料 SUS316L; 不锈钢; 0; 3; +3; 0.2; 25kg/袋; 固态. 金属粉末原材料 可伐4J29; 铁镍钴合金; 0; 20; +20; 1; 25kg/袋; 固态. 金属粉末原材料; 钨铜合金; 0; 5; +5; 0.5; 25kg/袋; 固态. POM; 聚甲醛树脂; 0; 1; +1; 0.2; 25kg/袋; 固态. 氮气; 氮气; 0; 50; +50; 2; 3m3/罐; 气罐储存间; 气态; 脱脂、烧结. 氩气; 氩气; 0; 50; +50; 2; 3m3/罐; 气态. 工业酒精; 乙醇; 0; 0.5; +0.5; 0.002; 1kg/桶; MIM仓库; 液态; 检验. 无尘布; 聚酯纤维; 0; 20万张; +20万张; 2万张; 500g/盒; 固态. 棉签; 聚酯纤维; 0; 3600万个; +3600万个; 200万个; 500g/盒; 固态. 真空泵油; 精炼矿物基础油＞98%、添加剂＜2%; 0; 6.5; +6.5; 0.5; 250kg/桶; 半固态; 烧结设备使用. 氧化铝板; 氧化铝; 0; 10000片; +10000片; 5000片; /; 固态; 摆件载具. 液压油; 基础油及添加剂; 0; 0.2; +0.2; 0.2; 20kg/桶; 半固态; 整形设备使用. 草酸; 草酸; 0; 1.5; +1.5; 0.05; 25kg/袋; 固态; 脱脂. 光通讯零部件; 磨光棒SUS304L; 不锈钢; 0; 2; +2; 0.2; 0.5-2m; 原材仓库; 固态; 车削. 磨光棒SUS303; 不锈钢; 0; 0.5; +0.5; 0.2; 0.5-2m; 固态. 磨光棒3604; 黄铜合金; 0; 10; +10; 1; 0.5-2m; 固态. 磨光棒4J29; 铁镍钴合金; 0; 0.5; +0.5; 0.2; 0.5-2m; 固态. 磨光棒1215; 不锈钢; 0; 35; +35; 2; 0.5-2m; 固态. 磨光棒1214; 不锈钢; 0; 30; +30; 2; 0.5-2m; 固态. 磨光棒SUS316; 不锈钢; 0; 0.5; +0.5; 0.2; 0.5-2m; 固态. 管料45#钢; 碳素结构钢; 0; 40; +40; 3; 0.5-2m; 固态. 管料20#钢; 碳素结构钢; 0; 25; +25; 3; 0.5-2m; 固态. MP-120A非水溶性切削液; 硫系极压剂1-5%、合成酯5-15%、其他添加剂0-5%、其余为基础油; 0; 1.3; +1.3; 0.5; 160kg/桶; 油品库; 液态; 车削. 螺丝; 铁、钢等; 0; 7000万套; +7000万套; 1000万套; /; 原材仓库; 固态; 包装. 线材1008A; 低碳钢丝; 0; 2; +2; 1; 500m/卷; 固态; 冷镦. 线材430; 不锈钢; 0; 3.5; +3.5; 1; 500m/卷; 固态. 线材1035K; 碳素钢; 0; 6; +6; 1; 500m/卷; 固态. 线材1045K; 碳素钢; 0; 8; +8; 1; 500m/卷; 固态. 线材1010A; 低碳钢丝; 0; 8; +8; 1; 500m/卷; 固态. 线材10B21; 冷镦钢盘条; 0; 4.5; +4.5; 1; 500m/卷; 固态. 线材304; 不锈钢; 0; 18; +18; 1; 500m/卷; 固态. 线材316; 不锈钢; 0; 8; +8; 1; 500m/卷; 固态. - 108厂区主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 主要成分; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存位置; 状态; 所在工序. 扩建前; 扩建后; 增减量. 光通讯元器件; 钨铜; 钨、铜; 0; 15; +15; 2; 25kg/袋; 原料 仓库; 固态; CNC加工. 可伐合金; 镍、铜等; 0; 10; +10; 2; 25kg/袋. 铜; 铜; 0; 8; +8; 2; 25kg/袋. 钢; 钢; 0; 30; +30; 5; 25kg/袋. 不锈钢; 碳、铬、镍等; 0; 30; +30; 5; 25kg/袋. HY-210水性脱脂剂; 脂肪醇聚氧乙烯醚40-55%、有机助剂10-20%、防蚀剂8-12%、有机螯合剂5-13%; 0; 2.5; +2.5; 100L; 25L/桶; 辅料仓库; 液态; 清洗. MP-120A非水溶性切削液; 硫系极压剂1-5%、合成酯5-15%、其他添加剂0-5%、其余为基础油; 0; 25; +25; 2.5; 160kg/桶; 油品库; 半固态; CNC加工. MP-320油性切削液; 硫系极压剂1-10%、合成酯5-10%、其他添加剂0-5%、氯系极压剂5-15%、其余为基础油; 0; 5; +5; 1; 200L/桶; 半固态. 工业酒精; 乙醇; 0; 0.2; +0.2; 0.1; 1kg/桶; 辅料仓库; 液态; 检验. 无尘布; 聚酯纤维; 0; 20万张; +20万张; 2万张; 500g/盒; 固态. 棉签; 聚酯纤维; 0; 3600万个; +3600万个; 200万个; 500g/盒; 固态. 金钢砂; 碳化硅; 0; 25; +25; 2; 25kg/袋; 辅料仓库; 固态; 喷砂. 导轨油; 导轨油复合剂0-5%、抗氧化剂0-5%、其他添加剂0-5%、其余为基础油; 0; 10; +10; 2; 200L/桶; 油品库; 半固态; CNC加工. MT -FA; 高硼硅玻璃; 二氧化硅75-85%、氧化硼10-20%、矾土1-5%、氧化钠1-5%、为氧化钾0-2%; 0; 24000个; +24000个; 2000个; 85±1mm; 仓库; 固态; 原料. 光纤; 光纤; 0; 18000km; +18000km; 1000km; 4kg/km; 辅料仓库; 固态; MT-FA组装. 插芯+BOOT+PIN针; 光纤陶瓷插芯、铜针等; 0; 360万个; +360万个; 60万个; /; 固态. 研磨液; 氧化铈30-46%、氟氧化镧12-25%、氧化镨0.2-3.0%、其余为水; 0; 0.18; +0.18; 0.02; 20L/桶; 液态; 铣磨、下台阶. 无尘布; 聚酯纤维; 0; 20万张; +20万张; 2万张; 500g/盒; 固态; 检验. 光学环保清洗剂; 碳酸钠10%、ETDA5%、葡萄糖酸钠15%、三乙醇胺15%，其余为水; 0; 0.28; +0.28; 0.02; 20L/桶; 液态; 清洗、V槽盖板清洗. 紫外线（UV）固化胶粘剂; 聚氨酯丙烯酸酯齐聚体50-80%、改性丙烯酸酯10-30%、丙烯酸异冰片酯5-15%、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮0.2-8%、填料0.5-5%、助剂0.1-5%; 0; 0.735; +0.735; 0.02; 20kg/桶; 辅料仓库; 液态; FA组装. 工业酒精; 乙醇; 0; 0.3; +0.3; 0.02; 1kg/桶; 液体; 检验. 棉签; 聚酯纤维; 0; 3600万个; +3600万个; 200万个; 500g/盒; 固态; 检验. 稀土抛光粉; 氧化铈; 0; 0.1; +0.1; 0.005; 5kg/袋; 固态; 抛光. SNSCC750-1玻璃切磨专用切削液; 聚乙二醇600 20-30%、三元聚羧酸5-10%、甘油5-20%、聚醚5-10%、多乙烯多胺10-20%、其余为水; 0; 0.3; +0.3; 0.3; 50L/桶; 液态; 切割. 金钢砂; 碳化硅; 0; 2.4; +2.4; 0.5; 25kg/袋; 固态; 磨砂、FA研磨、MT-FA研磨. 光交板; 亚克力/PC板材; 0; 30个; +30个; 10个; /; 固态; 上盘. - 本项目涉及的原辅材料理化性质和危险性见表： - 本项目涉及的原辅材料理化性质和危险性情况表 物质名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. HY-210水性脱脂剂; 无味，白色或乳白色液体，pH值11.5-12.5，沸点100-110℃，蒸气压0.35mmHG（30℃），密度（25℃）：1.085，; 不会自燃、不会闪火; 无资料. MP-120A非水溶性切削液; 淡黄色透明液体，相对密度（水=1）：0.86，水中不溶; 可燃，闪点180℃; 无资料. MP-320油性切削液; 黄色透明液体，相对密度（水=1）：0.88，水中不溶; 可燃，闪点200℃; 无资料. 酒精; 乙醇，无色液体，有酒香。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。相对密度0.79，沸点78.3℃，闪点12℃，爆炸极限3.3%-19%。用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。; 可燃，闪点12.5℃燃点363℃、爆炸极限3.3-19℃; 吸入：高浓度下（约1000PPm）轻微的刺激鼻及咽。浓度高于2000PPm可能造成嗜睡、恶心、呕吐等浓度高于l0000PPm，可能导致无意识及死亡。. 导轨油; 黄色透明液体，相对密度（水=1）：0.88，水中不溶; 可燃，闪点：240℃; 无资料. 研磨液; 色乳浊液体、相对密度（水=1）：2.2、不溶于水; 不可燃; 无资料. 光学环保清洗剂; 淡黄色澄清透明液体、相对密度（水=1）：1.23-1.29、易溶于水及碱性溶液中; 不燃烧; 无资料. 紫外线（UV）固化胶粘剂; 无色或淡黄色透明液体、相对密度1.06±0.05、蒸气压≤0.1mmHg、闪点＞100℃、不溶于水; 非易燃品; LD50（鼠验）＞200mg/kg. SNSCC750-1玻璃切磨专用切削液; 红色液体，pH9.3-9.5，密度1±0.15，折光率1-4%，储存温度0-40℃; 不燃烧; 常规使用无生物毒性. POM; 聚甲醛，白色固体，熔点100-130℃，比重1.41-1.43g/cm3，密度为1.42g/cm3，热变形温度为172℃; 爆炸上限73%（v） 爆炸上限7%（v）; 无毒. 真空泵油; 黄色透明液体、运动粘度90~110mm2/s，、倾点＜-9℃、密度875kg/m3; 可燃，闪点＞206℃; LD50（经口）＞5000mg/kg、LD50（皮肤）＞5000mg/kg. 液压油; 琥珀色液体、相对密度0.881、闪点＞204℃、沸点＞316℃、蒸汽密度＞101kPa、倾点＜-18℃; 可燃极限(在空气中%vo1.):爆炸下限(LEL):0.9爆炸上限(UEL):7.0; 毒性(老鼠吸入):LC50>5000mg/m3、毒性(老鼠食入):LD50>2000mg/kg、毒性(免皮肤):LD50>2000mg/kg极低毒性. 草酸; pH1、熔点/凝固点(℃)：101-106℃、密度/相对密度(水=1)：1.65g/mL; 无资料; 无资料. 水溶性切削液XIN COOL B-8080S; 淡黄色透明液体，比重（15/4℃）1.048、pH8.9; 无资料; 3900mg/m3/4小时吸入-老鼠LC50. 氮气; 无色无味气体，熔点-209.86℃，沸点 -196℃，相对密度1.25，相对蒸汽密度0.97，微溶于水和酒精，稳定，无其他聚合危险反应。; 不燃; 无资料. 氩气; 无色无臭的惰性气体，熔点-189.2℃，沸点 -185.7℃，相对密度1.40，相对蒸汽密度1.38，微溶于水，稳定，无其他聚合危险反应。; 不燃; 无毒. - 项目位置及项目厂区周围布置情况 本项目共涉及101及108两个新增厂区，108厂区租用无锡市新吴区江溪街道叙丰社区股份经济合作社的6号、9号、10号标准车间。其中，6号车间东为无锡隆康餐饮管理有限公司，南为南丰一路，西为强国机械，北为园区内道路。9、10号车间东为中西金属（无锡）轴承零部件有限公司，南为园区内道路，西为无锡清诺环境工程有限公司，北为锡泰路。101厂区租用无锡市江溪街道前进社区股份经济合作社的3号标准厂房。厂区东为无锡富仁工程机械有限公司，南为园区内道路，西为无锡强国机械有限公司，北为南丰一路。详见附图1“建设项目地理位置图”、附图2“本项目周围500米环境示意图”。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1、工艺流程 本项目产品为光通讯零部件、通讯零部件、MT-FA（光纤阵列）及光通讯元器件。光通讯零部件根据其使用功能不同，又分为光纤、光连接器、光收发器、光组件、光纤连接器等众多类型，企业根据用户的产品需求分别生产，如MT-FA是一种高速光组件，主要用于光通信领域，特别是在高速光模块的并行传输中发挥着重要作用‌。‌光通信连接盘‌，也称为光纤配线架，是光通信网络中的重要组成部分，主要用于光纤通信网络中的光缆成端、光连接及调度，用于进行光纤的跳接、测试和调度，是光通信网络中的重要组成部分，光通信垫圈，即光模块间的紧固件通常是指在光模块外壳与端口之间的密封零件，其主要作用是密封和保护光模块内部组件。‌由于数据传输的多样性，根据其使用场景和功能不同，本项目不同产品具体工艺如下： （1）光通讯元器件（108厂区9、10号车间） - 本项目光通讯元器件（光通信连接盘、导热块、连接底座、连接块）工艺流程及产污环节图 工艺说明： - 来料检验：不锈钢、可伐合金、钨铜、铜、钢原材料购入，来料检验入库，检验产生S1不合格品，退回原材料供应商； - CNC加工：根据订单要求通过CNC加工中心对工件进行加工。加工过程需要使用切削油进行润滑和保护，提高工件加工精密度和表面光洁度，切削油循环使用，定期补充损耗。 a：CNC工序产生的G1-1油雾通过管道收集进静电油雾净化器分离器后达标有组织排放，静电油雾净化器回收的切削油至CNC加工工序再利用，该工序产生S1-2油类废包装，委托有资质单位处理； b：切削过程中会产生含油废金属屑，经金属屑压油机压滤成不滴漏的金属块，压滤收集的切削油回用于CNC加工工序。S1-3含油废金属收集到编织袋中放在危废仓库的托盘上静置暂存，委托有资质单位处理。 c：生产中物料周转会有带油的塑胶周转盘多次使用后需更换，故产生S1-4废周转盘，委托有资质单位处理。 - 超声波清洗：CNC加工后，工件表面会附着少量切削油，工件依次排列挂架，使用超声波清洗机清洗表面油污。一台超声波清洗机配置5个清洗槽（单槽尺寸为：50×50×50cm），清洗过程为：纯水清洗（单槽）→清洗剂清洗（三个槽，同时使用）→纯水清洗（单槽），清洗前电加热至45~60℃，清洗剂采用HY-210水性脱脂剂，清洗剂与纯水按1:200比例配制，清洗时间约3~5min，清洗水每2天全部更换一次，进入厂内废水处理设施处理后回用。故该工序产生G1-2清洗废气、W1-1清洗废水、S1-5原料废包装、废水处理设施产生S1-6废浓液及S1-7污泥。 - 烘干：工件经超声波清洗干净后，需使用烤箱烘干工件表面残留的水，烘干方式采用电加热，烘干温度100~120℃，烘干时长为3~5分钟，该工序产生水蒸气。 - 喷砂：经清洗烘干后产品采用喷砂机进行表面喷砂，进一步提高工件表面光滑度。此过程中会产生G1-3喷砂废气及S1-8废砂。 - 清理：喷砂结束后，需要人工使用空压机吹扫工件表面残留的砂砾及灰尘；此过程中会产生S1-8废砂。部分粘尘需要用无尘布或无尘棉签沾酒精擦拭产品，此过程产生G1-4擦拭废气、S1-9原料废包装及S1-10废棉签、无尘布。 - 检验：清理后的产品需进行物理性检验，使用高度计、千分尺、影像测量仪等设备检查产品的尺寸精度或形位偏差等，检验后合格品进入打标、包装工序，不合格品返工至合格或做不合格品S1-11报废处理。 - 镭雕打标：经检验合格后的产品采用镭雕机进行激光打标，该工序产生G1-5镭雕废气，打标完成送入包装工序。 - 包装入库：经检验合格、打标后的产品经包装后入成品仓库。 - （2）MT-FA（108厂区6号车间） - 本项目MT-FA工艺流程及产污环节图 工艺说明： 上盘：人工将高硼硅玻璃通过光胶的方式置于光胶板（载具）上，光胶是一种物理现象，利用分子引力在两表面微观的波峰与波峰或波谷与波谷之间起作用，也就是犬牙交错式的结合，即当物体表面的光滑程度超过一定限度时，越光滑，则摩擦力反而会越大。 铣磨:将上盘后载有玻璃的光胶板放入铣磨机，其目的是将产品铣磨到所需的规格，该过程使用需要使用研磨液，用自来水配比（水：研磨液=20：1），其目的是起到冷却及增强铣磨效果，研磨液循环使用，仅添加损耗。该工序产生S2-1原料废包装。 磨砂:将铣磨后达到要求尺寸的高硼硅玻璃至于研磨机，其目的是将玻璃表面进行磨毛，达到产品要求的粗糙度，该过程使用金刚砂，用自来水配比（水：金刚砂=3：1）成为磨砂液，磨砂液起到冷却及增强磨砂效果，人工将磨砂液用刷子刷在研磨机铁盘上，通过光胶板载的玻璃与铁盘面接触，磨砂液循环使用，仅添加损耗。该工序产生S2-2原料废包装袋。 抛光：使用抛光机，将玻璃表面抛光至产品需要的亮度，该过程使用需要使用抛光粉，用纯水配比（纯水：抛光粉=5：1）成为抛光液，抛光液起到冷却及增强抛光能力，抛光液利用设备内的泵循环，通过光胶板载的玻璃与抛光盘面接触，抛光液循环使用，仅添加损耗，抛光后通过人工将玻璃从光胶板上取下，玻璃为半成品进入下道工序，光胶板多次使用后报废。该工序产生S2-3原料废包装袋，S2-4废光胶板。 下台阶：将玻璃放置于真空吸盘上，利用平面磨床上的砂轮来回摩擦玻璃表面，以达到产品需求的厚度，该过程使用需要使用研磨液，用自来水配比（水：研磨液=25：1）成为研磨液，研磨液起到冷却及增强研磨效果，研磨液循环使用，仅添加损耗，该工序产生S2-5原料废包装。 切割：使用切割机，将玻璃真空人工吸附在切割机的吸附盘上，按要求尺寸进行切割得到所需产品尺寸，该过程使用需要使用切削液，用纯水配比（纯水：切削液=25：1），切削液起到冷却及增强切削效果，切削液循环使用，仅添加损耗，该工序产生G2-1切削废气、S2-6废高硼硅玻璃及S2-7原料废包装。 清洗：清洗使用超声波清洗机，主要目的是洗去残留在玻璃上的切削液，清洗工序共五道（五个槽），第一道使用光学环保清洗剂，用纯水配比（纯水：清洗剂=30：1）成为清洗液，后四道为四道纯水精洗，前三道清洗使用电加热，清洗温度为60~80℃，后两道为常温加热，每道清洗工序约10分钟，清洗废水一天更换一次。清洗后在设备处自然晾干，该工序产生G2-2清洗废气、S2-8原料废包装、W2-1清洗废水，进废水处理设施处理后回用，废水处理设施产生S2-9废浓液、S2-10污泥。 检验：通过人工初步检查产品的清洁程度，使用酒精擦拭玻璃表面污渍，该工序产生G2-3擦拭废气、S2-11原料废包装、S2-12废棉签、无尘布。 V槽盖板清洗：检验后进行二次清洗，清洗使用超声波清洗机，主要目的是精洗，清洗工序共五道（五个槽），第一道使用光学环保清洗剂，用纯水配比（纯水：清洗剂=30：1）成为清洗液，后四道为四道纯水精洗，前三道清洗使用电加热，清洗温度为60~80℃，后两道为常温加热，每道清洗工序约10分钟，清洗废水一天更换一次，该工序产生G2-4清洗废气、S2-13原料废包装、W2-2清洗废水，进废水处理设施处理后回用，废水处理设施产生S2-14废浓液、S2-15污泥。 等离子清洗：为了确保产品表面的清洁度，待产品经过超声波清洗自然沥干后，将玻璃人工置于等离子清洗机内，并充入氩气及氮气进行干式清洗。产品在等离子清洗机真空腔体里，通过射频电源在一定的压力情况下产生高能量的无序的等离子体，通过等离子体轰击被清洗产品表面，以达到清洁目的，等离子清洗机通过空气通电后的等离子态对工件表面进行清洗，不使用清洗剂，基本无废气产生。 FA组装：使用胶水自动发放台将大支的胶水常温下密封等份为小支后，分发给工人于各工位使用，工人将等离子清洗后的两片玻璃产品通过紫外线（UV）固化胶粘剂粘在一起，再使用烤箱固化（梯度电加热，固化温度80-120℃），该工序产生G2-5组装固化废气及S2-16原料废包装。 FA研磨：将组装后的玻璃产品至于研磨机，将玻璃表面进行磨毛，达到产品要求的粗糙度，该过程使用金刚砂，用自来水配比（水：金刚砂=3：1）成为磨砂液，磨砂液起到冷却及增强磨砂效果，人工将磨砂液用刷子刷在研磨机铁盘上，另玻璃与铁盘面接触，磨砂液循环使用，仅添加损耗。该工序产生S2-17原料废包装袋。 MT-FA组装：磨毛后的玻璃通过人工使用紫外线（UV）固化胶粘剂，将外购的插芯+BOOT+PIN针组件和玻璃产品组装在一起，在通过烤箱固化，采用电加热105-115℃，该工序产生G2-6组装固化废气及S2-18原料废包装。 MT-FA研磨：将组装后的产品至于研磨机，仅对玻璃表面进行研磨，调整尺寸，该过程使用金刚砂，用自来水配比（水：金刚砂=3：1）成为磨砂液，磨砂液起到冷却及增强磨砂效果，人工将磨砂液用刷子刷在研磨机铁盘上，另玻璃与铁盘面接触，磨砂液循环使用，仅添加损耗。该工序产生S2-19原料废包装袋。 MT-FA测试、检验：使用TC箱，通过快速温变测试产品的耐受性能，通过测试后的产品再经人工检查其尺寸等，合格即为成品出售，无法返工的不合格品S2-20做报废处理。 （3）通讯零部件（101厂区） - 本项目通讯零部件工艺流程及产污环节图 工艺说明： 混料：将外购的金属粉末：金属粉末原材料SUS304L、金属粉末原材料SUS410L、金属粉末原材料SUS630、金属粉末原材料SUS316L、金属粉末原材料可伐4J29、金属粉末原材料(钨铜合金)与POM人工分别按照精确比例称重，后投入密炼造粒一体机进行加热搅拌混合造粒，该过程采用电加热，加热温度160℃，混料过程全密闭、将其形成适用于注塑机注塑的颗粒喂料(3-6mm)，混料后传输带存在少许口水料，则通过人工将团状口水料放入粉料机，破碎至适合喂料的粒径，该过程全程密闭且破碎物料粒径较大，无相关废气产生。该工序产生G3-1混料废气。 - 注射：利用注射机加热喂料颗粒，电加热至200℃，使前道混料均匀填充到模具型腔，得到具有成品形状的半成品，待注塑件半成品自然冷却至室温后，人工脱模（不使用脱模剂）。该工序产生G3-2注射废气。 - 摆盘：部分注塑件通过机械手臂或人工进行摆件，即将注塑件摆放在作为载具的氧化铝板上，为脱脂烧结做准备。 尾气 产品 氮气、氩气 草酸 脱脂：是运用物理或者化学方法脱出零件中的粘结剂，零件由金属粉末与粘结剂混合物变为单纯的金属零件，体积发生收缩，形状和结构不变。其主要原理为：利用聚甲醛的-C-O-键对热、酸氧敏感的特性，用草酸做催化剂，对粘结剂快速分解的脱脂过程。金属注射成形中，采用塑基粘结剂体系的产品都需要采用催化法进行脱脂，催化法就是利用草酸对聚甲醛在分解过程中的催化作用来加速聚甲醛的脱除，达到工业化生产的目的。 工艺原理： 向炉腔内充氮气作为保护气体，之后采用雾化装置将草酸喷雾置换氮气，进入炉腔加热雾化（反应时间约2小时，反应温度150℃左右）。置换后的氮气直接排放，氮气在400℃高温时氧化为氮氧化物，本项目反应温度为150℃左右，基本无氮氧化物产生。雾化的草酸送入炉腔作为催化剂将POM塑料分解成甲醛，该过程中氩气做保护气体，产生的甲醛以及气化的草酸正压（无粉尘产生）抽入脱脂炉自带的二级燃烧室（二级燃烧室温度能达到400℃以上），通入空气并用电加热点燃，每批产品燃烧约4小时，此过程绝大部分甲醛能充分燃烧。 该工序产生G3-3脱脂废气（在生产过程中氮气及氩气无变化，只起排除炉膛内空气以及带动中间产物排出的作用）及S3-1原料废包装。 - 烧结：由于半成品中的聚甲醛树脂被去除，留有部分空隙，同时为了去除剩余的聚甲醛树脂，因此需将脱脂后的半成品放入烧结炉中进行后续加工，在高温状态下半成品变成液态，重新塑型，空隙被变为液态的产品填充，使得工件更加致密。烧结分为两个升温阶段，加热过程均采用电加热，设备可自动根据工艺要求对温度进行调整其工艺原理为，在相对低温（600-900℃）阶段氮气保护气氛下，初坯件内聚甲醛碳化成CO2和水蒸气，从初坯件内部逸出，坯件的内部形成孔隙；继续对构件进行加热，为防止构件表面可能存在的微量金属与氮气发生反应，在构件表面形成氮化物，当炉内温度超过900℃时即将炉内氮气抽出，通入更稳定的氩气保护金属，炉内温度升到1400℃时，坯件内金属原子晶粒长大，内部孔隙缩小，原子间形成键联，坯件整体开始发生收缩，达到致密化。烧结完成后停止加热，并继续通入氩气进行冷却，因温度降低构件继续收缩，待冷却至室温。真空烧结炉的真空泵使用油润滑，循环使用，仅添加损耗。该工序产生G3-4烧结废气及S3-2油类废包装。 - 整形：采用油压机对烧结后变形的产品进行形状和尺寸的微调，油压机使用液压油，循环使用，仅添加损耗。故工序产生S3-3油类废包装。 - 检验：按照图纸要求使用影像测量仪及千分尺、显微镜、高度规及一定的辅助工具来检验出合格品，在人工质检的过程中，若工件沾染油污，则使用酒精人工擦拭，无法返工的不合格品做报废处理。故工序产生G3-5擦拭废气、S3-4原料废包装、S3-5废棉签、无尘布及S3-6不合格品。 - 包装：按照要求进行成品包装入库。 - （4）光通讯零部件（101厂区） - 光通讯零部件因原材料分为棒材及线材，故加工工艺分别为车床加工工艺（棒材）及冷镦加工工艺（线材），具体工艺流程及产污环节如下： - 车床加工工艺（棒材）： - 本项目光通讯零部件车床加工工艺流程及产污环节图 车床加工工艺说明： 车削：将外购来一定尺寸的金属棒材利用车床、走心机等设备，将其切削为产品所需的尺寸或形状，该工序使用切削液，切削液不配水，直接循环使用，仅添加损耗，该工序产生S4-1原料废包装、S4-2废金属及S4-3切削废液。 清洗烘干：车削后使用超声波清洗机，仅使用自来水在常温下清洗工件至无切削液残留。洗净后的工件使用烘箱烘干残留的自来水，采用电加热，烘烤温度100~130℃，烘烤时间5~10分钟。该工序产生S4-4切削废液。 研磨：研磨使用自动研磨机，对产品表面进行抛光打磨，使工件表面光滑，该工序使用自来水，仅补充损耗。 尺寸外观全检：使用辅助工具千分尺寸，高度计，卡尺，投影仪测量产品尺寸，判定产品是否符合客户图纸要求，使用放大镜或都显微镜检验产品外观是否满足图纸的外观要求，合格品进入包装工序，无法重新返工的不合格品S4-5做报废处理。 包装、入库：根据包装作业规范将外购的螺丝和产品固定数量为一组，贴好识别标签，根据工单将包装合格品入库，仓库根据客户订单数量及交付日期出货至客户端。 冷镦加工工艺（线材）： - 本项目光通讯零部件冷镦加工工艺流程及产污环节图 冷镦加工工艺说明： 冷镦：按规格外购金属线材利用冷镦机在常温下，仅对原材料施加压力使其变形，从而获得产品所需形状。 热处理、电镀（外协）：冷镦后的半成品外发至热处理厂及电镀厂，对其进行改性及电镀工艺； 尺寸外观全检：使用辅助工具千分尺寸，高度计，卡尺，投影仪测量产品尺寸，判定产品是否符合客户图纸要求，使用放大镜或都显微镜检验产品外观是否满足图纸的外观要求，合格品进入包装工序，不合格退回外协厂。 包装、入库：根据包装作业规范将外购的螺丝和产品固定数量为一组，贴好识别标签，根据工单将包装合格品入库，仓库根据客户订单数量及交付日期出货至客户端。 - 主要污染物产污环节汇总 本项目共涉及两个厂区，各厂区产污环节情况见下表2-10及表2-11： - 108厂区产污环节汇总 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; G1-1; CNC加工; 非甲烷总烃; 连续; 进静电油污净化器处理后，通过15m高FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09达标排放. G1-2; 超声波清洗; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-10达标排放. G1-3; 喷砂; 颗粒物; 连续; 进脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高FQ-11达标排放. G1-4; 检验; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-10达标排放. G1-5; 镭雕打标; 颗粒物; 连续; 进脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高FQ-11达标排放. G2-1; 切削废气; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-10达标排放. G2-2; 清洗废气; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-10达标排放. G2-3; 擦拭废气; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-10达标排放. G2-4; 清洗废气; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-10达标排放. G2-5; 组装固化废气; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-10达标排放. G2-6; 组装固化废气; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-10达标排放. 废水; /; 员工生活; 生活污水(pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷); 间断; 9、10号车间员工生活废水经化粪池预处理后通过WS-004接管梅村水处理厂；6号车间生活废水经化粪池预处理后同制纯废水一并通过WS-005接管梅村水处理厂处理. /; 纯水制备; 纯水制备废水(pH、COD、SS); 间断. W1-1; 超声波清洗; 超声波清洗废水(pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类); 间断; 进废水处理设施处理后回用，不外排. W2-1; 超声波清洗; 超声波清洗废水(pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类); 间断. 噪声; N; CNC加工中心、空压机、喷砂机等; 噪声; 连续; 厂房隔声. 固体废物; S1-1; 检验; 不合格品; 间断; 物资单位回收. S1-2; CNC加工; 油类废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S1-3; 金属屑; 间断; 物资单位回收. S1-4; 废周转盘; 间断; 委托有资质单位处置. S1-5; 超声波清洗; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S1-8; 喷砂、清理; 废砂; 间断; 物资单位回收. S1-9; 清理; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S1-10; 废无尘布、棉签; 间断. S1-11; 检验; 不合格品; 间断; 物资单位回收. S2-1; 铣磨; 原料废包装; 间断; 物资单位回收. S2-2; 磨砂; 原料废包装袋; 间断; 物资单位回收. S2-3; 抛光; 原料废包装袋; 间断; 物资单位回收. S2-4; 废光胶板; 间断; 物资单位回收. S2-5; 下台阶; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S2-6; 切割; 废高硼硅玻璃; 间断; 物资单位回收. S2-7; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S2-8; 清洗; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S2-11; 检验; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S2-12; 废棉签、无尘布; 间断; 委托有资质单位处置. S2-13; v槽盖板清洗; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S2-16; FA组装; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S2-17; FA研磨; 原料废包装袋; 间断; 物资单位回收. S2-18; MT-FA组装; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S2-19; MT-FA研磨; 原料废包装袋; 间断; 物资单位回收. S2-20; MT-FA检验; 不合格品; 间断; 物资单位回收. S1-6; 废水处理设施; 废浓液; 间断; 委托有资质单位处置. S2-9. S2-14. S1-7; 污泥. S2-10. S2-15. /; 制造纯水机; 废膜组件; 间断; 物资单位回收. /; 设备维护; 废油; 间断; 委托有资质单位处置. /; 废气处理 设施; 收集粉尘; 间断; 物资单位回收. 废活性炭; 间断; 委托有资质单位处置. /; 员工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫部门统一清运处置. - 101厂区产污环节汇总 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; G3-1; 混料废气; 颗粒物、非甲烷总烃（含甲醛）; 连续; 进脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高FQ-12达标排放. G3-2; 注射废气; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-12达标排放. G3-3; 脱脂废气; 非甲烷总烃（含甲醛）; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-12达标排放. G3-4; 烧结废气; 非甲烷总烃（含甲醛）; 连续; 通过真空泵无组织排放. G3-5; 擦拭废气; 非甲烷总烃; 连续; 进二级活性炭处理后，通过15m高FQ-12达标排放. G4-1; 切削废气; 非甲烷总烃; 连续; 进静电油雾净化器后，通过15m高FQ-12达标排放. 废水; /; 员工生活; 生活污水(pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷); 间断; 生活废水经化粪池预处理后同冷却废水一并通过WS-004接管至梅村水处理厂处理. /; 冷却水塔; 冷却废水(COD、SS); 间断. 噪声; N; 油压机、车床、走心机、冷镦机等; 噪声; 连续; 厂房隔声. 固体废物; S3-1; 烧结; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S3-2; 整形; 油类废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S3-3; 检验; 油类废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S3-4; 擦拭; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S3-5; 废棉签、无尘布; 间断; 委托有资质单位处置. S3-6; 检验; 不合格品; 间断; 物资单位回收. S4-1; 车削; 原料废包装; 间断; 委托有资质单位处置. S4-2; 废金属; 间断; 物资单位回收. S4-3; 切削废液; 间断; 委托有资质单位处置. S4-4; 清洗烘干; 间断; 委托有资质单位处置. S4-5; 尺寸外观全检; 不合格品; 间断; 物资单位回收. /; 烧结炉; 废油; 间断; 委托有资质单位处置. /; 废气处理设施; 收集粉尘; 间断; 物资单位回收. 废活性炭; 间断; 委托有资质单位处置. /; 员工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫部门统一清运处置. - 3、水平衡分析 本项目新增用水主要为生活用水、超声波清洗用水、配制用水及纯水制备用水。 101厂区用水用水情况如下： - （1）生活用水：本次扩建项目101厂区新增员工100人，年工作300天，生活用水量计算根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019）中工业企业职工生活用水定额为每人每班40～60L，本项目取最大值60L/人·天计，则生活用水量1800t/a；损耗量按20%计，则产生的生活污水量约为1440t/a，经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理。 （2）冷却用水：本项目注塑机及真空烧结炉共用1套冷却塔对设备进行间接冷却。冷却设施设计流量60t/h，年运行时间4800h，则循环量288000t/a。冷却使用自来水，不添加药剂，循环使用，新鲜水补充量为循环量2%，则补充量为5760t/a，损耗量80%，则冷却废水产生量为1152t/a，接管梅村水处理厂处理。 - （3）光通讯零部件产品用水： - ①清洗工序：使用超声波清洗机用自来水常温清洗工件沾染的切削液，四天更换一次，该工序考虑损耗率1%，年产废量10吨。 - ②研磨：研磨工序使用磨盘配合自来水循环使用，企业类比同行业，用水量约15t/a，循环使用仅，添加损耗。 108厂区用水用水情况如下： - 生活用水：本次扩建项目108厂区共新增员工350人，其中9、10号车间新增员工175人，6号车间新增员工175人，年工作300天，生活用水量计算根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019）中工业企业职工生活用水定额为每人每班40～60L，本项目取最大值60L/人·天计，则9、10号车间生活用水量3150t/a；损耗量按20%计，产生的生活污水量约为2520t/a；6号车间生活用水量3150t/a；损耗量按20%计，则产生的生活污水量约为2520t/a，均经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理。 - MT-FA产品用水： - ①铣磨使用自来水与研磨液配制，配比比例：水：研磨液=20：1，该工序使用研磨液0.09t/a，故自来水需1.8t/a，循环使用仅，添加损耗； - ②下台阶使用自来水与研磨液配制，配比比例：水：研磨液=25：1，该工序使用研磨液0.09t/a，故自来水需2.25t/a，循环使用仅，添加损耗； - ③磨砂、FA研磨、MT-FA研磨使用自来水与金刚砂配制，配比比例：水：金刚砂=3：1，工序使用金刚砂共2.4t/a，故自来水需7.2t/a，循环使用仅，添加损耗； - ④MT-FA抛光工序：抛光使用纯水与抛光粉配制，配比比例：纯水：抛光粉=5：1，该工序使用抛光粉0.1t/a，故纯水需0.5t/a，循环使用仅，添加损耗； - ⑤MT-FA切割工序：抛光使用纯水与SNSCC750-1玻璃切磨专用切削液配制，配比比例：纯水：切削液=25：1，该工序使用切削液0.3t/a，故纯水需7.5t/a，循环使用仅，添加损耗； - ⑥清洗工序：MT-FA清洗工序：使用超声波清洗机清洗工件表面切削液。一台超声波清洗机配置5个清洗槽（单槽尺寸为：30×40×25cm），清洗过程为：清洗剂清洗（单槽）→清洗（四个槽，依次清洗），清洗剂采用光学环保清洗剂年用量0.28t/a，清洗剂与水按1:30比例配制，清洗时间约10min，清洗水约每天全部更换一次，进入厂内废水处理设施处理后回用。水量共计80.4t/a（含0.28t清洗剂），考虑损耗率20%，则有64.54t/a废水进入废水处理设施处理后回用，不外排； - （3）光通讯元器件产品用水： - ①光通讯元器件超声波清洗工序：使用超声波清洗机清洗工件表面切削油。一台超声波清洗机配置5个清洗槽（单槽尺寸为：50×50×50cm），清洗过程为：单槽清洗→清洗剂清洗（三个槽，同时使用）→单槽清洗，清洗剂采用HY-210型清洗剂用量2.5t，清洗剂与水按1:200比例配制，清洗时间约3~5min，清洗水约每2天全部更换一次，进入厂内废水处理设施处理后回用。废水共计产生687.5t/a；该工序考虑损耗率20%，有552t/a（含2.5t清洗剂）废水进入废水处理设施，处理后回用，不外排； - （4）纯水制备： - 根据厂家提供资料，纯水制备效率约70%，本项目配制及补充需要纯水水量共163.92t/a。则制备纯水所需自来水用量约为234.17t/a，纯水制备废水量约为70.25t/a。纯水制备过程不添加化学试剂，纯水制备废水水质较清洁，直接接管至梅村水处理厂处理。 本项目水平衡图见图2-6，本项目建成后全厂水平衡图见图2-7。 - 本次扩建项目水平衡图 (单位：吨/年) |
| --- | --- |

|  | - 扩建后全厂水平衡图 (单位：吨/年) |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1建设单位环保手续执行情况 无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司成立于2013年，一期及二期项目均位于106厂区内，其中一期项目《年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目环境影响报告表》租用无锡市新区江溪街道前进股份经济合作社位于无锡市新吴区南丰工业配套B区5号厂房，占地面积约3500m2，于2020年12月11日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许[2020]7563号），于2021年3月12日完成了自主验收。二期项目《年产2000万件智能光学组件项目环境影响报告表》位于无锡市新吴区江溪街道前进创新产业园（与一期项目位于同一厂区）利用自持土用地面积12000m2建设生产，于2023年1月3日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2023]7002号），根据公司发展规划，二期项目取消一期项目中通讯零部件中的车床件生产，将二期项目新增的注塑机布置在空置区域，原有的车床车间、注塑车间重新布置，主要用于注塑件的生产。并在一期建设基础上新增模具研发，现二期项目由于市场因素暂未建设，故暂未验收。 全厂现有项目生产能力为：通讯零部件0.37亿件/年、模具130套/年、智能光学组件2000万件/年。 原有项目环保验收和审批情况表见表2-12。 - 现有项目批复及建设情况 序号; 项目名称; 审批部门及批复文号; 竣工验收情况. 1; 年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目; 于2020年12月11日取得无锡市行政审批局批复，批复文号：锡行审环许[2020]7563号; 2021年3月12日完成自主验收. 2; 年产2000万件智能光学组件项目; 于2023年1月3日取得无锡市行政审批局批复，批复文号：锡行审环许[2023]7002号; 暂未建设. 现有项目于2021年4月20日进行了固定污染源排污登记，登记编号：91320214060193094K001X。 现有项目于2021年8月编制了突发环境事件应急预案，并于2021年9月18日由无锡市新吴生态环境局进行了备案，备案编号：320-214-2021-256-L。 2 现有项目概况 现有项目产品方案见表2-13。 - 公司现有项目产品方案 产品名称; 工程名称(车间、生产装置或生产线); 规格; 设计生产能力; 实际建设情况; 年运行时数（h）. 通讯零部件 （注塑件）; 注塑车间; 6*6*9（mm）、20*80*5（mm）、25*100*6（mm）、30*120*8（mm）; 0.37亿件/年; 0.37亿件/年; 2400. 智能光学组件; 注塑车间、厂房1、厂房2; 40*150（mm）; 2000万件/年; 暂未建设; 6000. 模具; 模具研发间; 180-300* 200-300（mm）; 30套/年; 暂未建设; 2400. 300-400* 350-500（mm）; 100套/年; 暂未建设. 3 现有项目设备 现有项目设备见表2-14。 - 主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量(台); 备注. 空压机; ZLS50H18; 3; 6.5m3/min. 全自动检测仪; VMS; 1; 检验. 除湿干燥机; 三体一机SCD-40U/40H; 5; 注塑车间干燥. 烤箱; /; 3. 温控箱; /; 8. 发那科注塑机; a-S50iA; 6; 注塑. 冷却水池; /; 1; 注塑冷却. 循环水泵; /; 1. OGP测量仪; ZIP ADVANCE 250; 1; 检测. CCD显微镜; /; 13. 双臂机械手; ST5-700-1200D-S1; 10; 抓取产品. 单臂机械手; /; 5. 水口粉碎机; 粉碎机SG-2336; 1; 水口（废品）破碎. 真空打包机; /; 1; 包装. 电子秤; /; 1. 条形打码机; 蜡基碳带型; 1. 针式打印机; 不使用墨水; 1. 超声波清洗机; 单个槽体尺寸1*0.3*0.3m; 6; 清洗 包括2个清洗槽和10个水洗槽. 自动硬化线; ZDYHX-1816; 12; 硬化. 热固化烤箱; KX-221; 12; 烘烤. 烘道; HD-0510; 3; 组装后干燥. 纯水循环过滤系统; 6吨; 4; 纯水制备. CNC精雕加工机; /; 10; CNC加工. 冰水机; 2P; 2; 冷却. 高精密电动注塑机; ROBOSHOT-150 a-s iA; 6; 注塑. ROBOSHOT-50 a-s iA; 8. ROBOSHOT-30 a-s iA; 6. 真空镀膜机; DM-1300、DM1900; 10; 真空镀膜. 轮廓测量仪; CS-H5000CNC; 1; 测试. 影像测量仪; ZIPADVANCE250; 1. 光功率计; S132C; 1. 分光光度计; UV-3600PIus; 1. 焦距仪; Lensapex UN; 1. 视频显微镜; XHD1080S-C; 30. 环境检测仪器; Y09-3016; 1. 高精度干涉仪; uPhase@Vertical; 1. 三坐标测量仪; CRYSTA-Apex V 574; 1. 盐雾测试箱; /; 3. 高低温湿热交变试验箱; /; 12. 冷热冲击循环试验箱; /; 2. 红外温控测试仪; /; 1. 气密性测试机; /; 6. 点胶机; DJ-4060; 6; 组装. 移印机; YY-121; 6; 印刷. 日本进口工业机器人; /; 24; 组装. 隧道炉; /; 4. 磨床; /; 2; 模具研发、调整. 电火花机; /; 2. 超精密单点金刚石车床; /; 1. 4 现有项目原料 现有项目原料见表2-15。 - 主要原辅材料消耗一览表 名称; 主要成分; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存 位置; 来源; 运输 方式; 状态; 所在工序. 不锈钢; 金属; 0.1; 25kg/桶; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 车加工. 工程塑料PEI; 聚醚酰亚胺; 1; 25kg/桶; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 注塑. 工程塑料PC; 聚碳酸酯树脂; 1; 25kg/桶; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 注塑. 工程塑料PMAA; 聚甲基丙烯酸; 1; 20kg/桶; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 注塑. 模具; 金属; 0.5; 11kg/桶; 模具间; 外购; 汽运; 固态; 模具研发. 抹布手套; 棉布; 0.01; 30g/支; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 设备维护. 擦拭剂; 甲醇、乙醇等; 0.015; /; 品保室; 外购; 汽运; 液态; 产品清洁. 标签纸; 70mm*50mm; 2500张; 2.5kg/桶; 成品仓; 外购; 汽运; 固态; 包装. 纸箱; -; 100个; 160L/桶; 成品仓; 外购; 汽运; 固态; 包装. 高温润滑油; 美国杜邦HTC27; 0.001; 500g/盒; 原料包材仓; 外购; 汽运; 液态; 模具研发. 无尘布; 聚酯纤维; 500片; 500g/盒; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 产品清洁. 无尘棉签; 聚酯纤维; 500支; 500g/盒; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 产品清洁. 吸塑盒; PP; 100个; 500g/盒; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 包装. 耐高温润滑油; 矿物油95%、添加剂5%; 0.2; 500g/盒; 原料包材仓; 外购; 汽运; 液态; 模具研发. 电火花油; 矿物油; 0.005; 500g/盒; 原料包材仓; 外购; 汽运; 液态; 模具研发. 蜡基碳带; 碳; 0.002; 500g/盒; 原料包材仓; 外购; 汽运; 固态; 包装. 硬化液UVHC3000-70; 1-甲氧基-2-丙醇等; 0.5; 500g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 液态; 硬化. 硬化液UVHC5000-60; 1-甲氧基-2-丙醇等; 0.5; 300g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 液态; 硬化. 硬化液 PHC587C2; 正丁醇等; 0.5; 500g/支; 化学品库; 外购; 汽运; 液态; 硬化. RBST115清洗剂; 氢氧化钠等; 0.1; 25kg/桶; 化学品库; 外购; 汽运; 液态; 清洗. 格乐彩水性墨; 聚丙烯酸酯等; 0.022; 25kg/桶; 化学品库; 外购; 汽运; 液态; 印刷. 导电银浆; 银粉等; 0.002; 25kg/桶; 化学品库; 外购; 汽运; 液态; 移印，提高导电性能. 乐泰3808胶粘剂; 酚醛环氧树脂等; 0.003; 20kg/桶; 化学品库; 化学品库; 外购; 汽运; 组装. 光学组件配件; 包括信号线、视窗组件等; /; 11kg/桶; 原料包材仓; 原料包材仓; 外购; 汽运. 酒精; 乙醇90%; 0.025; 1kg/桶; 化学品库; 外购; 汽运; 液态; 外观检查、设备维护. 异丙醇; 异丙醇; 0.25; 30g/支; 化学品库; 外购; 汽运; 液态; 外观检查. 真空 镀膜; 银; 银; 0.0025; /; 化学品库; 外购; 汽运; 固态; 真空镀膜. 镍; 镍; 0.0025; 2.5kg/桶; 化学品库; 外购; 汽运; 固态. 黑色A; 石英等; 0.0025; 160L/桶; 化学品库; 外购; 汽运; 固态. PT800A氧化铝片; 氧化铝等; 0.0025; 500g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 固态. 铝; 铝; 0.0025; 500g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 固态. 二氧化硅; 二氧化硅; 0.0025; 500g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 固态. 硅、铝混合物; 硅、铝; 0.0025; 500g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 固态. 五氧化三钛; 五氧化三钛; 0.0025; 500g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 固态. 锡丝; 无铅锡丝; 0.0009; 500g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 固态; 焊接. 锡膏; 锡等; 0.005; 500g/盒; 化学品库; 外购; 汽运; 固态; 焊接. - 4 现有工程工艺流程 - （1）模具研发（一期项目）工艺： 计算机计算模拟光学要求 设计模具 模具、 切削液 G切削液挥发废气 S废切削液 S废边角料 模具调整 不锈钢、PEI、PC G注塑废气 S废塑料（破碎再利用） G切削液挥发废气 S废切削液 S废边角料 试模 研发未成功返工 图例： G废气 - S固废 - N噪声 - 电加热 样品检测 S废塑料（破碎再利用） 研发成功后模具用于注塑机内量产 - 现有项目模具研发工艺流程及产污环节图 工艺流程： ①计算机计算模拟光学要求:使用电脑针对材料的物性和光学透过性用光学仿真软件计算出实现产品的透镜曲面，得出公式并模拟运行。此工序无污染物产生。 ②设计模具:电脑模拟设计后得出模具结构,电脑设计模具。此工序无污染物产生。 ③模具调整:因为材料的特殊性，进入模具间进行模具样品调整，主要为车加工处理，车加工使用切削液。切削液无需配水，常温下使用，此工序有切削液挥发废气、边角料和噪声产生。产污情况同模具调整工序。 ④试模:为试验模具是否合格,将车床,注塑机安装设计的模具后制作样品,此过程与车床件、塑料件生产工艺一致。此工序有注塑废气、废塑料、切削液挥发废气、废切削液、废边角料产生。 ⑤样品检测:通过影像测量仪（OGP 测量仪)和轮廓仪(显微镜）等设备对车床件，注塑件检测，得出参数后对模具设计参数进行调整。研发成功后注塑件、车床件样品送交客户，研发成功的模具可直接用于注塑和车加工。研发未成功则有少量不合格样品产生，失败的注塑样品进行破碎处理，金属样品重新车加工，模具返工重新调整，直至研发成功。现有项目具有年研发模具30套的研发能力。 工程塑料PEI 工程塑料PC （2）注塑件（一期项目）生产工艺流程 水蒸气 干燥 车床件 G注塑废气、N 注塑 废边角料 不合格品 检验 N、S废塑料 （破碎再利用） 破碎 清洁剂、无尘棉签、无尘布 - 无尘布 图例： G废气 - S固废 - N噪声 - 电加热 G酒精挥发废气 S废棉签和无尘布 产品清洁 标签纸、纸箱、吸塑盒 - 无尘布 S废包装材料 包装入库 - 现有项目注塑件工艺流程及产污环节图 工艺流程： ①干燥：外购工程塑料PEI或工程塑料PC、使用除湿干燥机、烤箱、温控箱对原材料进行干燥处理，处理温度恒温约150℃，原料饱和吸水率平均约为0.4%左右，需干燥至含水0.1%以下,处理时间2H/组，此过程有水蒸气产生。 ②注塑：干燥后的工程塑料PEI或工程塑料PC分批次按需要投入注塑机料斗内，通过多段加热和螺杆的转动输送、搅拌作用完成热变形，PEI电加热稳定工作温度控制为160-180℃,PC电加热稳定工作温度控制为90-110℃，加热时间均为30分钟。通过单螺杆转动将其输送至特定的模具中，即形成注塑件，模具采用循环水间接冷却,冷却后部分产品即为塑料件成品，部分作为半成品进入下一步工序。透镜镜筒、透镜阵列为工程塑料PEI或工程塑料PC直接注塑产生;金属注塑件需将车床件放入模具后进行注塑加工。 现有项目注塑机均为进口伺服电动注塑机，无需使用液压油，无废油产生。本工序中冷却水经冷却水池冷却后循环使用，定期外排。注塑过程塑料粒子加热熔融产生有机废气。即本工段有注塑废气和噪声N产生。塑料件加工过程产生不合格品，规格尺寸约50*60*8mm，通过粉碎机粉碎之后废塑料颗粒收集外卖。破碎过程有粉尘、废塑料产生。 ③检验：OGP测量仪、CCD显微镜等拍照检验产品品质。不合格品破碎处理。 ④产品清洁：部分沾尘产品需要使用无尘布或无尘棉签沾擦拭剂擦拭产品。此过程有擦拭剂挥发废气和废棉签和无尘布。 ⑤包装入库：清洁后产品采用吸塑盒包装后使用纸箱装箱，贴标后入成品仓库，此过程有废包装材料产生。 - （3）模具研发（二期项目）工艺 计算机计算模拟光学要求 设计模具 模具、 电火花油 G粉尘 S废油 S含油废金属 模具调整 研发未成功返工 PEI、PC G注塑废气 S废塑料（破碎再利用） 试模 图例： G废气 - S固废 - N噪声 - 电加热 S废塑料（破碎再利用） 样品检测 研发成功后模具用于注塑机内量产 - 现有项目模具研发工艺流程图 工艺说明： 入库检测：国内购买的变压器、电抗器、通用电气零部件、冷却用风扇等零部件在入库需要检测其性能是否符合要求，特别是核心元件，需要用专用设备检测其性能；免检品可不通过此程序。不符合要求的废零部件退回原材料供应厂家，通过检查的原材料、免检品进入仓库。该工序产生废包装材料。 核心元件组装：核心元件用零部件主要是IGBT、PCB、电容器、电线、二极管等，根据要求将核心元件人工组装在一起，主要是进行接线和拧螺丝。 成品组装工序： 薄金属板组装：将外购薄金属板成品组装成高压变频器外壳。 核心元件、器具安装：然后将核心元件与其他的零部件组装在一起。 制作电器配线：人工将成卷的电线剪成所需要的尺寸然后接上接头。该工序产生废电线电缆。 组装配线：采用电线将各零部件与核心元件间采用电线连接。 线路连接检测：将产品通电后看线路连接是否正确，如有问题调试至达到要求后进入成品检测工序。 成品检测：工人使用测试设备对装配完成后的成品进行绝缘耐压检测及综合性能检测，符合要求的即为成品，可入库作出货准备。经调试后不符合要求的拆解，拆解产生除废线路板委外，其他不合格零部件返回给供应商返修，该工序产生废线路板及其他零部件和废金属。 - （4）智能光学组件（二期项目）工艺 工程塑料PEI、PC、PMAA 干燥 冷却水 水蒸气 废边角料 G注塑废气 注塑 W2-1冷却废水 冷却塔 S废塑料 N噪声 不合格品 破碎 检验 清洗 W清洗废水 RBST115清洗剂、 纯水 纯水 水洗 W清洗废水 烘干 G有机废气 S废有机溶剂 硬化 - 硬化液UVHC5000-60、硬化液UVHC3000-70、 - 硬化液PHC587C2 烘烤固化 G有机废气 异丙醇、酒精、无尘棉签、无尘布 外观检查 G有机废气 S废棉签和无尘布 （接下页） （接上页） 银、镍、黑色A、铝、二氧化硅、五氧化三钛、PT800A氧化铝片 冷却水 S废镀膜料 S废棉签和无尘布 真空镀膜 冷却塔 W冷却废水 异丙醇、酒精、无尘棉签、无尘布 G有机废气 S废棉签和无尘布 外观检查 CNC加工 G粉尘 S废边角料 - N噪声 G有机废气 S废棉签和无尘布 异丙醇、酒精、无尘棉签、无尘布 外观检查 印刷 格乐彩水性墨 G有机废气 G有机废气 S废棉签和无尘布 异丙醇、酒精、无尘棉签、无尘布 外观检查 锡丝、锡膏 焊接 G有机废气 G有机废气 其中1000万套 移印 导电银浆 乐泰3808密封胶、光学组件配件 G有机废气 组装 G有机废气 干燥 图例： G废气 - S固废 - N噪声 - 电加热 异丙醇、酒精、无尘棉签、无尘布 G有机废气 S废棉签和无尘布 检验 S废包装材料 包装入库 标签纸、纸箱、吸塑盒 - 无尘布 成品 - 现有项目智能光学组件生产工艺流程图 工艺说明： 干燥：外购透红外的PC/PMMA/PEI等工程塑胶材质，安排进料检验和透光测试后使用除湿干燥机、烤箱、温控箱对原材料进行干燥处理，此过程有水蒸气产生。 注塑：干燥后的工程塑料分批次投入注塑料斗内完成热塑成型，模具温度采用水温控制，通过螺杆转动，将塑料粒子射入模具内形成所需的注塑件，模具采用循环水间接冷却，冷却后部分产品即为塑料件成品，此时未经检验的均为半成品； 本工序中冷却水经冷却水池冷却后循环使用，定期外排，产生冷却废水。加热熔融过程在封闭的料筒中进行，不产生废气，塑化过程有注塑废气产生。塑料件加工过程产生废边角料。废边角料通过粉碎机粉碎之后废塑料颗粒收集外卖。破碎机密闭，无粉尘产生，破碎过程有废塑料产生。 清洗：利用超声波清洗机对工件进行清洗，以去除工件表面的油脂、灰尘杂质等。工件依次排列挂架，首先进入前两个清洗槽内进行粗洗，溢流水至附槽经过滤后回至清洗槽循环使用。清洗液定期更换，产生清洗废水。 水洗：粗洗完成后的工件进入后道10个水洗槽内依次进行水洗，使用纯水清洗表面残留的清洗剂。溢流水至附槽经过滤后回至水洗槽循环使用。清洗水定期更换，产生清洗废水。 烘干：清洗干净的工件进入烘干槽内电加热至70±5℃进行热风烘干，去除工件表面残留的水，产生水蒸气。 硬化：共有两种工艺：淋涂（10%）和浸涂（90%）。浸涂是将被涂塑胶产品全部浸没在盛有硬化液的槽中，经过很短的时间，再从槽中取出，并将多余的涂液重新流回槽内。淋涂是将产品悬挂于淋涂房内，使用特殊的旋转装置和溢出设备，将硬化液均匀涂布于产品表面上。该过程硬化液部分挥发产生有机废气，该过程位于拟建的2#厂房硬化车间内，自动化控制，硬化线均密闭。该工序还会产生废硬化液。 烘烤固化：含有硬化液的工件通过输送轨道自动进入硬化线烘干段中烘干，温度约40℃，时间1min，烘干后再由人工放入热固化烤箱进一步固化和保温处理，温度约150℃，时间15min，该过程硬化液中剩余的挥发性有机物全部挥发，产生有机废气。 外观检查：真空镀膜后，需要使用静电除尘风枪对去除产品表面杂质颗粒，过程中气压大约3~6kg.cm3；部分粘尘需要用无尘布或无尘棉签沾酒精、异丙醇擦拭产品，此过程产生有机废气或废棉签和无尘布。 真空镀膜：工件装入挂具中，由设备控制进入镀膜机腔体内，在镀膜前需要先进行预热，采用电加热至80~100℃，同时将真空镀膜机内抽至真空，该过程产生的热空气通过排热管道排出。由于温度较低，塑料件也不会受热分解，因此该工序仅产生废镀膜料。真空镀膜设备定期使用无尘布擦拭清洁内腔，产生废棉签和无尘布。本工序使用到冷却水，循环使用，定期更换，产生冷却废水。 CNC加工：经过外观检查后的良品，使用CNC或车床等机械加工方式将产品多余的结构去除。加工过程中产生粉尘和废料。 印刷：一般采用网印等印刷方式，通过使用移印机等设备将所需图案印刷在产品表面上；印刷好的产品通过常温自然固化。本工序油墨挥发产生有机废气。 焊接：是利用加热加压方式使锡丝与金属焊接区压焊在一起同时铆接产品表面的焊接柱，最终使FPC线固定在产品表面上。本工序锡膏中有机物挥发产生有机废气和焊接烟尘。 移印：其中1000万件/年产品需要与光学组件配件组装成型后得到成品。首先利用导电银浆将前道加工好的半成品物料和信号线等用粘合在一起，常温固化后可提高产品导电性能。银浆固化过程会产生有机废气。 移印机维护：移印机需定期采用无尘布或无尘棉签蘸取酒精擦拭清洁，此过程产生有机废气或废棉签和无尘布。 组装：利用乐泰3808密封胶将其他光学组件采用紧固件或者胶合方式组合在一起，常温固化，形成最后的成品组件，另外1000万件/年产品加工后即为成品组件，无需组装。密封胶固化过程会产生有机废气。 干燥：将组装后的产品放入烘道中进一步干燥，该过程密封胶剩余挥发性物质挥发产生有机废气。 检验：检查成品组件外观并覆盖上相关的保护膜或者保护袋，套入专用包装物，放入成品箱中，使用静电除尘风枪对去除产品表面杂质颗粒，部分粘尘需要用无尘布或无尘棉签沾酒精、异丙醇擦拭产品，此过程产生有机废气以及废棉签和无尘布。 包装入库：清洁后产品采用吸塑盒包装后使用纸箱装箱，贴标后入成品仓库，此过程有废包装材料产生。 4现有项目水平衡 - 现有项目水平衡图(单位：t/a) 5现有项目污染物产生及排放情况 根据现有一期及二期项目环评报告及一期项目“三同时”验收报告，现有项目污染物产生及治理情况如下。 (1)废气 现有项目废气污染治理措施 - 已建项目：企业根据已建“年产通讯零部件1.1亿件及技术研发项目”，根据该项目验收内容并结合二期项目环评及企业实际，企业现有已建情况：①公司车床件全部委外加工，将不再进行车床件产品的生产，故无车床件加工油雾废气；②购置的破碎机实际在密闭环境中工作，故无破碎粉尘溢出；③注塑、清洁废气收集、处理措施均不变，排放方式改为有组织排放，二期项目环评对该工序废气污染物予以重新核算。具体污染防治措施情况见下表。 - 已建项目废气污染防治措施情况表 污染源; 污染物; 排放方式; 治理设施. 原环评; 验收情况; 实际情况. 注塑、清洁; 非甲烷总烃; 间歇; 集气罩+二级活性炭+无组织排放; 集气罩+活性炭+ FQ-01排气筒; 与验收情况一致. 车加工; 非甲烷总烃; 间歇; 集气罩+静电式油雾分离器+无组织排放; 集气罩+静电式油雾分离器 +FQ-02、FQ-03排气筒; 该工序已取消. 破碎; 颗粒物; 间歇; 集气罩+自带除尘器+无组织排放; 设备实际为密闭工作，无粉尘产生; 与验收情况一致. 企业根据现有情况委托江苏国舜检测技术有限公司，对FQ-1涉及的注塑及清洁工序产生的非甲烷总烃进行日常监测，根据监测报告（检测日期2024年8月1~3日，报告编号：GS2407054131），已建项目废气放情况如下表： - 已建项目废气排放情况 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 实际排放量; 核定排放量; 实际排放浓度; 浓度限值. 有组织废气 FQ-01; 非甲烷总烃; 0.004752; 0.0196; 2.97; 60. 类别; 污染物名称; 排放浓度. 检测浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; 上风向; 0.54; 4. 下风向; 1.33; 4. 下风向; 1.49; 4. 下风向; 1.54; 4. 厂内（生产车间门口）; 2.17; 6. 根据监测结果表明：FQ-01排气筒中非甲烷总烃排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中标准限值。无组织排放的非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求。 根据二期项目环评报告内容，未超过FQ-1非甲烷总烃许可排放量0.0196t/a，满足总量要求。 - 未建项目：项目建成后注塑车间试模、注塑工序产生的酚类、甲基丙烯酸甲酯及非甲烷总烃废气通过二级活性炭装置（风机风量3500m3/h）处理后，通过15m高FQ-01排放；模具间模具调整产生的颗粒物废气通过设备自带滤芯除尘器处理后无组织排放；2号车间硬化、烘烤固化、外观检查、印刷、焊接、组装、移印及维护工序产生的非甲烷总烃、锡及其化合物废气进初效和中效过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（风机风量35000m3/h）处理后通过15m高FQ-02有组织排放，CNC加工工序产生的粉尘废气通过设备自带滤芯除尘器处理后无组织排放；1号厂房外观检查、组装、干燥工序及危废仓库产生的非甲烷总烃废气进二级活性炭处理（风机风量5000m3/h）后通过15m高排气筒FQ-03有组织排放； 未建项目注塑、试模工序排放的酚类、甲基丙烯酸甲酯、非甲烷总烃、单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中相应塑料粒子对应的排放限值要求及表9中企业边界大气污染物浓度限值，涉及排气筒FQ-01，没有企业边界大气污染物浓度限值要求的酚类参照执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。硬化、烘烤、印刷、移印等工序排放的非甲烷总烃、锡及其化合物执江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中的大气污染物有组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值，涉及排气筒FQ-2，组装、外观检查排放的非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值及表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值，涉及排气筒FQ-03。非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求。 根据二期项目环评，在建项目建成后全厂有组织排放总量为：酚类0.0079t/a、甲基丙烯酸甲酯0.0028t/a、非甲烷总烃1.006t/a、锡及其化合物0.0004t/a；无组织排放总量为：酚类0.0087t/a、甲基丙烯酸甲酯0.0032t/a、非甲烷总烃0.8154t/a、锡及其化合物0.0005t/a、颗粒物0.0061t/a。未建项目以注塑车间外100米、厂房1生产车间外50米、厂房2生产车间外100米设置卫生防护距离。该防护距离范围内无现状及规划保护目标存在，能够满足要求。 （2）废水 1）已建项目：已建项目仅员工生活废水960t/a及冷却废水48t/a，员工生活废水经废化粪池预处理后同冷却废水一并接入梅村水处理厂处理。 根据企业委托江苏国舜检测技术有限公司的日常监测报告（检测日期2024年8月1~3日，报告编号：GS2408054007），已建项目废水排放情况如下表： - 现有项目废水排放情况监测结果分析一览表 - （单位：mg/L pH无量纲） 排放源; pH; CODCr; SS; NH3-N; TN; TP. 环评核算排放浓度; /; 400; 200; 25; 35; 4. 实际排放浓度; 6.75; 64.3; 24.3; 0.291; 1.21; 0.26. 排放标准; 6-9; 500; 400; 45; 70; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据检测结果，现有项目废水总排放口各监测指标均达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1标准。 2）未建项目：根据二期项目环评，项目建成后，全厂废水包括清洗废水、生活污水、冷却废水及制纯废水。生活污水主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷，共计废水排放量为4462t/a，通过WS-001至化粪池预处理后接管梅村污水处理厂；用于设备冷却的冷却废水主要污染物为pH、COD、SS，废水排放量为576t/a，通过WS-001至化粪池后接管至梅村污水处理厂；纯水制备产生的制纯废水一部分（360t/a）回用于绿化，另一部分（6340t/a）通过WS-001至化粪池接管梅村污水处理厂，清洗、水洗工序主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总氮、LAS、石油类，共计排放废水量75600t/a，进生产废水处理系统处理后通过WS-002接管至梅村污水处理厂。综上，现有项目共计11378t/a废水通过WS-001接管至梅村污水处理厂,共计7560t/a废水通过WS-002接管至梅村污水处理厂。全厂废水产生量共18938t/a。 梅村水处理厂废水接管要求中pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准。二期项目涉及电子设备制造，不含电镀，两个污水接管口单位产品基准排水量限值要求参照执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2“电子终端产品-含电镀工艺的计算机及其他电子设备”限值要求；接管废水中COD、SS、氨氮、总氮、总磷执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放（电子终端产品）标准。 （3）固废 1）已建项目：据现有项目环评，已建项目固废处置情况见表2-19。 - 已建项目固废处置情况 序号; 名称; 产生工序; 属性; 编号; 废物代码; 性状; 产生量 t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废边角料; 下料、CNC加工; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 固态; 0.05; 由回收公司回收利用; 回收公司. 2; 废塑料; 破碎; SW17; 900-003-S17; 固态; 1. 3; 废包装材料; 包装; SW59; 900-099-S59; 固态; 0.01. 4; 废镀膜料; 真空镀膜; SW59; 900-009-S59; 固态; 0.05. 5; 废膜组件; 纯水制备; SW59; 900-009-S59; 固态; 0.5. 6; 废包装容器; 原料包装; 危险废物; HW49; 900-041-49; 固态; 0.001; 委托有资质单位处理; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 7; 废棉签和无尘布; 产品清洁、外观检查、真空镀膜; HW49; 900-041-49; 液态; 0.002. 8; 废含油抹布及手套; 生产过程; HW49; 900-041-49; 固态; 0.1. 9; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; SW64; 900-099-S64; 固态; 12; 由环卫部门清运处置; 环卫部门. 2）未建项目：据现有项目环评，项目建成后，全厂固废处置情况见表2-20。 - 未建项目固废处置情况 序号; 名称; 产生工序; 属性; 编号; 废物代码; 性状; 产生量 t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废边角料; 下料、CNC加工; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 固态; 0.09; 由回收公司回收利用; 回收公司. 2; 废塑料; 破碎; SW17; 900-003-S17; 固态; 6. 3; 废包装材料; 包装; SW59; 900-099-S59; 固态; 0.02. 4; 废镀膜料; 真空镀膜; SW59; 900-009-S59; 固态; 0.05. 5; 废膜组件; 纯水制备; SW59; 900-009-S59; 固态; 0.5. 6; 废油; 废气处理; 危险废物; HW08; 900-249-08; 固态; 0.1; 委托有资质单位处理; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 7; 废包装容器; 原料包装; HW49; 900-041-49; 固态; 2.101. 8; 废棉签和无尘布; 产品清洁、外观检查、真空镀膜; HW49; 900-041-49; 液态; 0.012. 9; 废含油抹布及手套; 生产过程; HW49; 900-041-49; 固态; 0.1. 10; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 固态; 5.2t/3年. 11; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 固态; 4.45. 12; 废硬化液; 硬化; HW06; 900-404-06; 固态; 3.25; 有资质单位. 13; 废催化剂; 废气处理; HW50; 900-049-50; 固态; 0.1t/3年. 14; 含油废金属; 模具调整; HW08; 900-200-08; 固态; 0.06. 15; 污泥; 污水处理; HW17; 336-064-17; 半固态; 2. 16; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; SW64; 900-099-S64; 固态; 54; 由环卫部门清运处置; 环卫部门. （4）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。现有项目噪声源通过厂房隔声，并通过几何发散衰减，根据企业委托江苏国舜检测技术有限公司的日常监测报告（检测日期2024年8月1~2日，报告编号：GS2407054131），噪声排放现状见表2-21。 - 现有项目噪声排放情况 单位：dB（A） 类别; 测点编号; 现状值. 昼间; 标准值. 厂界; 东N1; 59; 65. 南N2; 58. 西N3; 57. 北N4; 58. 厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 6现有项目存在的主要环保问题 无。 7有无居民投诉、扰民等现象 无。 8“以新带老”措施 无。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 （1）大气环境质量现状 本项目区域现状数据引用《无锡市生态环境状况公报》(2023年度)，具体数据如下：全市环境空气质量优良天数比率为82.5%，较2022年改善3.6个百分点；“二市六区”优良天数比率介于78.7%—82.8%之间，改善幅度介于0.3～4.4个百分点之间。 全市环境空气中臭氧最大8h第90百分位浓度(O3-90per)167微克/立方米，较2022年改善6.7%；细颗粒物(PM2.5)和二氧化硫(SO2)年均浓度分别为28微克/立方米和8微克/立方米，较2022年持平；可吸入颗粒物(PM10)、二氧化氮(NO2)和一氧化碳(CO)年均浓度分别为50微克/立方米、32微克/立方米和1.2毫克/立方米，较2022年分别恶化2.0%、23.1%和9.1%。统计结果见下表。 - 2023年无锡市环境空气质量情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率 %; 达标 情况. 臭氧; 最大8h第90百分位浓度(O3-90per); 167; 160; 104.4; 不达标. PM2.5; 年均浓度; 28; 35; 80.0; 达标. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. PM10; 年均浓度; 50; 70; 71.4; 达标. NO2; 年均浓度; 32; 40; 80.0; 达标. CO; 年均浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. 按照《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”环境空气质量六项指标中，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳浓度均达标，臭氧浓度均未达标。因此项目所在区域属于不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 无锡市达标规划的规划范围为：无锡市所辖全部行政区域，包括江阴、宜兴2个下辖县级市和梁溪、锡山、惠山、滨湖、新吴、经开6个市辖区域，总面积4627平方公里。以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热点整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力，在2025年实现全面达标。达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 - （2）特征污染物环境质量现状调查 - 本报告所在区域环境空气中甲醛数据引用江苏国舜检测技术有限公司2023年5月31日~6月6日对无锡耐思生命科技股份有限公司（东北1.2km）的监测报告（GS2305001082），非甲烷总烃数据引用南京爱迪信环境技术有限公司2022年7月对于对无锡市儒兴科技开发有限公司（西北，2.8km）的监测报告（ZJADT20220702404）中的相关监测数据，环境空气质量现状监测数据详见下表。 - 环境空气监测资料结果统计 测点名称; 检测时间; 污染因子; 1小时浓度(mg/m3); 标准浓度. 无锡耐思生命科技股份有限公司; 2023年5月31日~6月6日; 甲醛; ND; 50μg/m3. 无锡市儒兴科技开发有限公司; 2022.7.1-2022.7.7; 非甲烷总烃; 0.52-1.0; 2.0mg/m3. 由上表可知，项目所在区域监测点的非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求；甲醛均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 本项目纯水制备废水以及经化粪池预处理后的生活污水接管梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。本次评价引用江苏国舜检测技术有限公司《检测报告》(编号：GS2204001020P1)，监测点位为梅村水处理厂上游500米(W1)和梅村水处理厂下游1000米(W2)，监测时间为2022年4月27日-4月29日，其具体监测结果见表3-3。 - 地表水水质评价 单位：mg/L(pH及注明者除外) 监测断面; 采样时间; pH值; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. W1梅村水处理厂上游500m; 2022.4.27; 8.3; 12; 5; 0.936; 0.15; 1.44. 2022.4.28; 8.2; 18; 4; 0.888; 0.12; 2.10. 2022.4.29; 8.5; 18; 7; 0.867; 0.17; 2.51. W2梅村水处理厂下游1000m; 2022.4.27; 8.6; 18; 7; 0.958; 0.18; 2.29. 2022.4.28; 8.2; 18; 6; 0.910; 0.19; 2.62. 2022.4.29; 8.6; 19; 9; 0.780; 0.16; 2.69. III类标准值; 6~9; ≤20; /; ≤1; ≤0.2; /. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标; 达标; /. 由上表可知，各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 3、声环境 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》(锡政办发[2024]32号)，项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类区标准。根据《无锡市生态环境状况公报(2023年度)》，2023年，全市昼间区域环境噪声平均等效声级为57.1dB(A)，夜间区域环境噪声平均等效声级为49.7dB(A)，达到《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 4、生态环境 本项目不涉及。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 (1)地下水环境 本项目位于工业园区，利用现有厂房闲置区域，涉及液态物料的生产区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 (2)土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，危废暂存区和涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。对土壤环境无污染，故本项目不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 1、大气环境 项目厂界外500米范围内大气环境保护目标情况如下： - 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 海天紫郡花园三期; 120.264272; 31.331575; 居住区; 人群; 二类; 900户/2700人; SE; 101厂区300. 108厂区; 9、10号车间470. 6号车间370. 2; 梅里香舍; 120.264052; 31.331239; 居住区; 人群; 二类; 1147户/3440人; WS; 101厂区400. 108厂区; 9、10号车间 615. 6号车间490. 3; 上品花园; 120.263499; 31.331822; 居住区; 人群; 二类; 820户/2460人; S; 101厂区240. 108厂区; 9、10号车间 570. 6号车间380. - 2、地表水环境 本项目废水接管梅村水处理厂，尾水排入梅花港。距离最近的自然水体为梅东河。本项目地表水环境保护目标见表3-5及表3-6。 - 101厂区地表水生态环境保护目标一览表 保护对象; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离 m; 经纬度坐标/°; 高差; 距离m; 经纬度坐标/°. X; Y; X; Y. 梅东河; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类; 615; 120.262284810; 31.333002465; 0; 565; 120.262481792; 31.333518575; 附近河道. 梅花港; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类; 2005; 120.427263836; 31.532145802; 0; 2060; 120.264572788; 31.315999255; 纳污水体. - 108厂区地表水生态环境保护目标一览表 保护对象; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离 m; 经纬度坐标/°; 高差; 距离m; 经纬度坐标/°. X; Y; X; Y. 梅东河; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类; 615; 120.262284810; 31.333002465; 0; 565; 120.262481792; 31.333518575; 附近河道. 梅花港; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类; 2005; 120.427263836; 31.532145802; 0; 2060; 120.264572788; 31.315999255; 纳污水体. - 3、声环境 经调查本项目周围50米单位内无声环境保护目标。 - 4、地下水环境 本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 5、生态环境 本项目101、108厂区均位于工业园区内，不涉及生态环境保护目标。 |

| 污染物排放控制标准 | 1、环境质量标准 (1)水环境质量标准 本项目污水排入梅村水处理厂，其纳污水体为梅花港，按照《江苏省地表水(环境)功能区划(2021—2030年)》(苏政复[2022]13号)的要求，梅花港属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体。 - 地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名; 执行标准; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 梅花港; GB3838-2002; Ⅲ类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. (2)大气环境质量标准 本项目所在地为二类区，SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5等环境空气质量因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值，甲醛执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。具体标准值见表3-7。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. CO; mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160(8小时平均); 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75. 非甲烷总烃; mg/m3; -; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 甲醛; µg/m3; -; 50; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. *注：根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 (3)声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》(锡政办发[2024]32号)的规定，区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，具体见表3-8。 - 声环境质量标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类环境噪声标准; ≤65; ≤55. - 污染物排放标准 - 废气 101厂区：本项目清洗、擦拭、切削工序排放的非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。混料、注射、脱脂工序排放的非甲烷总烃、颗粒物及甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相应塑料粒子对应的排放限值要求及表9中企业边界大气污染物浓度限值。 - 大气污染物有组织排放标准 污染物名称; 有组织; 无组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; 1; 15; 0.5; DB32/4041-2021. 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 4.0. 颗粒物; 20; /; 15; 1.0; GB31572-2015. 非甲烷总烃; 60; /; 15; 4.0. 甲醛; 5; /; 15; /. 108厂区：本项目喷砂及镭雕打标工序排放的颗粒物，CNC加工（该工序使用切削油，产生油雾，以非甲烷总烃计）、清洗、擦拭、切削等工序排放的非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 - 大气污染物排放标准 污染物名称; 有组织; 无组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; 1; 15; 0.5; DB32/4041-2021. 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 4.0. 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求。表3-11。 - 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. (2)废水 本项目108厂区超声波清洗及清洗工序产生的废水经厂内废水处理设施处理后回用，回用水中pH、LAS、化学需氧量、氨氮、总磷、达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中相关标准。 - 回用水水质执行标准 （单位：mg/L pH为无量纲) 评价因子; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 标准 （工艺用水）; 6.0－9.0; 50; 5; 0.5; 15; 1.0. - 101厂区产生的冷却废水及生活污水，108厂区纯水制备废水及生活污水，均依托园区现有排放口接管梅村水处理厂处理，尾水排入梅花港。本项目从事光电子器件制造，产品主要为光通讯组件，如MT-FA等，不在《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2“单位产品基准排水量”中涵盖的产品范围内，故本项目仅主要污染物排放浓度限值执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中（显示器件及光电子器件）间接排放标准。 - 废水排放标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）; pH; 6-9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 梅村水处理厂处理后的尾水，COD、氨氮、TN、TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，悬浮物优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 - 梅村水处理厂尾水排放标准(mg/L，pH无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值. 尾水排放标准; 类《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准; pH; 6-9. COD; ≤20. NH3-N; ≤1(2)*. TN; ≤5(7.5)*. TP; ≤0.15(0.2)*. 优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标标准; SS; ≤3. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 (3)噪声 本项目101厂区距离金城快速路155m，108厂区距离金城快速路260m，因两个厂区相对金城快速路距离均大于50m±5m，故不执行《中华人民共和国国家标准声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中4a类标准，故本项目101及108厂区厂界昼间及夜间噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 - 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 厂界名; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 厂界外1米; GB12348-2008; 3类; 65; 55. (4)固体废弃物 固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关标准。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 # 指标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于《江苏省太湖流域水污染防治条例》中三级保护区，污染物总量控制指标见表3-16。 - 全厂污染物总量控制一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原项目排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 106厂区; WS-001排放口; 水量（万吨）; 1.2386; 0; 0; 0; /; 1.2386; 0. COD; 2.7516; 0; 0; 0; /; 2.7516/0.2477; 0. SS; 2.2053; 0; 0; 0; /; 2.2053/0.0372; 0. 氨氮; 0.2025; 0; 0; 0; /; 0.2025/0.0124; 0. 总氮; 0.3013; 0; 0; 0; /; 0.3013/0.0619; 0. TP; 0.0306; 0; 0; 0; /; 0.0306/0.0025; 0. WS-002排放口; 水量（万吨）; 0.756; 0; 0; 0; /; 0.756; 0. COD; 0.6124; 0; 0; 0; /; 0.6124/0.1512; 0. SS; 0.0653; 0; 0; 0; /; 0.0653/0.0227; 0. 氨氮; 0.0064; 0; 0; 0; /; 0.0064/0.0064; 0. 总氮; 0.0096; 0; 0; 0; /; 0.0096/0.0096; 0. LAS; 0.0017; 0; 0; 0; /; 0.0017/0.0015; 0. 石油类; 0.0068; 0; 0; 0; /; 0.0068/0.0004; 0. 101厂区; WS-003排放口厂; 水量（万吨）; 0; 0.2592; 0; 0.2592; /; 0.2592; +0.2592. COD; 0; 0.858; 0.237; 0.621; /; 0.621/0.052; +0.621/0.052. SS; 0; 0.691; 0.287; 0.404; /; 0.404/0.008; +0.404/0.008. 氨氮; 0; 0.058; 0; 0.058; /; 0.058/0.003; +0.058/0.003. 总氮; 0; 0.086; 0; 0.086; /; 0.086/0.013; +0.086/0.013. TP; 0; 0.007; 0; 0.007; /; 0.007/0.001; +0.007/0.001. 108厂区; WS-004排放口; 水量（万吨）; 0; 0.252; 0; 0.252; /; 0.252; +0.252. COD; 0; 1.260; 0.315; 0.945; /; 0.945/0.05; +0.945/0.05. SS; 0; 1.008; 0.403; 0.605; /; 0.605/0.008; +0.605/0.008. 氨氮; 0; 0.101; 0; 0.101; /; 0.101/0.003; +0.101/0.003. 总氮; 0; 0.151; 0; 0.151; /; 0.151/0.013; +0.151/0.013. TP; 0; 0.013; 0; 0.013; /; 0.013/0.001; +0.013/0.001. WS-005排放口; 水量（万吨）; 0; 0.259025; 0; 0.259025; /; 0.259025; +0.259025. COD; 0; 1.267; 0.315; 0.952; /; 0.952/0.051; +0.952/0.051. SS; 0; 1.014; 0.403; 0.611; /; 0.611/0.008; +0.611/0.008. 氨氮; 0; 0.101; 0; 0.101; /; 0.101/0.003; +0.101/0.003. 总氮; 0; 0.151; 0; 0.151; /; 0.151/0.013; +0.151/0.013. TP; 0; 0.013; 0; 0.013; /; 0.013/0.001; +0.013/0.001. 全厂 合计; 水量（万吨）; 1.9946; 0.770225; 0; 0.770225; /; 2.764825; 0.770225. COD; 3.364; 3.385; 0.867; 2.518; /; 5.882/0.5519; 2.518/0.153. SS; 2.2706; 2.713; 1.093; 1.62; /; 3.8906/0.0839; 1.62/0.024. 氨氮; 0.2089; 0.26; 0; 0.26; /; 0.4689/0.0278; 0.26/0.009. 总氮; 0.3109; 0.388; 0; 0.388; /; 0.6989/0.1105; 0.388/0.039. TP; 0.0306; 0.033; 0; 0.033; /; 0.0636/0.0055; 0.033/0.003. LAS; 0.0017; 0; 0; 0; /; 0.0017/0.0015; 0. 石油类; 0.0068; 0; 0; 0; /; 0.0068/0.0004; 0. 种类; 污染物名称; 原项目排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 106厂区; 有组织; 酚类; 0.0079; 0; 0; 0; /; 0.0079; 0. 甲基丙烯酸甲酯; 0.0028; 0; 0; 0; /; 0.0028; 0. 非甲烷总烃; 1.006; 0; 0; 0; /; 1.006; 0. 锡及其化合物; 0.0004; 0; 0; 0; /; 0.0004; 0. 无组织; 酚类; 0.0087; 0; 0; 0; /; 0.0087; 0. 甲基丙烯酸甲酯; 0.0032; 0; 0; 0; /; 0.0032; 0. 非甲烷总烃; 0.8154; 0; 0; 0; /; 0.8154; 0. 锡及其化合物; 0.0005; 0; 0; 0; /; 0.0005; 0. 颗粒物; 0.0061; 0; 0; 0; /; 0.0061; 0. 101厂区; 有组织; 非甲烷总烃; 0; 0.41; 0.369; 0.041; /; 0.041; +0.041. 其中; 甲醛; 0; 0.045; 0.0405; 0.0045; 0.0045; +0.0045. 颗粒物; 0; 0.068; 0.061; 0.007; /; 0.007; +0.007. 无组织; 非甲烷总烃; 0; 0.048; 0; 0.048; /; 0.048; +0.048. 其中; 甲醛; 0; 0.005; 0; 0.005; /; 0.005; +0.005. 颗粒物; 0; 0.007; 0; 0.007; /; 0.007; +0.007. 108厂区; 有组织; 非甲烷总烃; 0; 1.61; 1.449; 0.161; /; 0.161; +0.161. 颗粒物; 0; 0.278; 0.25; 0.028; /; 0.028; +0.028. 无组织; 非甲烷总烃; 0; 0.1248; 0; 0.1248; /; 0.1248; +0.1248. 颗粒物; 0; 0.019; 0; 0.019; /; 0.019; +0.019. 全厂合计; 有组织; 酚类; 0.0079; 0; 0; 0; /; 0.0079; 0. 甲基丙烯酸甲酯; 0.0028; 0; 0; 0; /; 0.0028; 0. 非甲烷总烃; 1.006; 2.02; 1.818; 0.202; /; 1.301; +0.202. 其中; 甲醛; 0; 0.045; 0.0405; 0.0045; /; 0.093; +0.0045. 颗粒物; 0; 0.346; 0.311; 0.035; /; 0.035; +0.035. 锡及其化合物; 0.0004; 0; 0; 0; /; 0.0004; 0. 无组织; 酚类; 0.0087; 0; 0; 0; /; 0.0087; 0. 甲基丙烯酸甲酯; 0.0032; 0; 0; 0; /; 0.0032; 0. 非甲烷总烃; 0.8154; 0.1728; 0; 0.1728; /; 0.9882; +0.1728. 其中; 甲醛; 0; 0.005; 0; 0.005; /; 0.005; +0.005. 颗粒物; 0.0061; 0.026; 0; 0.026; /; 0.0321; +0.026. 锡及其化合物; 0.0005; 0; 0; 0; /; 0.0005; 0. 种类; 污染物名称; 原项目处置利用量; 本项目处置利用量; “以新带老”削减量; 全厂处置利用量; 处置利用增减量. 固废; 106厂区; 废边角料; 0.09; 0; /; 0.09; 0. 废塑料; 6; 0; /; 6; 0. 废包装材料; 0.02; 0; /; 0.038; 0. 废镀膜料; 0.05; 0; /; 0.05; 0. 废膜组件; 0.5; 0; /; 0.5; 0. 废油; 0.1; 0; /; 0.12; 0. 废包装容器; 2.101; 0; /; 8.051; 0. 废棉签和无尘布; 0.012; 0; /; 1.352; 0. 废含油抹布及手套; 0.1; 0; /; 0.1; 0. 废活性炭; 5.2t/3年; 0; /; 5.2t/3年; 0. 废活性炭; 4.45; 0; /; 12.07; 0. 废硬化液; 3.25; 0; /; 3.25; 0. 废催化剂; 0.1t/3年; 0; /; 0.1t/3年; 0. 含油废金属; 0.06; 0; /; 10.06; 0. 污泥; 2; 0; /; 8.2; 0. 生活垃圾; 54; 0; /; 108; 0. 101厂区; 不合格品; 0; 2; /; 2; +2. 废金属; 0; 10; /; 10; +10. 原料废包装袋; 0; 0.006; /; 0.006; +0.006. 原料废包装; 0; 0.15; /; 0.15; +0.15. 油类废包装; 0; 0.57; /; 0.57; +0.57. 废无尘布、棉签; 0; 0.67; /; 0.67; +0.67. 切削废液; 0; 11.1; /; 11; +11.1. 废切削液; 0; 1.1; /; 1.1; +1.1. 废活性炭; 0; 5.25; /; 5.25; +5.25. 废油; 0; 6.5; /; 6.5; +6.5. 生活垃圾; 0; 12; /; 12; +12. 108厂区; 不合格品; 0; 2; /; 2; +2. 废砂; 0; 25; /; 25; +25. 原料废包装袋; 0; 0.012; /; 0.012; +0.012. 废高硼硅玻璃; 0; 0.01; /; 0.01; +0.01. 废膜组件; 0; 0.1; /; 0.1; +0.1. 收集粉尘; 0; 0.312; /; 0.312; +0.312. 金属屑; 0; 10; /; 10; +10. 废周转盘; 0; 0.1; /; 0.1; +0.1. 原料废包装; 0; 5.8; /; 5.8; +5.8. 废无尘布、棉签; 0; 0.67; /; 0.67; +0.67. 污泥; 0; 6.2; /; 6.2; +6.2. 废浓液; 0; 3; /; 3; +3. 废膜组件; 0; 0.5; /; 0.5; +0.5. 废活性炭; 0; 2.369; /; 2.369; +2.369. 废油; 0; 0.5; /; 0.5; +0.5. 生活垃圾; 0; 42; /; 42; +42. 全厂合计; 一般固废; 废边角料; 0.09; 10; /; 10.09; +10. 废塑料; 6; 0; /; 6; 0. 废包装材料; 0.02; 0.018; /; 0.038; +0.018. 废镀膜料; 0.05; 0; /; 0.05; 0. 废膜组件; 0.5; 0.1; /; 0.6; +0.1. 废砂; 0; 25; /; 25; +25. 收集粉尘; 0; 0.312; /; 0.312; +0.312. 不合格品; 0; 4; /; 4; +4. 危险废物; 废油; 0.1; 7; /; 7.1; +7. 废包装容器; 2.101; 5.95; /; 8.051; +5.95. 废棉签和无尘布; 0.012; 1.34; /; 1.352; +1.34. 废含油抹布及手套; 0.1; 0; /; 0.1; 0. 废活性炭; 5.2t/3年; 0; /; 5.2t/3年; 0. 废活性炭; 4.45; 7.62; /; 12.07; +7.62. 废硬化液; 3.25; 0; /; 3.25; 0. 废催化剂; 0.1t/3年; 0; /; 0.1t/3年; 0. 含油废金属; 0.06; 10; /; 10.06; +10. 污泥; 2; 6.2; /; 8.2; +6.2. 油类废包装; 0; 0.57; /; 0.57; +0.57. 废周转盘; 0; 0.1; /; 0.1; +0.1. 切削废液; 0; 11.1; /; 11.1; +11.1. 废切削液; 0; 1.1; /; 1.1; +1.1. 废浓液; 0; 3; /; 3; +3. 废膜组件; 0; 0.5; /; 0.05; +0.05. 生活垃圾; 54; 54; /; 108; +54. 注：上表中废水排放量A/B中A代表接管排放量，B代表尾水外排量。 废水：本项目废水最终排放总量已纳入梅村水处理厂的排污总量，可在梅村水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：本项目废气污染物排放总量在新吴区范围内平衡。 固废：零排放。 |
| --- | --- |

- 主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目租赁已建闲置厂房进行扩建，施工期的环境影响主要来源于装修和设备安装期间产生的噪声。为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： 1、合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间。 2、对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走。 3、注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。 4、建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废气 - 1.1正常工况大气污染物产生源强核算及污染治理设施 - 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 排放源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技 术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 光通讯元器件; 108厂区; CNC加工中心; FQ-04; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 10; 0.2; 管道收集，静电油雾净化器; 90; 是; 1; 0.01; 0.02; 10000; 2000. FQ-05; 非甲烷总烃; 10; 0.2; 1; 0.01; 0.02; 10000. FQ-06; 非甲烷总烃; 10; 0.2; 1; 0.01; 0.02; 10000. FQ-07; 非甲烷总烃; 10; 0.2; 1; 0.01; 0.02; 10000. FQ-08; 非甲烷总烃; 10; 0.2; 1; 0.01; 0.02; 10000. FQ-09; 非甲烷总烃; 10; 0.2; 1; 0.01; 0.02; 10000. 超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化; FQ-10; 非甲烷总烃; 有组织; 物料衡算法; 7.5; 0.41; 集气罩收集，二级活性炭吸附装置; 90; 是; 0.75; 0.009; 0.041; 12000; 4800. 喷砂; FQ-11; 颗粒物; 有组织; 物料衡算法; 10; 0.278; 管道收集，袋式除尘器; 90; 是; 1; 0.008; 0.028; 8000; 3600. 镭雕打标; 产污系数法; 集气罩收集，袋式除尘器. 通讯零部件; 101厂区; 混料; FQ-12; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 1.78; 0.068; 集气罩收集，脉冲袋式除尘器+二级活性炭吸附装置; 90; 是; 0.18; 0.0015; 0.007; 8000; 4800. 混料 注射、脱脂、擦拭; 非甲烷总烃; 产污系数法、物料衡算法; 10.7; 0.41; 脱脂、混料、注射、擦拭集气罩收集，二级活性炭吸附装置; 90; 是; 1.07; 0.0085; 0.041. 其中; 甲醛; 1.17; 0.045; 0.11; 0.0009; 0.0045. 光通讯零部件; 切削; FQ-13; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 5.2; 0.047; 搓牙设备使用集气罩，其余设备管道收集，静电油雾净化器; 90; 是; 0.52; 0.003; 0.005; 5000; 1800. 108厂区; 9、10号车间; CNC加工中心; 非甲烷总烃; 无组织; 物料衡算法; /; 0.08; /; /; /; /; 0.04; 0.08; /; 2000. 6号车间; 喷砂、镭雕打标; 颗粒物; /; 0.019; /; /; /; /; 0.0053; 0.019; /; 3600. 超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化; 非甲烷总烃; /; 0.0448; /; /; /; /; 0.009; 0.0448; /; 4800. 101厂区; 混料; 颗粒物; /; 0.007; /; /; /; /; 0.0015; 0.007; /; 4800. 非甲烷总烃; /; 0.048; /; /; /; /; 0.01; 0.048; /. 注射、脱脂、擦拭、切削. 其中; 甲醛; /; /; /; /; /; 0.001; 0.005; /. |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目为扩建项目，源强核算选择产污系数法、物料衡算法。 108厂区产品工序废气： （1）CNC加工油雾G1-1 CNC加工工序使用切削油，切削油有超强的润滑极压效果，可以有效保护刀具并延长其使用寿命，也可提高工件精密度和表面光洁度。切削油在加工过程与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发从而形成一种气溶胶物质，形成方式主要有两种：雾化和蒸发。雾化是机械能转化为液滴表面能的过程，主要是由于液体对机床系统内的固定及旋转单元的激烈撞击，被其打碎，形成细小液滴漂浮在工作环境中；蒸发的产生是由于切削区产生的热量传入，使它的温度明显高于饱和温度，在固-液接触面上就发生沸腾并产生蒸汽，这些蒸汽以空气中的小液滴为核心凝结，形成“油雾”，本报告以非甲烷总烃计。 参照文献《金属切削液油雾的形成及控制，张巍巍、裴宏杰等，2008年1月》，蒸发损耗量2%~6%，由于本项目CNC机加工中心设备密闭工作，油雾挥发较少，故取4%，本项目CNC加工工序切削油用量约32t/a，则非甲烷总烃产生量约为1.28t/a，项目共500台CNC加工设备，平均每84台CNC加工中心配备一套静电油雾净化装置，油雾（非甲烷总烃）经密闭收集至油雾净化器处理后（废气捕集率按95%计、去除效率按90%计）通过15米高排气筒排放，经过静电油雾净化装置收集的切削油回用至CNC机加工序。9号车间共设置四台静电油雾净化装置，分别对应FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07，10号车间共设置两台静电油雾净化装置，分别对应FQ-08、FQ-09，工作时间为2000h/a。 - （2）超声波清洗废气G1-2、检验废气G1-4、切削G2-1、清洗废气G2-2、G2-4、擦拭废气G2-3、FA组装固化废气G2-5、MT-FA组装固化废气G2-6 - ①超声波清洗废气G1-2：本项目使用HY-210水性脱脂剂2.5t/a，主要成分为非离子表面活性剂（脂肪醇聚氧乙烯醚）40-55%、有机助剂10-20%、防蚀剂8-12%、有机螯合剂5-13%。根据谱尼测试集团上海有限公司出具的清洗剂检测报告（编号：BRS5HXYB4228105R9-1），VOC含量为16g/L，根据MSDS报告可知密度为1.085g/cm3，该清洗剂VOC挥发量为14.75g/kg。则清洗产生非甲烷总烃0.037t/a。 ②检验废气G1-4：项目外观检查需使用酒精擦拭，该工序在常温下工作平台进行，采用具有高吸水性的棉签或无尘布进行擦拭，使用后的废棉签和无尘布进入密闭桶内贮存。酒精为易挥发物质，根据原辅料理化性质，擦拭过程产生有机废气（以非甲烷总烃计）的量按使用量80%计。本项目酒精用量为0.2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.16t/a。 ③切削G2-1：本项目MT-FA产品切割工序使用SNSCC750-1玻璃切磨专用切削液辅助玻璃切削，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——机械行业系数手册》，湿式机加工工艺挥发性有机物产污系数为5.64kg/t切削液消耗量，本项目SNSCC750-1玻璃切磨专用切削液年用量0.3t，故产生非甲烷总烃约0.002t/a。 - ④清洗废气G2-2、G2-4：本项目使用光学环保清洗剂0.28t/a，主要成分为碳酸钠10%、ETDA5%、葡萄糖酸钠15%、三乙醇胺15%，其余为水。根据深圳市八六三新材料技术有限责任公司出具的清洗剂检测报告（编号：SAC2024-20768004C），VOC含量为12g/L，根据MSDS报告可知密度为1.23~1.29g/cm3（本项目取1.23g/cm3），该清洗剂VOC挥发量为9.76g/kg。则清洗产生非甲烷总烃0.0027t/a。 - ⑤擦拭废气G2-3：本项目MT-FA产品检验工序对半成品外观检查需使用酒精（90%乙醇）擦拭，为易挥发物质，擦拭过程产生有机废气，以非甲烷总烃计。该工序在常温下工作平台进行，采用具有高吸水性的棉签或无尘布进行擦拭，使用后的废棉签和无尘布进入密闭桶内贮存。参考现有项目外观检查工序产污情况，酒精擦拭按80%挥发，其余进入废棉签和无尘布。本项目MT-FA产品检验工序酒精用量为0.3t/a，其余进入废棉签和无尘布，则非甲烷总烃产生量为0.24t/a。经工作平台上方集气罩收集。 - ⑥FA组装固化废气G2-5、MT-FA组装固化废气G2-6（MT-FA）：本项目FA组装固化工序及MT-FA组装工序使用紫外线（UV）固化胶粘剂共0.735t/a，主要成分为环氧树脂65-75%、环氧稀释剂10-30%、改性丙烯酸酯20-35%、耦联剂0.5-10%、活性稀释剂2-5%、光引发剂5-15%、助剂0.1-2%。根据通标标准技术服务有限公司广州分公司出具的紫外线固化胶黏剂检测报告（编号：CANEC24003282801），VOC含量为18g/kg，根据MSDS报告可知密度为1.06±0.05g/cm3（本项目取1.01g/cm3），该胶粘剂VOC挥发量为17.82g/kg。则胶粘剂组装固化产生非甲烷总烃共0.0131t/a。 - 以上废气经收集后均送至二级活性炭吸附装置处理(捕集效率按90%计，处理效率按90%计)，然后通过一根15米高排气筒(FQ-10)排放，工作时间为4800h/a。 （3）喷砂废气G1-3、镭雕打标废气G1-5 - 本项目为进一步提高工件表面平整光滑程度，使用喷砂机喷砂。该过程会有粉尘产生，其产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册，喷砂工艺颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目共使用钨铜、可伐合金、铜、钢、不锈钢共计93t/a，则喷砂工序颗粒物产生量为0.204t/a。工件喷砂在喷砂机内进行，工作全程密闭，通过管道进脉冲布袋除尘器处理（捕集效率按95%计，处理效率按90%计）后通过FQ-11达标有组织排放，年工作时间约4800h。 - 本项目镭雕打标过程会产生一定量的烟尘，以颗粒物计。类比《永嘉县桥头镇鼎艺激光打标厂建设项目环境影响报告表》中同类型工艺产污系数，镭雕工序颗粒物产生量约为加工原料的0.1%，本项目元件93t/a，则产生颗粒物0.093t/a。废气经集气罩收集后进布袋除尘器处理（捕集效率按90%计，处理效率按90%计），后通过FQ-11达标有组织排放，年工作时间约4800h。 101厂区产品工序废气： （1）混料G3-1、注射G3-2、脱脂G3-3、烧结G3-4（通讯零部件） ①混料G3-1、注射G3-2：本项目通讯零部件产品混料工序使用金属粉末原材料SUS304L共3t/a、金属粉末原材料SUS410L共10t/a、金属粉末原材料SUS630共3t/a、金属粉末原材料SUS316L共3t/a、金属粉末原材料可伐4J29共20t/a、金属粉末原材料(钨铜合金)共5t/a及POM共1t/a，产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——电子电气行业系数手册》，配料（混料）工艺颗粒物产污系数为6.118×100g/kg原料，本项目金属粉末原材料共计年用量44t及POM年用量1t，故产生颗粒物约0.075t/a。 混料及注射成形工艺都是在封闭机组内完成，其过程温度严格控制为150-180℃；聚甲醛分解温度为＞230℃，因此分解很少，产生的有机废气很少。混料机注射成形过程产生的非甲烷总烃产污系数参考《广州市工业挥发性有机物排放特征研究》（环境污染与防治第34卷第2期，2012年2月），塑料制品VOCs产污系数为2.9kg/t，本项目聚甲醛用量为1t/a，则产生非甲烷总烃量约为0.003t/a。 ②脱脂G3-3、烧结G3-4：参考同类型《江苏卓盈精密科技有限公司MIM（金属注射成型）智造生产项目》及《炎陵县嘉新实业有限公司年产220万件精密零部件项目环境影响评价报告》中内容，均采用聚甲醛作为MIM塑基材料，先注射成型后通过脱脂、烧结去除聚甲醛，与本项目工艺一致，本项目共使用POM塑料（聚甲醛）1t/a，脱脂过程在封闭机组内完成，在草酸催化作用下裂解率约99%，裂解后主要成分为甲醛，甲醛通过正压进入脱脂炉自带的二级燃烧室高温充分燃烧，燃烧率以95%计算，故产生甲醛约0.05t/a。 烧结工序使用真空烧结炉。脱脂未完全去除的聚甲醛约1%进入烧结工序进行脱除，烧结炉脱除效率约为99%，在高温烧结条件下大部分聚甲醛分解碳化为CO2和水，则烧结未被去除的甲醛产生量为0.0001t/a，因该股废气产排量极小，故不做定量分析，其通过真空泵排气管排出车间外。 混料废气G3-1经收集后先进进袋式除尘器（捕集效率按90%计，除尘器处理效率按90%计）处理后，再同汇入注射G3-2、脱脂G3-3一并经二级活性炭吸附装置（捕集效率按90%计，处理效率按90%计）处理，后通过FQ-12达标有组织排放，工作时间约4800h。 （2）擦拭G3-5（通讯零部件） - 本项目通讯零部件产品检验工序对成品外观检查需使用酒精（90%乙醇）擦拭，为易挥发物质，擦拭过程产生有机废气，以非甲烷总烃计。该工序在常温下工作平台进行，采用具有高吸水性的棉签或无尘布进行擦拭，使用后的废棉签和无尘布进入密闭桶内贮存。参考现有项目外观检查工序产污情况，酒精擦拭按80%挥发，其余进入废棉签和无尘布。本项通讯零部件产品检验工序酒精用量为0.5t/a，其余进入废棉签和无尘布，则非甲烷总烃产生量为0.4t/a。经工作平台上方集气罩收集，通过二级活性炭吸附装置处理（捕集效率按90%计，处理效率按90%计）后由15米高排气筒FQ-12排放，年工作时间约4800h。 - （3）切削G4-1（光通讯零部件） - 本项目光通讯零部件产品车削工序使用MP-120A非水水溶性切削液，参照文献《金属切削液油雾的形成及控制，张巍巍、裴宏杰等，2008年1月》，蒸发损耗量2%~6%，由于油雾挥发较少，故取4%，本项目切削液年用量1.3t，故产生0.052t/a非甲烷总烃，废气经设备管道收集后进静电油雾净化装置（捕集效率按90%计，处理效率按90%计），后通过FQ-13达标有组织排放，年工作时间约4800h。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1.2正常工况废气污染物排放情况 - 正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表 工序/生产线; 污染物; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 高度 （m）; 内径 （m）; 编号; 类型; 地理坐标; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. E; N. 光通讯元器件; CNC加工中心; 非甲烷总烃; 1; 0.01; 0.02; 15; 0.6; FQ-04; 一般排放口; 120.265577; 31.333108; 60; 3. 非甲烷总烃; 1; 0.01; 0.02; 15; 0.6; FQ-05; 一般排放口; 120.265555; 31.333053; 60; 3. 非甲烷总烃; 1; 0.01; 0.02; 15; 0.6; FQ-06; 一般排放口; 120.265543; 31.333008; 60; 3. 非甲烷总烃; 1; 0.01; 0.02; 15; 0.6; FQ-07; 一般排放口; 120.265521; 31.332957; 60; 3. 非甲烷总烃; 1; 0.01; 0.02; 15; 0.6; FQ-08; 一般排放口; 120.265885; 31.332968; 60; 3. 非甲烷总烃; 1; 0.01; 0.02; 15; 0.6; FQ-09; 一般排放口; 120.265853; 31.332896; 60; 3. 喷砂、镭雕打标; 颗粒物; 1; 0.008; 0.028; 15; 0.5; FQ-11; 一般排放口; 120.264775; 31.332808; 20; 1. 超声波清洗、检验; 非甲烷总烃; 0.75; 0.009; 0.041; 15; 0.6; FQ-10; 一般排放口; 120.264804; 31.332883; 60; 3. MT-FA; 切削、清洗、擦拭、组装固化. 通讯零部件; 混料; 颗粒物; 0.18; 0.0015; 0.007; 15; 0.5; FQ-12; 一般排放口; 120.264103; 31.332768; 20; /. 非甲烷总烃; 1.07; 0.0085; 0.041; 60; /. 注射、脱脂、擦拭. 其中; 甲醛; 0.11; 0.0009; 0.0045; 5; /. 光通讯零部件; 切削; 非甲烷总烃; 0.52; 0.003; 0.005; 15; 0.4; FQ-13; 一般排放口; 120.264085; 31.332589; 60; 3. 由上表可知：本项目在正常工况下，光通讯元器件、MT-FA、通讯零部件、光通讯零部件产品生产工艺有组织排放的颗粒物及非甲烷总烃的排放浓度、排放速率满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相应塑料粒子对应的排放限值。 全厂有组织大气污染物有组织排放情况见下表： - 全厂有组织大气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 治理设施; 处理效率; 风量（Nm3/h）; 年运行时间（h/a）; 排放口; 执行标准; 排放量（t/a）. 106厂区; 注塑、试模; 酚类; 二级活性炭吸附装置; 90; 3500; 3600; FQ-01; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 酚类：0.0079 甲基丙烯酸甲酯：0.0028 非甲烷总烃：0.0196. 甲基丙烯酸甲酯. 非甲烷总烃. 外观检查、移印机维护、硬化、烘烤、印刷、焊接、移印; 非甲烷总烃; 初效和中效过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 92; 3500; 硬化烘烤工序：6000其余工序：600; FQ-02; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）; 非甲烷总烃：0.9616 锡及其化合物：0.0004. 锡及其化合物; 92. 组装、外观检查; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 90; 5000; 600; FQ-03; 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）; 非甲烷总烃：0.0248. 108厂区; CNC加工中心; 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 90; 10000; 2000; FQ-04; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 非甲烷总烃：0.02. 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 90; 10000; 2000; FQ-05; 非甲烷总烃：0.02. 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 90; 10000; 2000; FQ-06; 非甲烷总烃：0.02. 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 90; 10000; 2000; FQ-07; 非甲烷总烃：0.02. 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 90; 10000; 2000; FQ-08; 非甲烷总烃：0.02. 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 90; 10000; 2000; FQ-09; 非甲烷总烃：0.02. 超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 90; 12000; 4800; FQ-10; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 非甲烷总烃：0.041. 喷砂、镭雕打标; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 90; 8000; 3600; FQ-11; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 颗粒物：0.028. 101厂区; 混料; 颗粒物、非甲烷总烃; 脉冲袋式除尘器+二级活性炭吸附装置; 90; 8000; 4800; FQ-12; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 颗粒物：0.007 非甲烷总烃：0.041 （其中甲醛0.0045）. 混料、注射、脱脂、擦拭; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 90; 4800. 切削; 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 90; 5000; 1800; FQ-13; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 非甲烷总烃：0.005. 注：年运行时间为该套废气治理设施的运行时间 - 正常工况本项目大气污染物无组织排放情况一览表 生产设施/无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 效率; 排放量 （t/a）; 排放标准. 厂界浓度限值（mg/m3）; 车间边界浓度限值（mg/m3）. 108厂区; 9、10号车间; CNC加工中心; 非甲烷总烃; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; /; 0.08; 4; 监控点处1h平均浓度值：6 监控点处任意一次浓度值：20. 6号车间; 喷砂、镭雕打标; 颗粒物; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; /; 0.019; 0.5; /. 超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化; 非甲烷总烃; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; /; 0.0448; 4; 监控点处1h平均浓度值：6 监控点处任意一次浓度值：20. 101厂区; 混料; 颗粒物; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; /; 0.007; 0.5; /. 非甲烷总烃; /; 0.048（其中甲醛0.005）; 4; 监控点处1h平均浓度值：6 监控点处任意一次浓度值：20. 注射、脱脂、擦拭、切削; 非甲烷总烃; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; /; 4; 监控点处1h平均浓度值：6 监控点处任意一次浓度值：20. 甲醛; /; /. - 本项目无组织排放废气（面源）参数调查清单 名称; 面源起点经纬度/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 速率（kg/h）. E; N. 108厂区; 9、10号车间; 120.265564; 31.332907; 8; 90; 75; 30; 2000; 正常; 非甲烷总烃; 0.04. 6号车间; 120.264617; 31.332773; 6; 75; 40; 30; 4800; 正常; 颗粒物; 0.0053. 非甲烷总烃; 0.009. 101厂区; 120.263939; 31.332578; 6; 80; 35; 30; 4800; 正常; 颗粒物; 0.0015. 非甲烷总烃; 0.01. 其中; 甲醛; 0.001. - 全厂大气污染物无组织产生及排放情况一览表 面源; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源尺寸. 长度(m）; 宽度（m）; 高度(m). 106厂区; 注塑车间; 酚类; 0.0087; 0; 0.0087; 0.0024; 80; 65; 3. 甲基丙烯酸甲酯; 0.0032; 0; 0.0032; 0.0009. 非甲烷总烃; 0.0218; 0; 0.0218; 0.0061. 颗粒物; 0.0057; 0.0049; 0.0008; 0.0002. 厂房2; 非甲烷总烃; 0.7661; 0; 0.7661; 0.1227; 80; 47; 6. 锡及其化合物; 0.0005; 0; 0.0005; 0.0001. 颗粒物; 0.0365; 0.0312; 0.0053; 0.0009. 厂房1; 非甲烷总烃; 0.0275; 0; 0.0275; 0.0458; 80; 35; 6. 108厂区; 9、10号车间; 非甲烷总烃; 0.08; 0; 0.08; 0.04; 90; 75; 8. 6号车间; 颗粒物; 0.019; 0; 0.019; 0.0053; 38; 74; 6. 非甲烷总烃; 0.0448; 0; 0.0448; 0.009. 101厂区; 颗粒物; 0.007; 0; 0.007; 0.0015; 35; 80; 6. 非甲烷总烃; 0.048; 0; 0.048; 0.01. 其中; 甲醛; 0.005; 0; 0.005; 0.001. 1.3本项目大气污染防治措施有效性分析 - 本项目大气污染物防治方案 - 图4-1 本项目101厂区废气污染物治理方案示意图 - 图4-2 本项目108厂区废气污染物治理方案示意图 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 污染治理措施简述 静电油雾净化装置：静电油雾分离器采用机械分离和静电净化技术。机械分离是使含油雾的气体与特制的挡板滤网撞击或者急剧的改变气流方向，利用惯性力分离并捕集油气，将进入净化设备的含油气体中的大颗粒油滴或水滴过滤。它用于油雾净化设备静电场的前级除油气，能去除5-20μm以上的粗微尘。静电沉积技术是利用电力进行收集油雾的装置，它涉及到电晕放电、气体电离和油雾尘粒荷电、荷电油雾尘粒的迁移与捕集、油雾清除等过程。油雾净化设备工作原理是，在油雾净化设备中的电场箱中，两个曲率半径相差很大的金属阳极和阴极上，通以高压直流电，在两极间维持一个足以使气体电离的静电场，气体电离后所产生的电子、阴离子或阳离子附着在通过电场的油雾尘粒上，使油雾尘粒带电。荷电油雾尘粒在电场力的作用下，便向极性相反的电极运动，从而沉积在集尘电极上，凝聚成油滴和水滴，从而使油、水和气体分离。附着在集尘电极板上的乳化液和水分，因重力作用流到油雾净化设备下部的集油槽内。整体设备操作简单，只需起动排风设备就处于工作状态。静电油雾分离器是一种广泛应用于机械加工、热处理等各种油雾的收集处理，技术成熟可靠，运行稳定，操作简单，体积小占地少，设备净化率高，安装方便，运行成本低，去除效率高达95%以上，本项目按90%计。本项目采取JZ系列油烟净化器为二段式静电吸附性，故CNC加工工序产生的油雾废气采用静电油雾分离器处理可行。 - 图4-2 静电油雾分离器净化原理示意图 - 二级活性炭：二级活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭是一 种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。活性炭吸附装置结构与性能见下表。 - 活性炭装置(二级）技术性能一览表 - 序号; - 项目; - 活性炭吸附装置参数. - 1; - 风机风量（m3/h）; - 8000~15000. - 2; - 碘值; - ≥800. - 3; - 活性炭类型; - 颗粒活性炭. - 4; 灰份（%）; ≤15. - 5; 水份（%）; <10. - 6; - 填充量（t）; - 2-2.2. - 7; - 装置数量（套）; - 2. - 8; 着火点（℃）; ≥400. - 9; 耐磨强度（%）; ≥90. - 10; - 更换时间; - 6个月. - 脉冲袋式除尘器：脉冲布袋除尘器主要由上箱体(净气室)、中箱体(尘气室)、灰斗、脉冲清灰系统、滤袋、滤袋骨架、进出风口、压差计、检修人孔、卸灰装置、和PLC控制仪等组成。其工作原理为：脉冲布袋除尘器在风机动力的牵引下，除尘器内部、除尘管道及除尘罩口处形成负压环境，使粉尘在压差作用下进入除尘器，气流通过除尘滤袋过滤，粉尘被截留在布袋表而，通过PLC控制仪有规律地向脉冲阀输入脉冲信号，压缩气体的高压风将粘附在滤袋表而的粉尘喷吹下来收集到积灰斗内，从而达到同收粉尘的目的，处理后的干净气体经除尘风机从烟囱排出。 - 脉冲袋式除尘器技术性能一览表 - 序号; - 项目; - 装置参数. - 1; - 脉冲袋式除尘器; - 尺寸：1500*1500*4500mm - 材质：Q235 - 板材厚度：3mm - 布袋材质：涤纶针刺毡 - 布袋数量：64条 - 电磁阀数量：8个 - 泄爆片：300*300*1套 - 翻板阀：300*300*1套 - 带爬梯护栏. - 2; - 风机; - 型号：4-72-4.5A - 风量：5712-10562m3/h - 风压：2554-1673pa - 功率：7.5KW. - 废气收集效率可达性分析 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风量的计算公式，本报告按照顶部吸风罩的公式和参数计算废气量，具体如下： （公式4-1） 其中： Q--排风罩的排风量，单位为m3/s； F--罩口面积，单位为m2； V—平均风速，单位为m/s； 罩口平均风速参考化学工业出版社《三废处理工程技术手册》（废气卷）：0.5~1.0m/s，管道风速根据《环保设备设计手册—大气污染控制设备》（周兴求主编，化学工业出版社）：干管6~14m/s、支管2~8m/s。 清洗、检验、镭雕打标、部分切削、擦拭、组装、搓牙机、混料、注射、脱脂、工序设备及工位均布置于车间内，均拟设置上吸式矩形集气罩收集，CNC加工中心、喷砂、部分切削及固化烘箱密闭，拟通过管道收集。 - 图4-3 上吸式集气罩示意图 本项目风量计算明细见下表。 - 101厂区废气处理装置风量计算表 车间; 点位; 集气罩/管道数量; 集气罩/管道尺寸（mm）; 风速（m/s）; 风量理论值（m3/h）; 总风量（m3/h）; 设计总风量（m3/h）; 收集方式; 排气筒; 是否满足要求. 101厂区; 混料设备; 以设备台数计1; 600*600; 0.5; 648; 7246.9; 8000; 集气罩; FQ-12; 满足. 注射设备; 以设备台数计6; 600*600; 0.5; 3888; 集气罩. 脱脂设备; 以设备台数计2; 800*800; 0.5; 2304; 集气罩. 擦拭工作台; 以工作台个数计20; Φ120; 0.5; 406.9; 集气罩. 切削设备; 以设备台数计21; Φ80; 4; 1519.3; 4759.3; 5000; 集气管道; FQ-13; 满足. 以设备台数计5（搓牙机）; 600*600; 0.5; 3240; 集气罩. - 108厂区废气处理装置风量计算表 车间; 点位; 集气罩/管道数量; 集气罩/管道尺寸（mm）; 风速（m/s）; 风量理论值（m3/h）; 总风量（m3/h）; 设计总风量（m3/h）; 收集方式; 排气筒; 是否满足要求. 108厂区9、10号车间; CVC加工中心; 以设备台数计83; Φ100; 4; 9382.32; 9382.32; 10000; 密闭收集; FQ-04; 满足. 以设备台数计83; Φ100; 4; 9382.32; 9382.32; 10000; 密闭收集; FQ-05; 满足. 以设备台数计83; Φ100; 4; 9382.32; 9382.32; 10000; 密闭收集; FQ-06; 满足. 以设备台数计83; Φ100; 4; 9382.32; 9382.32; 10000; 密闭收集; FQ-07; 满足. 以设备台数计83; Φ100; 4; 9382.32; 9382.32; 10000; 密闭收集; FQ-08; 满足. 以设备台数计85; Φ100; 4; 9608.4; 9608.4; 10000; 密闭收集; FQ-09; 满足. 108厂区6号车间; 超声波清洗设备; 以设备台数计5; 800*500; 0.5; 3600; 11483.75; 12000; 集气罩; FQ-10; 满足. 检验工作台; 以工作台个数计30; Φ180; 0.5; 610.4; 集气罩; 满足. 切削设备; 以设备台数计25; 300*300; 0.5; 4050; 集气罩; 满足. 清洗设备; 以设备台数计2; 900*400; 0.5; 1296; 集气罩; 满足. 擦拭工作台; 以工作台个数计30; Φ120; 0.5; 610.4; 集气罩; 满足. 组装工作台; 以工作台个数计30; Φ120; 0.5; 610.4; 集气罩; 满足. 固化烤箱; 以设备台数计5; φ100; 5; 706.5; 密闭收集; 满足. 喷砂设备; 以设备台数计5; Φ180; 5; 2289.06; 5745.06; 8000; 密闭收集; FQ-11; 满足. 镭雕打标设备; 以设备台数计3; 800*800; 0.5; 3456; 集气罩. 据上表，本项目设计总风量满足要求，集气罩捕集率可以达到90%，密闭收集捕集率可以达到95%以上。 - 废气治理措施有效性分析 油雾净化装置：油雾被吸入以后先经过前置过滤器处理，大颗粒的油雾会被拦截从回油管流出。小颗粒的油雾则会被赋予一层电离子层，在电场因为正负离子的作用被全部吸附在电场上，最后还有的油雾则会被后置过滤器拦截处理，从而排出洁净空气，油雾净化器非甲烷总烃除尘效率可达90%以上。参考《排污许可证申请与核发技术规范-汽车制造业》，湿式机械加工废气非甲烷总烃推荐的污染防治可行技术为静电净化，项目CNC加工中心属于湿式机械加工，生废气污染因子为非甲烷总烃，使用油雾净化器属于可行技术。油雾净化器主要是对机加工过程产生的油雾进行净化，根据类比调查，净化效率大于99%，参照《无锡通祥防火卷帘有限公司年产6万m2防火卷帘门项目》等同类型机加工项目，本项目取90%可行。 二级活性炭工程实例：参照同类活性炭吸附装置处理有机废气非甲烷总烃的工程实例，如《无锡养乐多乳品有限公司活菌型乳酸菌饮品扩产技改项目（第三阶段日产180万瓶原味活菌型乳酸菌饮品、日产90万瓶低糖活菌型乳酸菌饮品）》监测报告（苏州科星环境检测有限公司2017974号），其中非甲烷总烃产生浓度为231-333mg/m3，经活性炭处理装置处理后，排放浓度为6.23-8.02mg/m3，去除效率达97.5-98.6%，由此可见，活性炭吸附装置处理非甲烷总烃去除效率达90%是可行的。 脉冲袋式除尘器：参考同类型袋式除尘器处理颗粒物的工程实例，如《灯塔市中邦防水材料厂新建防水卷材及无纺布项目竣工环境保护验收报告表》 （LCK20220003）的监测数据，其中颗粒物产生浓度1288-1486mg/m3，经布袋除尘器处理后，排放浓度为12.6-13.2mg/m3，去除效率达99.03-99.13%，由此可见，脉冲袋式除尘器处理颗粒物去除效率达90%是可行的。 （5）排气筒设置的合理性分析 本项目设置10个排气筒，均为15米，排气筒的高度设置满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关要求。 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右”的技术要求。考虑本项目废气有机废气排放，采用PP材料的排气筒，控制出口流速<20m/s，排气筒整体设置合理。 本项目废气措施可行性对照见下表： - 本项目废气治理措施可行性技术对照一览表 产生点; 污染物; 治理措施; 推荐技术; 是否为可行技术; 判定依据. CNC加工中心; 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 有机废气处理系统：活性炭吸附法、燃烧法、其他; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）. 超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 有机废气处理系统：活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法、其他; 是. 喷砂、镭雕打标; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 含尘废气处理系统：袋式除尘法、其他; 是. 混料; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 含尘废气处理系统：袋式除尘法、其他; 是. 混料、注射、脱脂、擦拭; 非甲烷总烃 （含甲醛）; 二级活性炭吸附装置; 有机废气处理系统：活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法、其他; 是. 切削; 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 有机废气处理系统：活性炭吸附法、燃烧法、其他; 是. 1.4卫生防护距离测算 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），建议设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 - 建设项目大气有害物质等标排放量计算结果表 产污位置; 污染物名称; Qc排放速率; Cm小时标准浓度; Qc/Cm. kg/h; mg/m3; /. 108厂区9、10号车间; 非甲烷总烃; 0.04; 2; 0.02. 108厂区6号车间; 颗粒物; 0.0053; 0.45; 0.012. 非甲烷总烃; 0.009; 2; 0.0045. 101厂区; 颗粒物; 0.0015; 0.45; 0.003. 非甲烷总烃; 0.01; 2; 0.005. 甲醛; 0.001; 0.05; 0.02. 根据上表可知，108厂区9、10号车间非甲烷总烃为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值； 108厂区6号车间两种污染物的等标排放量相差37.5%＞10%，优先选择颗粒物为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值； 101厂区两种污染物的等标排放量相差25%＞10%，故选择甲醛为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值； 本项目无组织排放废气其排放源强及卫生防护距离计算情况见下表。 - 卫生防护距离一览表 污染源位置; 污染物名称; Qc (kg/h); Cm (mg/Nm3); A; B; C; D; r(m); 卫生防护距离(m). L计(m); L. 108厂区9、10号车间; 非甲烷总烃; 0.0065; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 40.4; 0.039; 50. 108厂区6号车间; 颗粒物; 0.0089; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 30.9; 0.211; 50. 101厂区; 甲醛; 0.001; 0.05; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 29.85; 0.577; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的规定，如初值小于50m，卫生防护距离最终取值50m。 根据卫生防护距离的级差原则及上表计算，本项目108厂区9、10号车间卫生防护距离为生产车间外周边50米范围；108厂区6号车间卫生防护距离为生产车间周边50米范围，101厂区卫生防护距离为生产车间周边50米范围。 综上，本项目建成后，本项目卫生防护距离推荐值范围内无环境敏感目标。 经分析评价，本项目废气处理工艺技术经济可行，污染物均能达标排放。对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级，且本项目卫生防护距离推荐值范围内无环境敏感目标，大气环境影响可接受。 2.5本项目大气污染物自行监测要求 本项目非甲烷总烃及甲醛监测频率参考《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），颗粒物监测频率参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气污染物自行监测要求如下表4-16： - 本项目大气污染物自行监测要求 类别; 厂区; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 108厂区9、10号车间; 有组织; FQ-04; 非甲烷总烃; 1次/年. FQ-05; 非甲烷总烃; 1次/年. FQ-06; 非甲烷总烃; 1次/年. FQ-07; 非甲烷总烃; 1次/年. FQ-08; 非甲烷总烃; 1次/年. FQ-09; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 108厂区6号车间; 有组织; FQ-10; 非甲烷总烃; 1次/年. FQ-11; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 101厂区; 有组织; FQ-12; 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛; 1次/年. FQ-13; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 甲醛; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 2.6非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照静电油雾净化装置、二级活性炭吸附装置、脉冲袋式除尘器去除效率0%计，排放时间按照1小时/次计，非正常工况最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表4-17。 - 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故 原因; 污染物排放量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ-04; 非甲烷总烃; 废气处理效率0%; 0.0001; 0.01; 1; 60; 3. FQ-05; 非甲烷总烃; 0.0001; 0.01; 1; 60; 3. FQ-06; 非甲烷总烃; 0.0001; 0.01; 1; 60; 3. FQ-07; 非甲烷总烃; 0.0001; 0.01; 1; 60; 3. FQ-08; 非甲烷总烃; 0.0001; 0.01; 1; 60; 3. FQ-09; 非甲烷总烃; 0.0001; 0.01; 1; 60; 3. FQ-10; 非甲烷总烃; 0.00009; 0.0075; 1; 60; 3. FQ-11; 颗粒物; 0.00008; 0.01; 1; 20; 1. FQ-12; 颗粒物; 0.00001; 0.00125; 1; 20; 1. 非甲烷总烃; 0.00009; 0.01125; 1; 60; /. 其中; 甲醛; 0.000009; 0.001125; 1; 5; /. FQ-13; 非甲烷总烃; 0.00003; 0.006; 1; 20; 1. 由上表可知：本项目非正常工况下FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09、FQ-10、FQ-13有组织排放的非甲烷总烃、甲醛及颗粒物排放浓度能满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值。FQ-12有组织排放的甲醛及非甲烷总烃排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准，建设单位仍需要加强废气治理设施的管理和维护，避免非正常工况的发生或减少非正常工况的持续时间。 - 废水 2.1废水来源及产生源强 本项目新增废水主要为生活用水及纯水制备弃水。 (1)生活污水 本项目101厂区新增生活污水1440t/a，污染物产生浓度分别为COD500mg/L、SS400mg/L、氨氮40mg/L、总磷5.0mg/L、总氮60mg/L。 本项目108厂区9、10号车间新增生活污水2520t/a，污染物产生浓度分别为COD500mg/L、SS400mg/L、氨氮40mg/L、总磷5.0mg/L、总氮60mg/L。 本项目108厂区6号车间新增生活污水2520t/a，污染物产生浓度分别为COD500mg/L、SS400mg/L、氨氮40mg/L、总磷5.0mg/L、总氮60mg/L。 (2)纯水制备废水 本项目纯水制备废水70.25t/a，不添加任何化学试剂，纯水制备废水水质较清洁，污染物产生浓度分别为COD100mg/L、SS80mg/L。 - 冷却废水 本项目101厂区新增冷却废水1152t/a，污染物产生浓度分别为COD70mg/L、SS50mg/L。 - 清洗废水 本项目光通讯元器件及MT-FA产品清洗产生清洗废水共616.54t/a，根据建设单位模拟的水样委托江苏微谱检测技术有限公司对水样进行检测（编号为：SUA05-24110602-JC-01），废水处理设施厂商考虑到分析检测的差异，做适当调整后。污染物产生浓度分别为pH8-10、CODcr2500mg/L、SS400mg/L、氨氮35mg/L、总磷1.5mg/L、总氮100mg/L、石油类2mg/L。 本项目新增废水产生及污染防治措施情况见表4-17、4-18。 - 101厂区新增水污染物产生及污染防治措施情况表 废水类别; 废水量(t/a); 污染物; 产生源强; 污染治理设施. 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术. 生活 污水; 101厂区; 1440; pH; 6-9(无量纲); 厌氧生化; 化粪池; /; 是. COD; 500; 0.720; 25%. SS; 400; 0.576; 40%. 氨氮; 40; 0.058; /. 总氮; 60; 0.086; /. 总磷; 5; 0.007; /. 生产废水; 1152; COD; 120; 0.138; /; /; /; /. SS; 100; 0.115; /. - 108厂区新增水污染物产生及污染防治措施情况表 废水类别; 废水量(t/a); 污染物; 产生源强; 污染治理设施. 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术. 生活污水; 9、10号车间; 2520; pH; 6-9(无量纲); 厌氧生化; /; /; 是. COD; 500; 1.260; 25%. SS; 400; 1.008; 40%. 氨氮; 40; 0.101; /. 总氮; 60; 0.151; /. 总磷; 5; 0.013; /; 是. 6号车间; 2520; pH; 6-9(无量纲); 厌氧生化; /. COD; 500; 1.260; 25%. SS; 400; 1.008; 40%. 氨氮; 40; 0.101; /. 总氮; 60; 0.151; /. 总磷; 5; 0.013; /. 生 产 废 水; 6号车间; 纯水制备废水; 70.25; pH; 6-9(无量纲); /; /; /. COD; 100; 0.007. SS; 80; 0.006. 超声波清洗、清洗废水; 616.54; pH; 8-10; /; 调节池→混凝气浮→A/O-MBR系统→UF系统→RO系统; 蒸发 设施200kg/h; 32%; 是. COD; 2500; 1.541; 99.6%. SS; 400; 0.004; 99.7%. 氨氮; 35; 0.00001; 94.3%. 总氮; 100; 0.062; 97.8%. 总磷; 1.5; 0.001; 85.3%. 石油类; 2; 0.001; 89.5%. 2.2废水污染物排放情况 本项目新增废水污染物排放情况见下表。 - 101厂区新增水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 (t/a); 污染物种类; 污染物排放源强. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活 污水; 101厂区 （WS-003）; 1440; pH; 6-9(无量纲). COD; 375; 0.54. SS; 240; 0.346. 氨氮; 40; 0.058. 总氮; 60; 0.086. 总磷; 5; 0.007. 冷却 废水; 1152; COD; 70; 0.081. SS; 50; 0.058. - 108厂区新增水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 (t/a); 污染物种类; 污染物排放源强. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 9、10号车间 （WS-004）; 2520; pH; 6-9(无量纲). COD; 375; 0.945. SS; 240; 0.605. 氨氮; 40; 0.101. 总氮; 60; 0.151. 总磷; 5; 0.013. 6号车间 （WS-005）; 2520; pH; 6-9(无量纲). COD; 375; 0.945. SS; 240; 0.605. 氨氮; 40; 0.101. 总氮; 60; 0.151. 总磷; 5; 0.013. 纯水制备 废水; 70.25; pH; 6-9(无量纲). COD; 100; 0.007. SS; 80; 0.006. 本项目建成后，全厂废水污染物排放情况4-22。 - 全厂废水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 106厂区; 清洗 废水; 7560; pH值; 7~8; /; 直接排放 □ 间接排放 √; 梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS- 002; 含氮废水排口; 一般排口; E：120°27′ 0.01″ N：31°33′ 16.87″. COD; 81; 0.6124. SS; 8.64; 0.0653. 氨氮; 0.85; 0.0064. 总氮; 1.275; 0.0096. LAS; 0.225; 0.0017. 石油类; 0.9; 0.0068. 生活污水、冷却废水、制纯废水; 11378; COD; 207.875; 2.3652; 直接排放 □ 间接排放 √; 梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS- 001; 生活污水排口; 一般排口; E：120°27′ 0.38″ N：31°33′ 17.75″. SS; 176.78; 2.0144. 氨氮; 15.688; 0.1785. 总氮; 23.528; 0.2677. 总磷; 2.355; 0.0268. 制纯废水; 360; COD、SS; /; /; 无; 回用; /; /; /; /; /. 101厂区; 生活 污水、冷却废水; 2592; pH; 6-9; /; 直接排放 □ 间接排放 √; 梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS- 003; 生活污水排口; 一般排口; E：120°26′ 40.63″ N：31°33′ 28.18″. COD; 331; 0.858. SS; 266.5; 0.691. 氨氮; 40; 0.058. 总氮; 60; 0.086. 总磷; 5; 0.007. 108厂区; 生活 污水; 2520; pH; 6-9; /; 直接排放 □ 间接排放 √; 梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS- 004; 生活污水排口; 一般排口; E：120°26′ 50.18″ N：31°33′ 25.75″. COD; 375; 0.945. SS; 240; 0.605. 氨氮; 40; 0.101. 总氮; 60; 0.151. 总磷; 5; 0.013. 生活污水、制纯废水; 2590.25; pH; 6-9; /; 直接排放 □ 间接排放 √; 梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS- 005; 生活污水排口; 一般排口; E：120°26′ 53.84″ N：31°33′ 32.66″. COD; 367.5; 0.952. SS; 236; 0.611. 氨氮; 35.5; 0.101. 总氮; 53; 0.151. 总磷; 4.7; 0.013. 超声波清洗、清洗废水; 616.54; pH; /; /; 无; 处理后回用; /; /; /; /; /. COD. SS. 氨氮. 总氮. 总磷. 石油类. 本项目建成后全厂废水产生量共26941.3t/a，106厂区接管口COD、SS、NH3-N、总磷、总氮、LAS、石油类浓度均能达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放（电子终端产品）标准。101及108厂区接管口COD、SS、NH3-N、总磷、总氮浓度均能达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放（显示器件及光电子器件）标准。 2.3废水治理措施及可行性分析 （1）废水处理概况 ①废水处理总体情况 本项目生活污水经化粪池预处理后和制纯废水一起接管梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。 本项目光通讯元器件超声波清洗工序及MT-FA清洗工序产生综合清洗废水，生产工段产生的清洗废水，重力排放进入污水处理站集水池。处理流程主要为调节池→混凝气浮→A/O-MBR系统→UF系统→RO系统。 ②废水收集情况 本项目排水采用雨污分流制。101厂区及108厂区6、9、10厂房雨水最终排入园区雨水管网。车间内设置生产废水收集管道系统，对清洗废水进行收集，用泵提升到废水处理设施。 - 清洗废水处理系统工艺流程 本项目废水处理系统工艺流程如下图： 图4-4 本项目生产废水处理工艺流程图 工艺原理简介： 本项目光通讯元器件超声波清洗工序及MT-FA清洗工序产生综合清洗废水，生产工段产生的清洗废水，重力排放进入污水处理站集水池。集水池内的废水由提升泵通过液位控制系统提升至组合气浮混凝反应池，利用机械搅拌搅动混流，将各类药剂通过计量泵精确加入，经过加药并充分混凝的废水进入组合气浮上浮段，废水中少量颗粒物、总氮、石油类等污染物，将在混凝阶段通过化学絮凝反应作用，部分生成絮状体。在气浮上浮段，由微细气泡表面张力将废水中颗粒物系统进行浮选，清水通过水泵泵入后续生化处理单元再处理。气浮浮泥进入污泥池。废水再进入A/O-MBR系统。 A/O-MBR系统：本工程采用A/O-MBR废水处理系统，以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥（MLSS）浓度可提升至8000~10,000mg/L，甚至更高；污泥龄(SRT)可延长至30天以上。膜生物反应器因其有效的截留作用，可保留世代周期较长的微生物，可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效果明显，对深度除磷脱氮提供可能。 考虑到RO系统运行的稳定性，MBR出水箱后端设置UF系统，以确保RO进水的水质条件和RO系统的使用寿命。 UF系统：超滤是利用多空材料的拦截能力，以武力截留的方式去除废水中一定大小的杂质颗粒。在压力驱动下，溶液中水、有机低分子、无机离子等尺寸代销的物质可用过纤维壁上的微孔到达膜的另一侧，溶液中菌体、胶体、颗粒物、有机大分子等大尺寸物质则不能透过纤维壁而被截留，从而达到筛分溶液中不同组分的目的。MBR膜处理出水进入中间水箱，由超滤进水泵抽吸进入超滤单元处理。 超滤出水进入超滤水箱，由RO泵通过液位控制，废水由超滤水箱进入RO膜处理系统深度处理。 RO膜处理系统：RO反渗透技术是当今最先进和最节能有效的膜分离技术。反渗透膜原理是在高于溶液渗透压的作用下，依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于反渗透膜的膜孔径非常小（仅为10A左右），因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等（去除率高达97－98％）。系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。 反渗透是目前最微细的过滤系统。反渗透膜可阻挡所有溶解的无机分子以及任何相对分子质量大于100的有机物，水分子可自由通过薄膜成为纯化之产物。溶盐的脱盐率为95%，甚至可达到99%。 RO出水进入回用水供水系统回用水箱；超滤反冲水、RO浓水回处理系统原水池进行再处理，RO浓水视盐度积累，定期排入蒸发系统蒸发浓缩，蒸发后冷凝水视水质情况直接回用或再进入调节池处理。 本项目清洗废水处理系统设计指标详见下表。 - 本项目生产废水处理系统设计指标一览表 序号; 设备名称; 处理水量 （t/h）; 参数. 1; 组合气浮; 1.5~2; 尺寸：2200*700*1600 碳钢防腐 溶气水量：0.6~1.0m3/h 总功率：3.73KW，带沉淀. 2; A/O-MBR设备; 0.5; 尺寸：2250*1000*2000 碳钢防腐 连续运行 HRT：54Hr 高度2m A段1.5m3，O段3.0m3. 3; MBR平板膜; 0.5; 尺寸：550*1000*1500mm*1组 SUS304膜架 PVDF膜片: 单片膜面积：1.0m2 50片/组 单组出水量：12m3/D 平均膜孔径：0.1μm. 4; UF系统; 1; 尺寸：1000*2000*1800 SUS304膜架,FRP膜壳 AQ-90*3支 进水：1t/a 保守产水率90%. 5; RO设备; 1; 尺寸：1000*2000*1800 SUS304膜架，FRP膜壳 抗污染RO膜： 4040*6支,保守产水率50%。. 6; 蒸发设备; 200kg/h; 双效蒸发器 加热器换热面积各级5m2、 蒸发器蒸发室各级0.5m2、 冷凝水收集罐100L， 气液分离器20L， 冷却塔30t/h 材质SUS316+钛材。. 由上表可知：本项目生产废水处理系统各工艺段设计处理能力满足实际产生废水量的处理负荷要求，故处理设施规模设计合理可行。 （3）废水工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020）中附录A废水污染防治可行技术参考表表A.1污水处理可行性技术参照表，结合本项目拟采用的废水处理工艺，对照分析情况见表4-24。 - 本项目废水防治可行技术参考表 废水名称; 主要污染物项目; 可行技术; 本项目. 生产类排污单位废水; 清洗废水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、LAS、石油类; 预处理：调节、隔油沉淀气浮中和吸附； 生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池； 深度处理及回用：混凝沉淀、沉淀、过滤、反硝化、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、超滤、反渗透、电渗析、离子交换。; 调节、混凝、A/O-MBR、UF系统、RO系统. 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池; 化粪池. 根据工程设计单位提供的清洗废水处理工艺的设计处理效果，本项目清洗废水处理系统各工段进水和出水水质情况详见下表： - 本项目废水防治可行技术参考表 处理单元; 指标; 进水浓度（mg/L）; 出水浓度（mg/L）; 去除率; 排放标准（mg/L）. 调节池; pH（无量纲）; 8~10; 9.0; /; /. COD; ≤2500; 2300; 10%; /. SS; ≤400; 360; 10%; /. 氨氮; ≤35; 35; 0%; /. 总氮; ≤100; 90; 10%; /. 总磷; ≤1.5; 1.4; 10%; /. 石油类; ≤2; 2; 0%; /. 混凝气浮; pH（无量纲）; 9; 7.5; /; /. COD; 2300; 575; 75%; /. SS; 360; 54; 85%; /. 氨氮; 35; 19; 45%; /. 总氮; 90; 36; 60%; /. 总磷; 1.4; 1.1; 20%; /. 石油类; 2; 0.6; 60%; /. A/O-MBR; pH（无量纲）; 7.5; 7.0; /; /. COD; 575; 201; 65%; /. SS; 54; 22; 60%; /. 氨氮; 19; 6.65; 65%; /. 总氮; 36; 22; 40%; /. 总磷; 1.1; 0.44; 60%; /. 石油类; 0.6; 0.42; 30%; /. UF+RO; pH（无量纲）; 7.0; 6.8; /; 6.0-9.0/. COD; 201; 10; 95%; ≤50. SS; 22; 1.1; 95%; -. 氨氮; 6.65; 2; 70%; ≤5. 总氮; 22; 2.2; 90%; ≤15. 总磷; 0.44; 0.22; 50%; ≤0.5. 石油类; 0.42; 0.21; 50%; ≤1. 根据上表，本项目废水经处理后，COD、SS、NH3-N、总磷、总氮、石油类浓度均能达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中标准。本项目拟采用的废水处理工艺均属于电子工业较为常用的方法，技术成熟、可靠。因此，本项目拟实施的废水处理工艺可行。 2.4废水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 本项目属于无锡市梅村水处理厂的服务范围内，梅村水处理厂现有一期处理规模为3.0×104m3/d，已于2004年6月建成投产，2008年6月按市政府要求完成该工程的升级提标，采用A2/O-SBR+滤布滤池工艺。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2009年投产运行。三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2012年投产运行；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d，于2013年投产运行。四期扩建工程一阶段采用MSBR+滤布滤池+超滤工艺，处理规模2.5×104m3/d，于2017年投产运行；四期二阶段工程采用MSBR+滤布滤池+超滤+次氯酸消毒处理工艺，处理规模2.5×104m3/d，已于2018年9月建成投产。五期扩建工程工艺选用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤工艺，五期工程污水设计处理能力5×104m3/d，梅村水处理厂现已建成投运的处理规模共21×104m3/d，主要处理梅村工业园区、街道的工业废水和生活污水。 - 处理工艺可行性分析 梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000平方米。 梅村水处理厂远期规划设计规模为21.0×104m3/d，现有一期工程规模3.0×104m3/d，二期规模3.0×104m3/d，三期再建设5.0×104m3/d，四期工程一阶段规模为2.5×104m3/d，二阶段规模为2.5×104m3/d，总处理规模16.0万m3/d。五期工程规模5.0×104m3/d，建成后梅村水处理厂达到21×104m3/d的规模。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年正式运行，并于2008年6月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11月通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用BNR-MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d。四期工程规模为2.5万吨/天，采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，二阶段项目预计日处理污水能力为2.5万吨，新增进水泵、MSBR池设备、滤布滤池及紫外线消毒池设备、超滤车间超滤设备、鼓风机、除臭设备加药设备等，采用MSBR工艺，总处理规模21万m3/d。 梅村水处理厂已于2008年10月完成现有一期3万吨/日处理设施的提标升级改造。升级改造工程是在原有工艺基础上，强化了如下工艺措施：一是将CAST池改造为A2O-SBR池；二是在A2O-SBR池序批区投加生物填料；三是在A2O-SBR池后增建滤布滤池；四是在A2O-SBR池出水进滤布滤池前增设絮凝剂投加装置。 四期、五期工程采用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模5.0×104m3/d，具体工艺流程见图4-1。 - 梅村水处理厂四期、五期工程工艺流程图 根据《无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂五期扩建工程项目环境影响评价报告书》，现有一期工程中3×104m3/d的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准，其余8×104m3/d包括二期(3×104m3/d)、三期两个阶段(5×104m3/d)工程的尾水全部处理优于一级A标准，COD执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准，并准备近期逐步的进一步提标改造。四期提标工程尾水部分排至梅花港，剩余部分回用，提标完成后尾水执行准Ⅲ类地表水标准；五期扩建工程尾水通过现有排放口排至梅花港，尾水执行准Ⅲ类地表水标准。 该工艺具有处理效果稳定可靠，抗冲击负荷能力强，占地面积省等优点，主要针对城市生活污水和生产废水的处理，可有效处理本项目接管废水。 - 接管处理能力分析 本项目建成后，废水接入梅村水处理厂进行处理，污水处理厂现已具备21万t/d的处理能力，目前梅村水处理厂实际接管处理量为10.3万m3/d，尚有处理余量10.7万m3/d， 本项目新增废水接管量7702.25t/a，即25.7t/d，梅村水处理厂余量能够容纳本项目废水接管量。梅村水处理厂总服务范围：东、北至新吴区区界，西、南至沪宁高速公路，包括商业配套区沪宁高速公路以东片区、高新产业B区全部范围和高新产业C区全部范围，本项目属于梅村水处理厂的服务范围内。 因此，本项目新增的废水在梅村水处理厂的处理能力和范围之内，接入该污水处理厂集中处理的方案是可行的。 - 接管水质可行性分析 梅村水处理厂的处理工艺采用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤处理工艺，主要针对城市生活污水和生产废水的处理。目前梅村水处理厂污水处理系统运行稳定，出水水质稳定。本项目废水主要为生活污水以及超声波清洗废水、水冷散热降温废水和纯水制备废水，水质较单一、稳定，排放水质可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求，因此梅村水处理厂有能力接纳本项目新增的废水，建设项目不会对梅村水处理厂正常运行造成影响。 - 接管的时空分析 目前梅村水处理厂污水管网已经铺设至锡梅路，本项目新增的废水依托出租方污水管网和污水排放口接入锡梅路污水管网进入梅村水处理厂集中处理。因此，本项目建设地具备污水集中处理的环保基础设施，项目建成后新增的废水能够顺利接入污水管网，由梅村水处理厂集中处理，不会对环境造成严重污染。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目新增的废水接入梅村水处理厂集中处理是切实可行的。 - 地表水环境影响 水污染物经梅村水处理厂处理后的出水浓度类比《地表水环境质量标准》(DB3838-2002)Ⅲ类标准要求，SS优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准：COD≤20mg/L、SS≤3mg/L、NH3-N≤1mg/L、TN≤5mg/L、TP≤0.15mg/L。本项目建成后，新增尾水排放量分别为：废水量≤6812.53t/a，COD≤0.136t/a、SS≤0.02t/a、NH3-N≤0.007t/a、TN≤0.034t/a、TP≤0.001t/a。 本项目的废水拟接入梅村水处理厂进行处理，属于梅村水处理厂的收集范围，本项目新增废水排放量约25.71t/d(7712.25t/a)，在梅村水处理厂的污水接管容量内，故本项目的废水接入该污水处理厂集中处理的方案是可行的。综上所述，本项目新增的废水正常排放可以被污水处理厂接纳，不会对污水处理厂产生影响。根据梅村水处理厂评价结论可知：项目废水处理达标排放对梅花港水污染物COD的浓度增加量不大，对排污口下游水质的影响较小。 2.4本项目水污染物自行监测要求 本项目纯水制备废水以及经化粪池预处理后的生活污水接管梅村水处理厂集中处理，需定期对废水排放口各污染物浓度进行监测，本项目废水监测频率参考《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022），建议监测项目和监测内容见下表： - 本项目水污染物自行监测要求 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; WS-003污水排放口; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年. 废水; WS-004污水排放口; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年. 废水; WS-005污水排放口; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年. 2.5地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，101厂区产生的冷却废水及生活污水，108厂区纯水制备废水及生活污水，均依托园区现有排放口接管梅村水处理厂处理。COD、SS、NH3-N、总磷、总氮排放浓度执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中（显示器件及光电子器件）间接排放标准，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管梅村水处理厂处理是可行的；经梅村水处理厂处理后尾水排入梅花港汇入江南运河，由于各类水污染物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境影响较小。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 - 噪声 3.1本项目噪声污染物产生及治理情况 本项目生产工艺主要为CNC加工、组装、机加工、检测等，生产过程产生噪声的设备主要有超声波清洗机、平面磨床、空气压缩机、CNC加工中心等，选择生产车间东、南、西、北厂界各噪声预测点及作为关心点，进行噪声影响预测。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的规定，室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 - 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 - 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； - 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw ——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 工业企业噪声源强调查清单(108厂区9、10号车间室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 设备数量/台; 单台声源源强dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级. 1; 108厂区9、10号车间; CNC加工中心; B-500; 500; 75; 厂房隔声门窗、合理布局等; 0; 0; 1; 东; 20; 东; 76.0; 7:00~15：00 15:00~22：00; 25; 东; 53.5. 南; 15; 南; 78.5; 南; 51.0. 西; 20; 西; 76.0; 西; 53.5. 北; 15; 北; 78.5; 北; 51.7. 2; 磨刀机; /; 3; 70; -2; 25; 1; 东; 25; 东; 46.8; 25; 东; 21.8. 南; 80; 南; 36.7; 南; 11.7. 西; 25; 西; 46.8; 西; 21.8. 北; 2; 北; 68.8; 北; 43.8. 注：选取生产车间中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 工业企业噪声源强调查清单（108厂区9、10号车间室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 108厂区9、10号车间; FQ-04废气处理设施配套风机; 28500m3/h; -20; 16; 1; 85; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩; 7:00~15：00 15:00~22：00. 2; FQ-05废气处理设施配套风机; 28500m3/h; -20; 8; 1; 85. 3; FQ-06废气处理设施配套风机; 28500m3/h; -20; 1; 1; 85. 4; FQ-07废气处理设施配套风机; 28500m3/h; 20; 16; 1; 85. 5; FQ-08废气处理设施配套风机; 28500m3/h; 20; 8; 1; 85. 6; FQ-09废气处理设施配套风机; 28500m3/h; 20; 1; 1; 85. 7; 空气压缩机; S-50; -18; 27; 1; 80. 注：选取生产车间中心为原点，XYZ为设备相对原点位置。 - 工业企业噪声源强调查清单(108厂区6号车间室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 设备数量/台; 单台声源源强dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级. 1; 108厂区6号车间; 空气压缩机; S-50; 2; 75; 厂房隔声门窗、合理布局等; -16; 20; 1; 东; 3; 东; 46.6; 7:00~15：00 15:00~22：00; 25; 东; 68.5. 南; 60; 南; 42.4; 南; 42.4. 西; 2; 西; 72.0; 西; 72.0. 北; 10; 北; 58.0; 北; 58.0. 2; 自动喷砂机; /; 5; 80; 0; -28; 1; 东; 13; 东; 59.7; 25; 东; 64.7. 南; 5; 南; 76.0; 南; 73.0. 西; 15; 西; 58.5; 西; 63.5. 北; 65; 北; 45.7; 北; 50.7. 3; 镭雕机; /; 3; 70; 6; 17; 1; 东; 10; 东; 54.8; 25; 东; 54.8. 南; 50; 南; 40.8; 南; 40.8. 西; 25; 西; 46.8; 西; 46.8. 北; 17; 北; 50.2; 北; 50.2. 4; 金属屑压油机; /; 1; 70; 6; 4; 1; 东; 9; 东; 50.9; 25; 东; 50.9. 南; 40; 南; 38.0; 南; 38.0. 西; 30; 西; 40.5; 西; 40.5. 北; 30; 北; 40.5; 北; 40.5. 5; 切割机（进口）; /; 5; 75; 2; -10; 1; 东; 17; 东; 62.4; 25; 东; 57.4. 南; 35; 南; 56.1; 南; 51.1. 西; 20; 西; 61.0; 西; 56.0. 北; 40; 北; 54.9; 北; 49.9. 6; 切割机（国产）; /; 20; 75; 2; -15; 1; 东; 17; 东; 63.4; 25; 东; 63.4. 南; 35; 南; 57.1; 南; 57.1. 西; 20; 西; 62.0; 西; 62.0. 北; 50; 北; 54.0; 北; 54.0. 7; 铣磨机; /; 4; 80; 2; 4; 1; 东; 10; 东; 66.0; 25; 东; 65.0. 南; 40; 南; 54.0; 南; 44.0. 西; 28; 西; 57.1; 西; 47.1. 北; 35; 北; 55.1; 北; 45.1. 8; 抛光机; /; 4; 70; 13; -7; 1; 东; 6; 东; 70.5; 25; 东; 60.5. 南; 30; 南; 56.5; 南; 46.5. 西; 20; 西; 60.0; 西; 50.0. 0; 北; 45; 北; 53.0; 北; 43.0. 9; 研磨机; /; 10; 70; 13; -18; 1; 东; 7; 东; 68.1; 25; 东; 63.1. 南; 28; 南; 56.1; 南; 51.1. 西; 30; 西; 55.5; 西; 50.5. 北; 50; 北; 51.0; 北; 45.0. 10; 平面磨床; /; 1; 70; 12; 5; 1; 东; 16; 东; 55.9; 25; 东; 45.9. 南; 18; 南; 54.9; 南; 44.9. 西; 21; 西; 53.6; 西; 43.6. 北; 56; 北; 45.0; 北; 35.0. 注：选取生产车间中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 工业企业噪声源强调查清单（108厂区6号车间室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 108厂区6号车间; FQ-10废气处理设施配套风机; 15000m3/h; 2; 15; 24; 85; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩; 7:00~15：00 15:00~22：00. 2; FQ-11废气处理设施配套风机; 8000m3/h; 2; 28; 10; 85. 注：选取生产车间中心为原点，XYZ为设备相对原点位置。 - 工业企业噪声源强调查清单(101厂区室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 设备数量/台; 单台声源源强dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级. 1; 101厂区; 空气压缩机; 6.3m³/min; 2; 70; 厂房隔声门窗、合理布局等; 17; 35; 1; 东; 2; 东; 67.0; 7:00~15：00 15:00~22：00; 25; 东; 42.0. 南; 74; 南; 35.6; 南; 10.6. 西; 35; 西; 42.1; 西; 17.1. 北; 2; 北; 67.0; 北; 42.0. 2; 注塑机; 日精110t; 6; 70; 1; 25; 1; 东; 20; 东; 51.8; 25; 东; 26.8. 南; 60; 南; 42.2; 南; 17.2. 西; 25; 西; 49.8; 西; 24.8. 北; 15; 北; 54.3; 北; 29.3. 3; 粉料机; 拓斯达; 6; 75; 25; 10; 1; 东; 25; 东; 54.8; 25; 东; 29.8. 南; 60; 南; 47.2; 南; 22.2. 西; 25; 西; 54.8; 西; 29.8. 北; 15; 北; 59.3; 北; 34.3. 4; 油压机; 鑫台铭20t; 4; 80; 1; 38; 1; 东; 20; 东; 60.0; 25; 东; 35.0. 南; 50; 南; 52.0; 南; 27.0. 西; 18; 西; 60.9; 西; 35.9. 北; 30; 北; 56.5; 北; 31.5. 5; 走心机/切; B0125; 4; 80; 2; 13; 1; 东; 16; 东; 61.9; 25; 东; 36.9. 南; 30; 南; 56.5; 南; 31.5. 西; 20; 西; 60.0; 西; 35.0. 北; 45; 北; 53.0; 北; 28.0. 6; 排刀机/切; 斜轨; 2; 80; 2; 0; 1; 东; 16; 东; 58.9; 25; 东; 33.9. 南; 27; 南; 54.4; 南; 29.4. 西; 20; 西; 57.0; 西; 32.0. 北; 50; 北; 49.0; 北; 24.0. 7; 自动车床/切; 12型; 12; 80; 2; 2; 1; 东; 16; 东; 61.7; 25; 东; 36.7. 南; 15; 南; 62.3; 南; 37.3. 西; 20; 西; 59.8; 西; 34.8. 北; 65; 北; 49.5; 北; 24.5. 8; 自动车床; 20型; 5; 80; 2; -2; 1; 东; 16; 东; 62.9; 25; 东; 37.9. 南; 37; 南; 55.6; 南; 30.6. 西; 5; 西; 73.0; 西; 48.0. 北; 70; 北; 50.1; 北; 25.1. 9; 桌上车床; 20型; 3; 65; 2; -12; 1; 东; 30; 东; 40.2; 25; 东; 15.2. 南; 10; 南; 49.8; 南; 24.8. 西; 20; 西; 43.8; 西; 18.8. 北; 38; 北; 38.2; 北; 13.2. 10; 自动研磨机; 80cm; 1; 80; 2; -10; 1; 东; 16; 东; 55.9; 25; 东; 30.9. 南; 25; 南; 52.0; 南; 27.0. 西; 20; 西; 54.0; 西; 29.0. 北; 50; 北; 46.0; 北; 21.0. 11; 冷墩机; 间模; 6; 80; -11; 4; 1; 东; 16; 东; 63.7; 25; 东; 38.7. 南; 13; 南; 65.5; 南; 40.5. 西; 18; 西; 62.7; 西; 37.7. 北; 67; 北; 51.3; 北; 26..3. 12; 冷墩机; 连续模; 2; 80; -11; 18; 1; 东; 16; 东; 58.9; 25; 东; 33.9. 南; 18; 南; 57.9; 南; 32.9. 西; 18; 西; 57.9; 西; 32.9. 北; 60; 北; 47.4; 北; 22.4. 13; 搓牙机; 连续牙; 5; 80; -11; 20; 1; 东; 37; 东; 55.6; 25; 东; 30.6. 南; 67; 南; 50.5; 南; 25.5. 西; 6; 西; 71.4; 西; 46.4. 北; 13; 北; 64.7; 北; 39.7. 注：选取生产车间中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 工业企业噪声源强调查清单（101厂区室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 101厂区; FQ-12废气处理设施配套风机; 6500m3/h; 17; 30; 1; 85; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩; 7:00~15：00 15:00~22：00. 2; FQ-13废气处理设施配套风机; 4000m3/h; 17; -30; 1; 85. 注：选取生产车间中心为原点，XYZ为设备相对原点位置。 项目建成后对厂界噪声影响值见下表。 - 本项目设备噪声对厂界的影响预测结果 (单位dB(A)) 厂区; 厂界; 噪声背景值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 噪声标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 108厂区9、10号车间; 东; 56.4; 47.4; 53.5; 58.2; 54.5; 65; 55; 达标. 南; 57.9; 46.3; 51.0; 58.7; 52.3; 65; 55; 达标. 西; 57.1; 49.1; 53.5; 58.7; 54.8; 65; 55; 达标. 北; 57.8; 48.9; 51.7; 58.8; 53.5; 65; 55; 达标. 108厂区6号车间; 东; 56.4; 47.4; 47.3; 56.9; 50.4; 65; 55; 达标. 南; 57.9; 46.3; 48.2; 58.3; 50.4; 65; 55; 达标. 西; 57.1; 49.1; 48.1; 57.6; 51.6; 65; 55; 达标. 北; 57.8; 48.9; 36.7; 57.8; 49.2; 65; 55; 达标. 101厂区; 东; 56.4; 47.4; 47.1; 56.9; 50.3; 65; 55; 达标. 南; 57.9; 46.3; 43.8; 58.1; 48.2; 65; 55; 达标. 西; 57.1; 49.1; 51.1; 58.1; 53.2; 65; 55; 达标. 北; 57.8; 48.9; 45.1; 58.0; 50.4; 65; 55; 达标. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，厂界处昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 | 3.2噪声自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)，厂界噪声每季度至少展开一次监测。本项目自行监测要求如下表4-33。 - 本项目噪声自行监测要求 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 噪声; 108厂区9、10号厂房; 连续等效A声级; 手工; 等时间间隔采样，昼间; 1次/季度; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008. 噪声; 108厂区6号厂房; 连续等效A声级; 手工; 等时间间隔采样，昼间; 1次/季度; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008. 噪声; 101厂区; 连续等效A声级; 手工; 等时间间隔采样，昼间; 1次/季度; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008. - 固体废物 - 4.1项目副产物种类判断 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)的规定，识别得到本项目生产运营过程中产生的副产物及种类判断见下表。 - 101厂区副产物产生情况及副产物种类判断结果 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 原料废包装; 原料使用; 固态; 含残留原料的容器; √; -; 4.1c. 2; 油类废包装; 整形; 固态; 含残留原料的容器; √; -; 4.1c. 3; 废棉签、无尘布; 检验; 固态; 棉签、无尘布、乙醇; √; -; 4.1c. 4; 不合格品; 固态; 金属; √; -; 4.1a. 5; 切削废液; 清洗烘干、车削; 液态; 切削液; √; -; 4.1h. 6; 废油; 烧结; 液态; 矿物油; √; -; 4.1h. 7; 生活垃圾; 员工生活; 液态; 纸、塑料等; √; -; 4.4b. - 108厂区副产物产生情况及副产物种类判断结果 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 不合格品; 检验; 固态; 金属、玻璃; √; -; 4.1a. 2; 废切削油; CNC加工; 液态; 切削油; √; -; 4.1h. 3; 金属屑; 固态; 金属; √; -; 4.2a. 4; 废周转盘; 固态; 塑料; √; -; 4.1c. 5; 原料废包装; 原料使用; 固态; 含残留原料的容器; √; -; 4.1c. 7; 废砂; 喷砂、清理; 固态; 石英砂; √; -; 4.1h. 8; 废无尘布、棉签; 清理; 固态; 棉签、无尘布、乙醇; √; -; 4.1c. 9; 废高硼硅玻璃; 切割; 固态; 高硼硅玻璃; √; -; 4.2a. 10; 废浓液; 废水处理 设施; 液态; 浓液; √; -; 4.3e. 11; 污泥; 半固态; 污泥; √; -; 4.3e. 12; 废膜组件; 固态; 膜组件; √; -; 4.1h. 13; 废油; 设备维护; 液态; 矿物油; √; -; 4.1h. 14; 废膜组件; 纯水制造机; 固态; 膜组件; √; -; 4.1h. 15; 收集粉尘; 废气处理; 固体; 金属粉尘; √; -; 4.3a. 16; 生活垃圾; 员工生活; 液态; 纸、塑料等; √; -; 4.4b. - 4.2项目固体废物产生源强核算依据： - 101厂区固废产生源强表 产生工序; 固废名称; 产生量(t/a); 产生源强核算依据; 核算方法. 检验; 不合格品; 2; 根据原项目类比; 类比法. 原料使用; 原料废包装袋; 0.006; 企业年用袋装原料约60袋，按照一个包装袋100g计; 经验系数法. 原料使用; 原料废包装; 0.15; 企业年用桶装原料10桶，按照一个桶15kg计; 经验系数法. 整形、检验; 油类废包装; 0.57; 企业年用真空泵油约26桶，按照一个桶20kg计，用液压油约10桶，按照一个桶5kg计; 经验系数法. 检验; 废无尘布、棉签; 0.67; 根据原项目类比，约20%酒精进入棉签、无尘布; 类比法. 车削; 废金属; 10; 同行业类比; 类比法. 切削废液; 1.1; 同行业类比; 类比法. 清洗烘干; 切削废液; 10; 车床加工的清洗工序使用自来水洗去工件表面的切削液，约4天更换一次。一次更换量约为0.13t; 经验系数法. 废气处理; 废活性炭; 5.25; 根据《废气处理系统技术方案》，活性炭饱和吸附容量按20%，101厂区活性炭装置吸附的有机废气量0.85t/a，所需的活性炭量为4.25t。填充量2.2t，每年更换2次可满足要求，产生废活性炭量=2.2*2+0.85=5.25t/a; 经验系数法. 烧结; 废油; 6.5; 真空泵油年用量6.5t; 物料衡算法. 员工生活; 生活垃圾; 12; 项目101厂区计新增员工100人，产生的生活垃圾按0.4kg/人/天计，则产生生活垃圾12t/a; 经验系数法. - 108厂区固废产生源强表 产生工序; 固废名称; 产生量(t/a); 产生源强核算依据; 核算方法. 检验; 不合格品; 2; 根据原项目类比; 类比法. CNC加工; 金属屑; 10; 同行业类比，本项目产生含油废金属，通过金属油压机压滤; 类比法. 废周转盘; 0.1; 同行业类比; 类比法. 喷砂、清理; 废砂; 25; 企业年用金刚砂25t; 物料衡算法. 原料使用; 原料废包装; 5.8; 企业年用桶装原料约1250桶，按照一个大桶20kg，小桶2kg计; 经验系数法. 原料使用; 原料废包装袋; 0.012; 企业年用袋装原料约120袋，按照一个包装袋100g计; 经验系数法. 检验、清理; 废无尘布、棉签; 0.67; 根据原项目类比，约20%酒精进入棉签、无尘布; 类比法. 切割; 废高硼硅玻璃; 0.01; 同行业类比; 类比法. 废水处理设施; 污泥; 6.2; 根据同行业类比调查; 类比法. 废浓液; 3; 根据同行业类比调查; 类比法. 废膜组件; 0.5; 根据废水处理设备供应商提供资料，膜组件每年更换约1次; 经验系数法. 纯水制造; 废膜组件; 0.1; 根据同行业类比; 类比法. 废气处理; 收集粉尘; 0.312; 根据脉冲袋式除尘器处理效率核算; 物料衡算法. 废活性炭; 2.369; 根据《废气处理系统技术方案》，活性炭饱和吸附容量按20%，108厂区活性炭装置吸附的有机废气量0.37t/a，所需的活性炭量为1.85t。填充量2t，每年更换1次可满足要求，产生废活性炭量=1*2+0.37=2.37t/a; 经验系数法. 设备维护; 废油; 0.5; 同行业类比; 类比法. 员工生活; 生活垃圾; 42; 项目共计新增员工350人，产生的生活垃圾按0.4kg/人/天计，则产生生活垃圾32/a; 经验系数法. - 4.3项目固体废物属性识别 根据《国家危险废物名录(2025版)》以及《危险废物鉴别标准》相关内容识别项目上述固废。 - 101厂区固体废物属性判别、产生及处理处置情况表 工序/生产线; 固体废物 名称; 主要有 害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废代码; 固废编码; 产生量(t/a); 综合利用量 (t/a); 处理处置量(t/a); 贮存方式. 检验; 不合格品; /; 固态; /; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 2; 0; 2; 袋装. 车削; 废金属; /; 固态; /; SW17; 900-001-S17; 10; 0; 10; 袋装. 原料使用; 原料废包装袋; /; 固态; /; SW59; 900-099-S59; 0.006; 0; 0.006; 袋装. 原料使用; 原料废包装; 残留 原料; 固态; T/In; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.15; 0.15; 0; 桶装. 整形、检验; 油类废包装; 真空泵油; 固态; T,I; HW08; 900-249-08; 0.57; 0.57; 0; 桶装. 检验; 废无尘布、棉签; 酒精; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.67; 0.67; 0; 桶装. 清洗烘干; 切削废液; 清洗 废液; 液态; T; HW09; 900-006-09; 11.1; 11.1; 0; 桶装. 废气处理; 废活性炭; 活性炭、有机废气; 固态; T; HW49; 900-039-49; 5.25; 5.25; 0; 袋装. 烧结; 废油; 矿物油; 液态; T,I; HW08; 900-214-08; 6.5; 6.5; 0; 桶装. 员工生活; 生活垃圾; /; 固态; /; 一般固废; SW64; 900-099-S64; 12; 0; 12; 桶装. - 108厂固体废物属性判别、产生及处理处置情况表 工序/生产线; 固体废物 名称; 主要有 害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废代码; 固废编码; 产生量(t/a); 综合利用量 (t/a); 处理处置量(t/a); 贮存方式. 检验; 不合格品; /; 固态; /; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 2; 0; 2; 袋装. 喷砂、清理; 废砂; /; 固态; /; SW59; 900-099-S59; 25; 0; 25; 袋装. 原料使用; 原料废包装袋; /; 固态; /; SW59; 900-099-S59; 0.012; 0; 0.012; 袋装. 切割; 废高硼硅玻璃; /; 固态; /; SW17; 900-004-S17; 0.01; 0; 0.01; 袋装. 制造纯水机; 废膜组件; /; 固态; /; SW59; 900-009-S59; 0.1; 0; 0.1; 袋装. 废气处理; 收集粉尘; /; 固态; /; SW59; 900-099-S59; 0.312; 0; 0.312; 袋装. CNC加工; 金属屑; /; 固态; /; 危险废物; HW08; 900-200-08; 10; 10; 0; 袋装. 废周转盘; 切削油; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1; 0; 袋装. 原料使用; 原料废包装; 残留 原料; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 5.8; 5.8; 0; 桶装. 清理、检验、擦拭; 废无尘布、棉签; 酒精; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.67; 0.67; 0; 桶装. 废水处理设施; 污泥; 污泥; 半固态; T/In; HW49; 772-006-49; 6.2; 6.2; 0; 桶装. 废浓液; 废浓液; 液态; T/C; HW17; 336-064-17; 3; 3; 0; 桶装. 废膜组件; /; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5; 0.5; 0; 袋装. 废气处理; 废活性炭; 活性炭、有机废气; 固态; T; HW49; 900-039-49; 2.37; 2.37; 0; 袋装. 设备 维护; 废油; 矿物油; 液态; T,I; HW08; 900-214-08; 0.5; 0.5; 0; 桶装. 员工生活; 生活垃圾; /; 固态; /; 一般固废; SW64; 900-099-S64; 42; 0; 42; 桶装. 4.4固废防治措施评述 (1)固废处置方法 本项目建成后，全厂固废利用处置情况见下表。 - 101厂区固废利用处置方式一览表 名称; 编号; 代码; 性状; 利用或处置量t/a; 利用/处置方式; 是否符合环保要求. 现有项目; 本项目; 全厂. 不合格品; SW17; 900-001-S17; 固态; 0; 2; 2; 由回收公司回收利用. 废金属; SW17; 900-001-S17; 固态; 0; 10; 10. 原料废包装袋; SW59; 900-099-S59; 固态; 0; 0.006; 0.006. 原料废包装; HW49; 900-041-49; 固态; 0; 0.15; 0.15; 委托有资质单位处置. 油类废包装; HW08; 900-249-08; 固态; 0; 0.57; 0.57. 废无尘布、棉签; HW49; 900-041-49; 固态; 0; 0.67; 0.67. 切削废液; HW09; 900-006-09; 液态; 0; 11.1; 11.1. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 0; 5.25; 5.25. 废油; HW08; 900-214-08; 液态; 0; 6.5; 6.5. 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 固态; 0; 12; 12; 环卫部门. - 108厂区固废利用处置方式一览表 名称; 编号; 代码; 性状; 利用或处置量t/a; 利用/处置方式; 是否符合环保要求. 现有项目; 本项目; 全厂. 不合格品; SW17; 900-001-S17; 固态; 0; 2; 2; 由回收公司回收利用. 废砂; SW59; 900-099-S59; 固态; 0; 25; 25. 原料废包装袋; SW59; 900-099-S59; 固态; 0; 0.012; 0.012. 废高硼硅玻璃; SW17; 900-004-S17; 固态; 0; 0.01; 0.01. 废膜组件; SW59; 900-009-S59; 固态; 0; 0.1; 0.1. 收集粉尘; SW59; 900-099-S59; 固态; 0; 0.312; 0.312. 金属屑; HW08; 900-200-08; 固态; 0; 10; 10; 委托有资质单位处置. 废周转盘; HW49; 900-041-49; 固态; 0; 0.1; 0.1. 原料废包装; HW49; 900-041-49; 固态; 0; 5.8; 5.8. 废无尘布、棉签; HW49; 900-041-49; 固态; 0; 0.67; 0.67. 污泥; HW49; 772-006-49; 半固态; 0; 6.2; 6.2. 废浓液; HW17; 336-064-17; 液态; 0; 3; 3. 废膜组件; HW49; 900-041-49; 固态; 0; 0.5; 0.5. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 0; 2.369; 2.369. 废油; HW08; 900-214-08; 液态; 0; 0.5; 0.5. 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 固态; 0; 42; 42; 环卫部门. - 106厂区固废利用处置方式一览表 名称; 编号; 代码; 性状; 利用或处置量t/a; 利用/处置方式; 是否符合环保要求. 现有项目; 本项目; 全厂. 废边角料; SW17; 900-001-S17; 固态; 0.09; 0; 0.09; 由回收公司回收利用. 废塑料; SW17; 900-003-S17; 固态; 6; 0; 6. 废包装材料; SW59; 900-099-S59; 固态; 0.02; 0; 0.02. 废镀膜料; SW59; 900-009-S59; 固态; 0.05; 0; 0.05. 废膜组件; SW59; 900-009-S59; 固态; 0.5; 0; 0.5. 废油; HW08; 900-249-08; 固态; 0.1; 0; 0.1; 委托有资质单位处置. 废包装容器; HW49; 900-041-49; 固态; 2.101; 0; 2.101. 废棉签和无尘布; HW49; 900-041-49; 液态; 0.012; 0; 0.012. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 固态; 0.1; 0; 0.1. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 5.2t/3年; 0; 5.2t/3年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 4.45; 0; 4.45. 废硬化液; HW06; 900-404-06; 固态; 3.25; 0; 3.25. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 固态; 0.1t/3年; 0; 0.1t/3年. 含油废金属; HW08; 900-200-08; 固态; 0.06; 0; 0.06. 污泥; HW17; 336-064-17; 半固态; 2; 0; 2. 生活垃圾; 99; 900-999-99; 固态; 54; 0; 54; 环卫部门. (2)委托处置可行性分析 项目危险废物意向处置单位详见表4-43。 - 危废处置单位概况 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 盛隆资源再生(无锡)有限公司; 无锡国家高新技术产业开发区B区; JSWXXW0214OOD001-2; 处置、利用有机树脂类废物HW13(900-015-13)300吨/年，感光材料废物(HW16)300吨/年，表面处理废物HW17(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17)36000吨/年，含铬废物HW21(261-138-21，336-100-21，398-002-21，261-043-21)(液态类500吨/年、固态类10000吨/年)，含铜废物HW22(液态类20000吨/年、固态类28000吨/年)，含锌废物HW23(液态类1000吨/年、固态类4000吨/年)，无机氟化物废物(HW32)4862吨/年，无机氰化物废物HW33(336-104-33、900-028-33、900-029-33)300吨/年，废酸HW34(138000吨/年)、含镍废物HW46(液态类4000吨/年，固态类6000吨/年)，有色金属采选和冶炼废物HW48(321-002-48、321-005-48、321-007-48、321-023-48、321-027-48、321-028-48)14000吨/年，废线路板HW49(900-045-49)12000吨/年，工业滤芯、滤袋HW49(900-041-49、900-042-49)6000吨/年，废催化剂HW50(900-048-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-163-50、261-164-50、261-172-50)100吨/年，共计285362吨/年. 2; 无锡市工 业废物安 全处置有 限公司; 无锡市青 龙山村(桃花山); JS0200OOI0 32-15; 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、 含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括 HW03、900-999-49）]、废催化剂（HW50，仅限于 261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计2.3万吨/年。. 由上表可见，项目所在地周边有处置项目产生的危险废物的资质单位，且有一定的处理能力和处理余量，可消纳项目产生的危险废物。因此，项目产生的危险废物委托处置的方式可行。 4.5固废环境影响分析 - 固体废弃物产生情况及其分类 本项目产生的固体废物有废金属、切削油废包装、金属屑、废周转盘、金属屑、废周转盘、清洗剂废包装、废砂、废无尘布、棉签、不合格品、研磨液废包装、废高硼硅玻璃、切削液废包装、胶粘剂废包装、草酸废包装等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 - 一般工业固废 本项目产生的一般工业废物有废膜组件、废砂、不合格品、抛光粉废包装、废高硼硅玻璃、金刚砂废包装、草酸废包装、收集粉尘、废金属等，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 - 危险废物 ①固体废物包装、收集环境影响 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 ②危险废物运输环境影响 项目危废运输易产生影响的污染物主要为液态危废，运输车辆沿途将对周围的居民带来一定的异味，夜间运输噪声可能会影响居民正常休息。因此，运输过程必须要引起建设单位的足够重视，改进车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③堆放、贮存场所的环境影响 Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。 Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。 Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。 ④综合利用、处理、处置的环境影响 厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售或环卫清运处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4.5 本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： 要按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。建设单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 本项目根据不同厂区分别设置危险固废暂存场所。按照周转期，危废仓库容量可满足全厂危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。 - 101厂危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险固废堆场; 油类废包装; HW08; 900-249-08; 0.57; 101厂区车间外东侧危废仓库; 15m2; 桶装、下设托盘防止泄漏; 12.84吨; 一年. 原料废包装; HW49; 900-041-49; 0.15; 一年. 切削废液; HW09; 900-006-09; 5.6; 半年. 废无尘布、棉签; HW49; 900-041-49; 0.67; 密封袋装、下设托盘防止泄漏; 一年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.6; 半年. 废油; HW08; 900-214-08; 3.25; 半年. - 108厂区危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险固废堆场; 原料废包装; HW49; 900-041-49; 3.8; 108厂区10号车间外东侧危废仓库; 50m2; 桶装、下设托盘防止泄漏; 14.4吨; 一年. 金属屑; HW08; 900-200-08; 10; 一年. 废周转盘; HW49; 900-041-49; 0.1; 一年. 废油; HW08; 900-214-08; 0.5; 一年. 原料废包装; HW49; 900-041-49; 2; 108厂区6号车间一楼南侧; 45m2; 密封袋装、下设托盘防止泄漏; 23.419吨; 一年. 污泥; HW17; 336-064-17; 6.2; 一年. 废无尘布、棉签; HW49; 900-041-49; 0.67; 一年. 一年一年; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.37; 一年. 废膜组件; HW49; 900-041-49; 0.5; 一年. 废浓液; HW49; 772-006-49; 3; 密封桶装、下设托盘防止泄漏; 一年. 污泥; HW17; 336-064-17; 6.2; 一年. ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 本项目危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。 - 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危废仓库内设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。本项目金属屑、废周转盘、原料废包装、废活性炭、废膜组件等均收集在扎口的密封袋中储存，废无尘布、棉签、切削废液、废浓液、污泥在桶中密封储存，废包装容器加盖堆放。无渗滤液、衍生废物、渗漏的液态物质（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目新增危废仓库将按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位已落实危险废物贮存过程信息化管理，确保数据完整、真实、准确。本项目建成后，危废仓库将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危废仓库为单独房间，防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。液态危废暂存区域设置防泄漏托盘。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。; 本项目新增危废仓库用于存放金属屑、废周转盘、原料废包装、废活性炭、废膜组件、废无尘布、棉签、切削废液、废浓液、污泥分类分区存放，并采用过道隔离。危废仓库地面已做硬化处理，设置防泄漏托盘，托盘容量满足堵截设施储量要求。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放，废活性炭存在脱附挥发吸附的有机废气的可能，采用不透气的包装袋密闭包装存放，正常过程不会产生废气污染物。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目危废仓库设计阶段已充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目涉及固态危险废物（废抹布、废活性炭等）和液态危险废物（切削废液、废浓液等），固态危废采用不透气密封袋暂存，液态危废采用吨桶暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 - 地下水、土壤 (1)本项目地下水、土壤污染防治措施 项目危险废物为固体废物，建设单位生产车间、危废暂存场所地面主要为环氧地坪和硬化水泥地；危废仓库设置托盘。根据项目平面布局特点应如下防渗措施： - 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 生产车间、危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）地面；化学物料放置在防爆柜内；危废仓库设有托盘，泄漏少量泄漏的物料可收集至托盘内。. 2; 车间内其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）地面及环氧树脂涂层地面。. (2)本项目地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料等物质泄漏事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 - 生态 本项目不涉及。 - 环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q， 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1、q2、…/qn——每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…、Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169--2018）附录B，将项目涉及的危险化学品临界量和最大在线总量进行比较，结果如表4-48、4-49所示。 - 108厂区危险物质数量及临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; 最大在线总量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 1; HY-210水性脱脂剂; 0.1; 100; 0.001. 2; MP-120A非水溶性切削液; 2.5; 100; 0.025. 3; MP-320油性切削液; 1; 2500; 0.0004. 4; 工业酒精; 0.12; 500; 0.00024. 5; 导轨油; 2; 2500; 0.0008. 6; 研磨液; 0.02; 100; 0.0002. 7; 光学环保清洗剂; 0.02; 100; 0.0002. 8; 紫外线（UV）固化胶粘剂; 0.02; 100; 0.0002. 9; SNSCC750-1玻璃切磨专用切削液; 0.3; 100; 0.0003. 10; 废油; 0.5; 2500; 0.0002. 11; 废浓液; 3; 100; 0.03. 12; 污泥; 6.2; 100; 0.062. 0.12054. 注：工业酒精临界量参考《企业突发环境事件风险分级方法》，HY-210水性脱脂剂、MP-120A非水溶性切削液、废浓液、污泥等临界值参照导则附表B.2中的危害水环境物质的临界量。 根据上表辨识结果可知，本项目108厂区=0.12054，属于Q＜1范畴，环境风险物质的存储量均较小。 - 101 厂区危险物质数量及临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; 最大在线总量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 1; 工业酒精; 0.002; 500; 0.000004. 2; 真空泵油; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 液压油; 0.2; 2500; 0.00008. 4; MP-120A非水溶性切削液; 0.5; 100; 0.005. 5; 切削废液; 5.6; 100; 0.056. 6; 废油; 3.25; 2500; 0.0013. 0.062584. 注：工业酒精临界量参考《企业突发环境事件风险分级方法》，除酒精及油类物质外的其他物质临界值参照导则附表B.2中的危害水环境物质的临界量。 根据上表辨识结果可知，本项目101厂区=0.062584，属于Q＜1范畴，环境风险物质的存储量均较小。 （2）风险源分布情况及可能影响的途径 - 108厂区车间环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号; 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 1; 存储单元; 油库; MP-120A非水溶性切削液、MP-320油性切削液、导轨油; 泄漏、火灾; （1）泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。 （2）遇明火、高温、静电等引发火灾。消防废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 辅料仓库; HY-210水性脱脂剂、工业酒精、研磨液、光学环保清洗剂、紫外线（UV）固化胶粘剂、SNSCC750-1玻璃切磨专用切削液; 泄漏、火灾; （1）泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。 （2）遇明火、高温、静电等引发火灾。消防废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 2; 生产单元; 生产车间; MP-120A非水溶性切削液、MP-320油性切削液、导轨油、HY-210水性脱脂剂、工业酒精、研磨液、光学环保清洗剂、紫外线（UV）固化胶粘剂、SNSCC750-1玻璃切磨专用切削液; 泄漏、火灾; （1）泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。 （2）遇明火、高温、静电等引发火灾。消防废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 3; 环保单元; 废气处理设施; 非甲烷总烃、甲醛、颗粒物; 事故排放; 废气超标排放. 4; 危废仓库; 废浓液、污泥、废油; 泄漏、火灾; （1）泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。 （2）遇明火、高温、静电等引发火灾。消防废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. - 101厂区环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号; 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 1; 存储单元; MIM仓库; 工业酒精; 泄漏、火灾; （1）泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。 （2）遇明火、高温、静电等引发火灾。消防废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 油品库; MP-120A非水溶性切削液、真空泵油、液压油; 泄漏、火灾; （1）泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。 （2）遇明火、高温、静电等引发火灾。消防废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 2; 生产单元; 生产车间; 工业酒精、MP-120A非水溶性切削液、真空泵油、液压油; 泄漏、火灾; （1）泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。 （2）遇明火、高温、静电等引发火灾。消防废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 3; 环保单元; 废气处理设施; 颗粒物、非甲烷总烃; 事故排放; 废气超标排放. 4; 危废仓库; 切削废液、废油; 泄漏、火灾; （1）泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。 （2）遇明火、高温、静电等引发火灾。消防废液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： - 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 - 厂区内配置了吸附棉、吸附毡等应急物资，可灵活调度，用于清理泄漏废液。 - 定期组织厂内人员进行泄漏事故应急演练。 ②项目环境应急要求 在生产过程中一旦发生化学品泄漏事故，立刻通知厂内负责人，做到立即报警，充分发挥整体组织功能，在保证人员安全的前提下立即切断泄漏源，避免泄漏量继续扩大；检查泄漏量、确认防泄漏托盘、仓库内的废液量，及时将托盘、仓库内的废液用气动泵抽至空置容器内，在托盘容量不够时及时用吸附棉围堵吸附，避免大范围扩散；收集的泄漏液转移至空置容器后，利用吸附材料（如吸附棉）等对收集槽内的残存的泄漏液进行吸附清理；将沾有泄漏危险废物的吸附材料放入铁桶或其他盛装容器类，作为危险废物暂存。 （4）分析结论 据分析，本项目主要事故源来自原料仓库、油品库、危废仓库等。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 - 电磁辐射 # 本项目不涉及。 - 排污口规范化管理 # 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)和《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)文等文件相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 # （1）废气：本项目108厂区新增8个废气排放口FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09、FQ-10及FQ-11，101厂区新增2个废气排放口FQ-12、FQ-13，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； # （2）废水：本项目108厂区依托园区内现有的2个污水排放口，101厂区依托园区内现有的1个污水排放口，均应按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井； # （3）固废：本项目108厂区新增2个一般固废暂存区和2个危险废物暂存场所，101厂区新增1个一般固废暂存区和1个危险废物暂存场所，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； # （4）噪声：本项目应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

# 表5-1  101厂区环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 混料、注射、脱脂、擦拭 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器 | 收集效率90%，处理效率90%，通过FQ-12排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置 |  |  |
|  |  | 切削 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置，管道捕集率95%，集气罩捕集效率90%，处理效率90%，通过FQ-13排放 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值 |
|  | 无组织 | 混料 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 未收集的废气在车间通风后无组织扩散 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值 |
|  |  | 注射、脱脂、擦拭、切削 | 非甲烷总烃 | 未收集的废气在车间通风后无组织扩散 |  |  |
| 地表水环境 |  | 生活污水、冷却废水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 101厂区生活污水经化粪池预处理，经WS-003接管梅村水处理厂 |  | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） |
| 声环境 |  | 车床、粉料机等 | 噪声 | 厂房隔声、合理布局等 |  | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | 无 | - | - |  | - |
| 固体废物 |  | 检验 | 不合格品 | 物资回收单位 |  | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  | 车削 | 废金属 |  |  |  |
|  |  | 原料使用 | 原料废包装 |  |  |  |
|  |  | 原料使用 | 原料废包装 | 委托有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  |  | 整形、检验 | 油类废包装 |  |  |  |
|  |  | 检验 | 废无尘布、棉签 |  |  |  |
|  |  | 车削、清洗烘干 | 切削废液 |  |  |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 烧结 | 废油 |  |  |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、分区防渗：建设单位生产车间、危废仓库均为硬化水泥地，部分做环氧地坪； 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量、在线量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 1、危废仓库及生产车间地面和四周均采取防渗防腐措施，并设置托盘； 2、车间做好防腐防渗防泄漏措施，尽量采取地上明管的形式，地下管路应做好监控检查管理； 3、危废暂存场所加强管理，定期检查和维护区域内视频监控、泄漏物收集措施、应急设施设备的有效性等，及时转移减少危废库存量； 4、涉及可燃物料使用和存放的区域等严禁烟火，厂区内一切动火作业均需经过严格的审批； 5、厂区雨水排放口设置启闭阀门，发生火灾时关闭雨水排放口阀门，避免消防废水等事故水流向外环境； 6、按要求更新应急预案，并开展应急培训和演练工作、配备必要应急物资和设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1、加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 |  |  |  |  |

# 表5-2  108厂区环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | CNC加工中心 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器，收集效率95%，处理效率90%，通过FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值 |
|  |  | 超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置，捕集率90%，处理效率90%，通过FQ-10排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值 |
|  |  | 喷砂、镭雕打标 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器，管道捕集率95%，集气罩捕集效率90%，处理效率90%，通过FQ-11排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值 |
|  | 无组织 | CNC加工中心 | 非甲烷总烃 | 未收集的废气在车间通风后无组织扩散 | 厂界：江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值；厂区内：江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求 |
|  |  | 喷砂、镭雕打标 | 颗粒物 | 未收集的废气在车间通风后无组织扩散 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值 |
|  |  | 超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化 | 非甲烷总烃 | 未收集的废气在车间通风后无组织扩散 | 厂界：江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值；厂区内：江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 9、10号车间生活污水经化粪池预处理，经WS-004接管梅村水处理厂 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） |
|  |  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 6号车间生活污水经化粪池预处理，经WS-005接管梅村水处理厂 |  |
|  |  | 纯水制备废水 | pH、COD、SS | 经WS-005接管梅村水处理厂 |  |
|  |  | 超声波清洗、清洗废水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类 | 一套废水处理设施处理后回用（调节池→混凝气浮→A/O-MBR系统→UF系统→RO系统） | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1限值要求 |
| 声环境 |  | CNC加工中心、车床、抛光机等 | 噪声 | 厂房隔声、合理布局等 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | 无 | - | - | - |
| 固体废物 |  | 检验 | 不合格品 | 物资回收单位 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  | 喷砂、清理 | 废砂 |  |  |
|  |  | 原料使用 | 原料废包装 |  |  |
|  |  | 切割 | 废高硼硅玻璃 |  |  |
|  |  | 制造纯水机 | 废膜组件 |  |  |
|  |  | 废气处理 | 收集粉尘 |  |  |
|  |  | CNC加工 | 金属屑 | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  |  |  | 废周转盘 |  |  |
|  |  | 原料使用 | 原料废包装 |  |  |
|  |  | 清理、检验、擦拭 | 废无尘布、棉签 |  |  |
|  |  | 废水处理设施 | 污泥 |  |  |
|  |  |  | 废浓液 |  |  |
|  |  |  | 废膜组件 |  |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 设备维护 | 废油 |  |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、分区防渗：建设单位生产车间、危废仓库均为硬化水泥地，部分做环氧地坪； 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量、在线量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 1、危废仓库及生产车间地面和四周均采取防渗防腐措施，并设置托盘； 2、车间做好防腐防渗防泄漏措施，尽量采取地上明管的形式，地下管路应做好监控检查管理； 3、危废暂存场所加强管理，定期检查和维护区域内视频监控、泄漏物收集措施、应急设施设备的有效性等，及时转移减少危废库存量； 4、涉及可燃物料使用和存放的区域等严禁烟火，厂区内一切动火作业均需经过严格的审批； 5、厂区雨水排放口设置启闭阀门，发生火灾时关闭雨水排放口阀门，避免消防废水等事故水流向外环境； 6、按要求更新应急预案，并开展应急培训和演练工作、配备必要的应急物资和设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1、加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 |  |  |  |

# 六、结论

- 相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日)和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 环保措施有效性分析 在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别： （1）水污染物： 101厂区：生活污水经化粪池预处理后及冷却废水达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准后接入梅村水处理厂集中处理，依托园区1个污水排放口。 108厂区：生活污水经化粪池预处理后及制纯废水达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准，依托园区2个污水排放口；清洗、超声波清洗废水经厂内废水处理设施处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中相关标准后回用。 （2）大气污染物： 101厂区：混料、注射、脱脂、擦拭产生的非甲烷总烃及颗粒物经过二级活性炭吸附装置及脉冲式袋式除尘器处理后通过FQ-12排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相应塑料粒子对应的排放限值要求及表9中企业边界大气污染物浓度限值；切削产生的非甲烷总烃经过二级活性炭吸附装置处理后通过FQ-13排放，执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值和表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值。厂区内无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值要求。本项目101厂区共设排气筒2根，均为新增。 108号厂区：CNC加工中心产生的非甲烷总烃经过静电油雾净化装置处理后通过FQ-04、FQ-05、FQ-06、FQ-07、FQ-08、FQ-09排放；超声波清洗、检验、切削、清洗、擦拭、组装固化产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，通过FQ-10排放；喷砂、镭雕打标产生的颗粒物经脉冲袋式除尘器处理后，通过FQ-11排放，执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值和表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值要求。本项目108号厂区共设排气筒8根，均为新增。 (2)固废： 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 (3)噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。 综上所述，无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司光通讯组件项目符合国家产业政策，选址符合“三线一单”和城市发展总体规划，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行，产生的废水、固废等能够达标稳定排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酚类 |  | 0 | 0.0079 | 0.0079 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.0196 | 1.006 | 1.006 | 0.202 | 0 | 1.208 | 0.202 |
|  | 其中 | 甲醛 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0.0045 |
|  | 颗粒物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.034 |
|  | 锡及其化合物 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |
| 废水 | 水量 |  | 1008 | 19946 | 18938 | 7702.25 | 0 | 27648.25 | 7702.25 |
|  | COD |  | 0.3864 | 3.364 | 2.9776 | 2.518 | 0 | 5.882 | 2.518 |
|  | SS |  | 0.1939 | 2.2706 | 2.0767 | 1.62 | 0 | 3.8906/ | 1.62 |
|  | 氨氮 |  | 0.024 | 0.2089 | 0.1849 | 0.26 | 0 | 0.4689 | 0.26 |
|  | 总氮 |  | 0.0336 | 0.3109 | 0.2773 | 0.388 | 0 | 0.6989 | 0.388 |
|  | TP |  | 0.0038 | 0.0306 | 0.0306 | 0.033 | 0 | 0.0636 | 0.033 |
|  | LAS |  | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 |
|  | 石油类 |  | 0 | 0.0068 | 0.0068 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 |  | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 10 | 0 | 10.09 | 10 |
|  | 废塑料 |  | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | 废包装材料 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.018 | 0 | 0.038 | 0.018 |
|  | 废镀膜料 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废膜组件 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 |
|  | 废砂 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
|  | 收集粉尘 |  | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0.312 |
|  | 不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 危险废物 | 废油 |  | 0.0065 | 0.1 | 0.1 | 7 | 0 | 7.1 | 7.1 |
|  | 废包装容器 |  | 0.001 | 2.101 | 2.1 | 5.95 | 0 | 8.051 | 5.95 |
|  | 废棉签和无尘布 |  | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 1.34 | 0 | 1.352 | 1.34 |
|  | 废含油抹布及手套 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 0.2 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 5.2t/3年 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 5.2t/3年 | 5.2t/3年 | 7.62 | 0 | 12.07 | 7.62 |
|  | 废硬化液 |  | 0 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 0 |
|  | 废催化剂 |  | 0 | 0.1t/3年 | 0.1t/3年 | 0 | 0 | 0.1t/3年 | 0 |
|  | 含油废金属 |  | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 10 | 0 | 10.06 | 10 |
|  | 污泥 |  | 0 | 2 | 2 | 6.2 | 0 | 8.2 | 6.2 |
|  | 油类废包装 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 |
|  | 废周转盘 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 切削废液 |  | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 | 11.1 |
|  | 废浓液 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  | 废膜组件 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 12 | 54 | 42 | 54 | 0 | 108 | 54 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①